РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Г р а д  Б е о г р а д

Градска општина Младеновац

Комисија за спровођење поступка јавне набавке

Број: 03.10.404-14/2019

Дана: 27.3.2019. године

На основу члана 63. став 1. и 5. и члана 54. став 12. тачка 1) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за спровођење поступка јавне набавке образована Решењем председника градске општине Младеновац бр. 03.10.404-14/2019 од 27.2.2019. године, врши:

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - II

за јавну набавку извођења радова на адаптацији пословних просторија у ул. Краља Петра I бр. 246 (бив. ЈП "ДИП Младеновац"), у отвореном поступку,

ОП-ЈН бр. 3.7/2019

Комисија за спровођење предметног поступка јавне набавке, врши измену конкурсне документације у поступку јавне набавке извођења радова на адаптацији пословних просторија у ул. Краља Петра I бр. 246 (бив. ЈП "ДИП Младеновац"), OП-ЈН бр. 3.7/2019, која је дана 8.3.2019. године објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници градске општине Младеновац, на следећи начин:

I У делу конкурсне документације који чине обрасци, мења се Образац структуре цене - образац бр. 2, тако што се врши измена и допуна додавањем нових позиција радова.

II Наручилац у наставку даје нов образац структуре цене који ће понуђачи одштампати, попунити и оверити и доставити уз своју понуду.

III Рок за подношење понуда се мења. Нови рок за достављање понуда је 11.4.2019. године до 12,00 часова. Поступак отварања понуда ће се спровести истога дана у 12,15 часова.

Понуде су благовремене ако буду достављене наручиоцу до 15.4.2019. године до 12,00 часова.

IV Молимо понуђаче да своју понуду припреме у складу са овом изменом конкурсне документације.

Уколико у међувремену неко од понуђача достави понуде по првобитној конкурсној документацији, исте се неће узети у разматрање.

Комисија ће ценити само оне понуде које буду у складу са овом изменом конкурсне документације.

V Ова измена чини саставни део конкурсне документације.

### Образац бр. 2

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

(ИЗМЕЊЕН - II)

У поступку јавне набавке извођења радова на адаптацији пословних просторија у ул. Краља Петра I бр. 246 (бив. ЈП "ДИП Младеновац"), ОП-ЈН бр. 3.7/2019.

| Р. бр. | Опис радова | Јединица мере |  | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ И РУШЕЊА |  |  |  |  |  |
| 1. | Рушење преградних монтажних зидова од дрвених елемената. У цену улази чишћење, утовар и транспорт отпада са градилишта. Обрачун по м2. |  | m 2 | 135,78 |  |  |
| 2. | Рушење спуштеног ПВЦ плафона. У цену улази чишћење, утовар и транспорт отпада. Обрачун по м2. |  | m 2 | 217,65 |  |  |
| 3. | Скидање ламинатног пода са лајснама. У цену улази чишћење, утовар и транспорт отпада са градилишта. Обрачун по м2. |  | m 2 | 211,93 |  |  |
| 4. | Чишћење, утовар и транспорт шута и осталог отпада са градилишта. Обрачун по м2 нето површине простора. |  | m 2 | 210,70 |  |  |
| 5. | Демонтажа унутрашњих врата, утовар и транспорт са градилишта. Обрачун по комаду. |  | ком | 13,00 |  |  |
| 6. | Демонтажа WC шоље са водокотлићем и цевима, лавабоа са батеријом и ПВЦ сифоном, одводне решетке, водоводне мреже од поцинкованих цеви, дрвених врата са штоком површине до 2,0м2.. Демонтирана врата заједно са штоком склопити, утоварити у камион и заједно са прикупљеним демонтираним елементима и грађевинским шутом изнети, утоварити у камион и одвести на градску депонију на удаљењу до 15км, по избору инвеститора. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |
|  | - WC шоља са даском, водокотлића и цеви |  | ком. | 3,00 |  |  |
|  | - умиваоника са ПВЦ сифоном и батеријом |  | ком. | 2,00 |  |  |
|  | - одводне подне решетке |  | ком. | 2,00 |  |  |
|  | - дрвена врата са штоком 61/1985 |  | ком. | 2,00 |  |  |
|  | - писоар са цевима и вентилима |  | ком. | 1,00 |  |  |
| 7. | Демонтажа комп. канализационе мреже од ПВЦ цеви и ливено гвоздених цеви Ø 70 до 110 mm заједно са фасонским комадима и материјалом за спајање и демонтажа комплетне водоводне инсталације санитарног чвора од поцинкованих цеви пречника од 1/2" до 2" са вентилима и комадима за спајање цеви, са одвозом на депонију удаљену до 15 км. Обрачун као за објекат до 200,00м2 - обрачун паушално. |  | пауш. |  |  |  |
| 8. | Пажљива демонтажа плоча 60/60 cm "Хантер Даглас" плафона. Обрачун по m². |  | m² | 12,00 |  |  |
| 9. | Скидање пода од керамичких плочица постављених у цементном малтеру. Обити керамичке плочице и скинути подлогу до бетонске конструкције. Шут прикупити, изнети, утоварити у камион и одвести на градску депонију удаљену до 15 км, по избору инвеститора. Обрачун по m². |  | m² | 12,00 |  |  |
| 10. | Рушење шлицева бетонске подне плоче дебљине до 8,0см, сечење арматуре и.т.д. Шут прикупити, изнети, утоварити у камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m². |  | m² | 12,00 |  |  |
| 11. | Пажљиво шлицевање зида од опеке за пролаз и постављање канализационих и водоводних цеви. Шут прикупити, изнети, утоварити у камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m². |  | m² | 12,00 |  |  |
| I УКУПНО РАДОВИ ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА: |  |  |  |  |  |  |
|  | II ЗИДАРСКИ И БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 1. | Набавка потребног материјала, транспорт, израда оплате и бетонирање пробијених отвора међуспратне конструкције бетоном МБ 20, дебљине као постојећа бетонска плоча. Пре бетонирања обавезно уградити и анкеровати арматуру у доњој зони плоче од ребрастог гвожђа пречника 10мм у виду мреже на размаку од по 7,50 cm. Обрачун по m². |  | m² | 6,00 |  |  |
| 2. | Набавка потребног материјала, транспорт и израда цементне кошуљице Р = 1 : 2, одговарајуће дебљине (3,00 до 5,00 cm) са падом од 1,00% до 1,50% према одводном сливнику. Претходно бетонску подлогу попрскати цементним млеком Р = 1 :1. Обрачун по m². |  | m² | 12,00 |  |  |
|  | II УКУПНО ЗИДАРСКИ И БЕТОНСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |
|  | III ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 1. | Набавка материјала и израда хидроизолације подова и делова зидова санитарног чвора од полимер цементних премаза према упутству произвођача. Бетонску подлогу припремити да буде чиста, одмашћена и без пукотина. Масу за премазивање (двокомпонентни материјал Изолит ПОЛИФЛЕКС, "Драмин" - Земун или еквивалентно), припремити мешањем течне и прашкасте компоненте и уградити у року од 20 до 30 минута. Четком нанети први слој и утиснути мрежицу. После сушења од 6 до 8 часова, нанети други слој и утиснути другу мрежицу. Завршни , трећи слој нанети после 6 - 8 часова. Посебну пажњу посветити лепљењу спојева, постављању мрежица по читавој површини са преклопом од 10 cm. Обрачун по m². |  | m² | 12,00 |  |  |
|  | III УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |
|  | IV КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 1. | Набавка и постављање подних керамичких плочица I класе домаће произодње - неклизајуће, на лепку, димензија 20 х 20 cm или других димензија и у тону по избору наручиоца радова. Обрачун по m² са фуговањем спојница. |  | m² | 12,00 |  |  |
|  | IV УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |
|  | V ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ |  |  |  |  |  |
| 1. | а) Набавка, транспорт и монтажа ППЕ водоводних цеви одговарајућег пречника, заједно са фитингом и материјалом за спајање на постојећи водоводни развод, у складу са прописима за ову врсту радова. Водоводне цеви се постављају и фиксирају у ископу и зидовима (шлицевима) санитарног чвора са испитивањем на притисак од 10 бар пре затварања.После уградње цеви извршити крпљења отвора и шлицева.Приликом монтаже водоводне мреже водити рачуна да розетене вентила и батерија буду потпуно равне са завршном површином зида. б) Набавка и монтажа равних пропусних вентила одговарајућег пречника са хромираним рукохватом и розетом на свим потребним местима. ц) Набавка и монтажа потребних "ЕК" вентила, д) Набавка и монтажа ПВЦ канализационих цеви од тврдог поливинилхлорида, пречника 110мм заједно са фасонским комадима и материјалом за спајање на постојећу исправну канализациону мрежу Поставити само исправне цеви и фасонске комаде, који имају атесте. Цеви поставити у одговарајућем прописаном паду и посебно обратити пажњу и правилно извести спајање новоуграђених цеви са постојећим, које треба дихтовати и спојеве цеви по обиму потпуно затворити. Ревизионе комаде правилно дихтовати са поклопцима и гуменим дихтинзима. Цеви фиксирати и извршити крпљења отвора и шлицева. е) Набавка и монтажа ПВЦ сливника и подне решетке димензија 15/15см или 20/20см. У цену обрачуната набавка комплет потребног материјала, транспорт и монтажа. Вентили морају имати атест. Обрачун паушално, као за објекат до 200,00 m². |  | пауш. |  |  |  |
|  | V УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ: |  |  |  |  |  |
|  | VI САНИТАРНИ ОБЈЕКТИ И ПРИБОР |  |  |  |  |  |
| 1. | Набавка, транспорт и монтажа коплет керамичке WC шоље са ПВЦ даском, високомонтажно керамичко испирно казанче са испирном цеви и везним материјалом и држачем тоалет папира. Обрачун по комаду. |  | ком. | 3,00 |  |  |
| 2. | Набавка и монтажа керамичког конзолног умиваоника димензија 58/46 cm са ПВЦ сифоном. керамичким стубом умиваоника и стојећом једноручном батеријом за топлу и хладну воду..Умиваоник на зид причврстити одговарајућим типловима и месинганим шрафовима преко подметача од гуме. Качење извршити шрафовима уз претходну уградњу пластичних типлова. У цену урачунато и набавка и уградња никловане једноручне батерије за топлу и хладну воду. Обрачун по комаду. |  | ком. | 2,00 |  |  |
| 3. | Набавка и монтажа никлованог држача ролне папира за лавабо. Обрачун по комаду. |  | ком. | 2,00 |  |  |
| 4. | Набавка и монтажа поред лавабоа дозатора за течни сапун са дугметом, димензија 216 х 90 х 102 mm. Обрачун по комаду. |  | ком. | 2,00 |  |  |
| 5. | Набавка и монтажа писоара са вентилом и одговaрајућим цевима. Обрачун по комаду. |  | ком. | 1,00 |  |  |
|  | VI УКУПНО САНИТАРНИ ОБЈЕКТИ И ПРИБОР: |  |  |  |  |  |
|  | VII СТОЛАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 1. | Израда и постављање једнокрилних фурнираних врата, димензија 81/198,5см. Довратник израдити од првокласне и суве храстовине а рамовску конструкцију крила са саћем обострано обложити фурнираном шпер плочом дебљине 4мм, бојене у белу боју. Довратник извести у ширини зида и опшити лајснама. Поставити оков од месинга, браву укопавајућу са два кључа, три усадне шарке по крилу, по избору инвеститора. Врата заштитити безбојним премазом за импрегнацију. На поду поставити гумени одбојник.Начин отварања, односно затварања врата у договору са инвеститором. Обрачун по комаду врата. | ком |  | 10,00 |  |  |
| 2. | Израда и постављање једнокрилних фурнираних клизних врата, димензија 81/198,5см. Довратник израдити од првокласне и суве храстовине а рамовску конструкцију крила са саћем обострано обложити фурнираном шпер плочом дебљине 4мм, бојене у белу боју. Довратник извести у ширини зида и опшити лајснама. Врата заштитити безбојним премазом за импрегнацију. На поду поставити гумени одбојник. Обрачун по комаду врата. | ком |  | 1,00 |  |  |
| 3. | Израда и постављање трокрилног светларника, димензија 74/248см. Светларник израдити од првокласне и сувехрастовине и поставити изнад клизних врата. Бојити у белу боју. Обрачун по комаду. | ком |  | 1,00 |  |  |
| 4. | Набавка, транспорт и монтажа врата мокрог чвора од Ал - пластифицираних профила беле боје и испуном од ПВЦ - панела, дебљине 20 mm, са одговарајућим оковом и цилиндер бравом за закључавање - по избору наручиоца радова. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |
|  | - Врата 61/1985 (светла - чиста мера отвора врата) - (1 ком. лево отварање + 1 ком. десно отварање) | ком. |  | 2,00 |  |  |
| VII УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |
|  | VIII ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 1. | Набавка и постављање подне облоге ламинат , клик, дебљине 8,2мм, за средњег оптерећења (класе 31) по избору инвеститора. Ламинатна подна облога поставља се као пливајући под. Ламинат мора да буде јак, трајан и високопресован, а носач плоча високе густине, HDF, ивице импрегниране и са нутом и федером.Подну облогу унети, распаковати и оставити 24 часа да се аклиматизује у атмосфери просторије. Преко припремљене подлоге поставити филц и фолију. Поред зидова оставити дилатационе спојнице ширине 10мм. Систем затварања је на суво. Подну облогу пажљиво поставити и саставити на "клик". Поред зидова поставити лајсне и на сваких 80см лајсне причврстити за зид. Сучељавања геровати. Обрачун по м2 пода. | m 2 |  | 210,67 |  |  |
| 2. | Набавка и постављање подне, прелазне, алуминијумске лајсне. Лајсну ушрафити у под. Обрачун по м1. | m 1 |  | 30,00 |  |  |
| VIII УКУПНО ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |
|  | IX МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 1. | Бојење са глетовањем зидова полудисперзивним бојама. Зидове глетовати дисперзивним китом. Површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући дисперзивни кит три пута. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити полудисперзивном бојом први и други пут. Боја и тон по избору инвеститора. Обрачун по м2 обојене и глетоване површине. | m 2 |  | 423,78 |  |  |
| 2. | Фарбање радијатора које треба очистити, шмирглати и фарбати у белу боју у два премаза. Обрачун по комаду. | ком |  | 7,00 |  |  |
| 3. | Фарбање цеви радијатора које треба очистити, шмирглати и фарбати у белу боју у два премаза. Обрачун по м1. | m 1 |  | 119,26 |  |  |
| 4. | Фарбање решетке постављене на вратима. Обрачун по комаду. | ком |  | 1,00 |  |  |
| IX УКУПНО МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |
|  | X ГИПСАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 1. | Израда спуштеног плафона са челичном потконструкцијом и облагање глатким касетним гипс картонским плочама димензија 600/600мм, дебљине 15мм. Двоструку потконструкцију израдити од носивих и монтажних поцинкованих профила причвршћених висилицама за носиви плафон и обложити касетним гипс картонским плочама, по упутству произвођача. Обрачун по м2. | m 2 |  | 210,67 |  |  |
| 2. | Израда преградног зида дебљине 125мм, једнострука метална потконструкција обложена обострано двоструким гипс картонским плочама GKF 12,5мм. Фасадни неносиви зид израдити од поцинкованих профила CW 75, поставити камену вуну дебљине 50мм и тежине 100кг/м3 и обложити двоструким гипс картонским плочама, по упутству произвођача. Саставе обрадити глет масом и бандаж траком, по упутству произвођача. Обрачун по м2 постављене плоче. | m 2 |  | 135,78 |  |  |
| 3. | Облагање постојећег зида гипс картонским плочама уз претходну израду металне потконструкције и обложити гипс картонским плочама GK дебљине 12,5мм. Металну потконструкцију израдити од поцинкованих CW 50 профила, по упутству произвођача. Поставити минералну вуну дебљине 50мм и причврстити гипс картонске плоче. Саставе обрадити глет масом и бандаж траком, по упутству произвођача. У цену улази и радна скела. Обрачун по м2постављене површине. | m 2 |  | 18,87 |  |  |
| 4. | Облагање стубова, суво малтерисање танкослојним лепљењем гипс картонских плоча GKB дебљине 12,5мм. Гипс картонске плоче залепити за стуб танкослојно "Fugenfuller" лепком. Саставе обрадити глет масом и бандаж траком, по упутству произвођача. У цену улази и радна скела. Обрачун по м2постављене површине. | m 2 |  | 34,66 |  |  |
| X УКУПНО ГИПСАНИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |
|  | XI ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 1. | Сакривање каблова климе и других инсталација каналицама и непредвиђени радови. Обрачун по м1. | m 1 |  | 37,00 |  |  |
| 2. | Набавка и монтажа "Хантер Даглас" плоча 60/60см уместо осам комада оштећених плоча и монтажа претходно демонтираних плоча плафона санитарног чвора. Набавка и монтажа исте или сличне ламперије на плафону ходника (у договору са наручиоцем радова) уместо оштећених комада ламперије са употребом монтажне скеле, која се посебно не плаћа. Чишћење и прање градилишта по завршетку свих радова. Испитивање водоводне и канализационе мреже на притисак о чему треба сачинити записник и уписати у грађевински дневник. Обрачун паушално. | пауш. |  |  |  |  |
| XI УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |
|  | XII ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 1. | Испорука и полагање напојног кабла N2XH-J 5X6 мм2, дужине 20м од главног разводног ормана GRO до разводног ормана као и повезивање PE са шинпм за изједначавање потенцијала. Каблови се воде у зиду. Укупно за рад, материјал и транспорт. Обрачун по комаду. | ком |  | 1,00 |  |  |
| 2. | Испорука и израда разводног ормана RO са следећом уграђеном опремом: - 30 комада једнополних инсталационих аутоматских прекидача 6А - 19 комада једнополних инсталационих аутоматских прекидача 10А - 23 комада једнополних инсталационих аутоматских прекидача 16А - 1 комад сигнална светиљка са сијалицом 5W, 230V - 1 ком-бистабилна склопка (јачине 40 А) - 2 ком-заштитна уређај а диференцијалне струје (ZUDS) 40/0,5A - 2 ком-сигналних сирена Проводници за шемирање, стезаљкама за довод и одвод, носачима и маскама осигурача, натписним плочицама, ситни везни материјал и са налепљеном једнополном шемом Укупно за рад, материјал и транспорт. Обрачун по комаду. | ком |  | 1,00 |  |  |
| 3. | Испорука и уградња опреме: - 16 ком - Паник светиљки - 3 ком-ручних јављача пожара - 1 ком-систем за беспрекидно напајање UPS 100W. Обрачун комплет позиције. | ком. |  | 1 |  |  |
| 4. | Испорука потребног материјала и израда комплетног сијаличног места рсвете, кабловима N2XH-J (3-5)x1,5mm2 Делимочно под малтером, делимично у PNK (дим. 200 х 50 mm) регале, заједно са разводним кутијама, просечне дужине 20м. Обрачун по комаду. | ком |  | 45,00 |  |  |
| 5. | Испорука потребног материјала и израда комплетног прикључног места кабловима N2XH-J (3-5)x2,5mm2, делимично под малтер, делимично у PNK (дим. 200 х 50 mm) регалу, заједно са разводним кутијама, просечне дужине 20м. Обрачун по комаду. | ком |  | 65,00 |  |  |
| 6. | Испорука потребног материјала и израда комплетног сијаличног места паник расвете и тастера кабловима Н2ХН-ј (3-5)х1,5мм2 делимично под малтер, делимично у PNK (дим. 200 х 50 mm) регале, заједно са разводним, просечне дужине 20м. Обрачун по комаду. | ком |  | 21,00 |  |  |
| 7. | Испорука свог потебног материјала и постављање модуларних прикључница са 7 модила: - са контактом за уземљење 2 модула 1 ком - -без контакта за уземљење 1 модула 3 ком. - телефонски прикључак 1 модула - 1 ком - рачунарски прикључак 1 модула 1 ком. - Укупно за рад, материјал и транспорт. Обрачун по комаду. | ком |  | 22,00 |  |  |
| 8. | Испорука свог потребног материјала и постављање модулатних прикључница са 2 модула: - са контактом за уземљење 2 модула 1 ком. - Укупно за рад, материјал и транспорт Обрачун по комаду. | ком |  | 23,00 |  |  |
| 9. | Испорука свог потребног материјала и постављање модуларних прекидача са 2 модула: - једнополни прекидач 1 модул 2 ком Укупно за рад, материјал и транспорт Обрачун по комаду. | ком |  | 5,00 |  |  |
| 10. | Испорука свог потребног материјала и постављање модуларних прекидача са 3 модула: - једнополни прекидач 1 модул 3 ком Укупно за рад, материјал и транспорт Обрачун по комаду. | ком |  | 3,00 |  |  |
| 11. | Испорука свог потребног материјала и постављање модуларних прекидача са 2 модула: - наизменични прекидач 1 модул 2 ком. Укупно за рад, материјал и транспорт. Обрачун по комаду. | ком |  | 10,00 |  |  |
| 12. | Испорука потребног материјала и монтажа флуо светиљке са сјајним растером 4 х 18W Укупно за рад, материјал и транспорт. Обрачун по комаду. | ком |  | 53,00 |  |  |
| 13. | Испорука потребног материјала и монтажа PNK (дим. 200 х 50 mm) регала. Укупно за рад, материјал и транспорт. Обрачун по комаду. | m 1 |  | 70,00 |  |  |
| 14. | Испитивање изведених радова и инсталација јаке струје са издавањем извештаја од стране овлашћене институције: - мререње отпора заштитног уземљења, - провере непрекидности заштитних водова за главна и локална изједначења потенцијала, - мерење отпора изолације електричне инсталације, - провера функционалности заштитних и управљачких уређаја, - мерење отпора петље кратког споја. Обрачун комплет завршене позиције - пауш. | пауш. |  |  |  |  |
| XII УКУПНО ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |
| I ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ И РУШЕЊА |  |  |  |  |  |  |
| II ЗИДАРСКИ И БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| III ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| IV КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| V ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ |  |  |  |  |  |  |
| VI САНИТАРНИ ОБЈЕКТИ И ПРИБОР |  |  |  |  |  |  |
| VII СТОЛАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| VIII ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| IX МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| X ГИПСАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| XI ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| XII ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО без ПДВ-а: |  |  |  |  |  |  |
| ИЗНОС ПДВ-а: |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО са ПДВ-ом: |  |  |  |  |  |  |

Цена се приказује у динарској вредности без ПДВ-а. Порез на додату вредност обрачунава и плаћа Наручилац.

У цену су урачунати сви пратећи трошкови које понуђач може имати током реализације уговора.

ПОНУЂАЧ

Датум и место: __________________    	МП		    ____________________________				         	 		                                 (потпис и печат овлашћеног лица)