Градска општина Младеновац

# КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА  ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА:

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  НА АДАПТАЦИЈИ, САНАЦИЈИ И ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА ДОМA ЗДРАВЉА МЛАДЕНОВАЦ

Ознака из Општег речника набавке:

45261000, 45262700, 45400000, 45454000, 45350000

ОТВОРЕНИ  ПОСТУПАК

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  3.10/2018

УКУПАН БРОЈ СТРАНА:   158

ОБЈАВЉЕНО НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВKИ

(27.6.2018. годинe)

| Рок за достављање понуда | 27.7.2018. године до 12,00 часова |
| --- | --- |
| Јавно отварање понуда | 27.7.2018. године у 12,15 часова |

Младеновац, јун 2018. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 ), члана  2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени  гласник РС” број 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке брoj: 3.10/2018 бр. 03.05.404-44/2018 од  26.6.2018.  године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку број: 03.05.404-44/2018 од 26.6.2018.  године, припремљена је

# КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА  ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА:

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  НА  АДАПТАЦИЈИ, САНАЦИЈИ И ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА ДОМА ЗДРАВЉА У МЛАДЕНОВЦУ,

У ОТВОРЕНОМ  ПОСТУПКУ, ЈН БРОЈ:  3.10/2018

Конкурсна документација садржи :

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | ОПШТЕ ПОДАТКЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ | 3 |
| II | ПОДАТКЕ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ | 4 |
| III | ВРСТУ, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНУ И ОПИС РАДОВА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ И СЛ. | 4 |
| IV | ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ И ПЛАНОВЕ | 10 |
| V | УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА | 11 |
| VI | УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ | 19 |
| VII | ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ | 31 |
| VIII | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ | 35 |
| IX | ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ | 36 |
| X | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА | 37 |
| XI | МОДЕЛ УГОВОРА | 38 |
| XII | ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНE | 50 |
| XIII | ОБРАЗАЦ О ПРОИЗВОЂАЧИМА МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ | 149 |
| XIV | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ | 153 |
| XV | ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ | 154 |
| XVI | ИЗЈАВА О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ | 155 |
| XVII | ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА | 156 |
| XVIII | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА | 157 |
| XIX | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ | 158 |

Конкурсна документација има укупно  158   страна.

## I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- Подаци о наручиоцу:

Назив наручиоца:   Градска општина Младеновац   .

Адреса наручиоца:   11400 Младеновац, ул. Јанка Катића бр. 6.

Матични број :   07049234   .

ПИБ:  102152909

Шифра делатности:   84.11

Интернет страница наручиоца:    http://www.mladenovac.rs/   .

Врста наручиоца:  Орган локалне самоуправе   .

- Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон), и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, као и прописима којима се уређује изградња објеката, односно извођење грађевинских радова.

- Врста предмета јавне набавке

Предмет јавне набавке бр.  3.10/2018   су радови.

- Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

- Резервисана јавна набавка

Наручилац не спроводи резервисану јавну набавку у смислу одредби члана 8. Закона о јавним набавкама.

- Електронска лицитација

Наручилац не спроводи електронску лицитацију у смислу члана 42. Закона.

- Лице за контакт или служба

Лице (или служба) за контакт:Служба за информатику и заједничке послове - Одсек за послове јавних набавку],

е-mail адреса: [amatejic@mladenovac.rs или број факса] или на факс: 011/8230-145.

- Рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора

Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од  10  дана, с тим што тај рок не може бити дужи од 25 (двадесет пет) дана од дана отварања понуда.

## II. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Предмет јавне набавке

Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке број: 3.10/2018   је извођење радова на санацији, адаптацији и инвестиционом одржавању објекта Дома здравља у Младеновцу, улица Краљице Марије 15, на к.п. бр. 1865 К.О. Младеновац Варош.

###### Назив и ознака из Општег речника набавке:

45261000 – крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови;

45262700 – адаптација зграда;

45400000 – завршни грађевински радови;

45454000 – радови на реконструкцији;

45350000 – машинске инсталације

- Партије

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

## III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА,ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

- Врста радова

Радови на санацији, адаптацији и инвестиционом одржавању објекта Дома здравља у Младеновцу, улица Краљице Марије 15 у складу са техничком документацијом, спецификацијама и техничким условима који су саставни део Конкурсне документације.

- Техничке карактеристике, квалитет, количина, опис радова

ТЕХНИЧКИ ОПИС

ПРОЦЕНА СТАБИЛНОСТИ И НОСИВОСТИ КОНСТРУКЦИЈЕ

ПОСТОЈЕЋЕГ ОБЈЕКАТ, КОЈИМ СЕ УТВРЂУЈЕ МОГУЋНОСТ

ИЗВОЂЕЊА ПРОЈЕТОВАНИХ РАДОВА

У конструктивном смислу, објекат је у добром стању. Нема видљивих напрслина.

У комплексу Дома здравља постоје 3 главна објекта, означена у катастру са 1,2 и 3, повезана топлим везама.  На парцели постоје и помоћни објекти 4, 5 и 6. настрешницом уз објекат 2. Објекти 1, 2 и 3 су грађени са грађевинским дозволама, а објекти 4,5 и 6. су ишли на озакоњење и озакоњени су. Све је уписано у листу непокретности.

У објектима нису предвиђене промене капацитета (водоводних и канализационих, електро и машинских инсталација, па не треба тражити нове услове Имаоца јавних овлашћења).

(ОБЈЕКАТ 1) спратности Сут+П+1  (нема промене габарита и спратности)

- грађен према грађевинској дозволи бр.11-11-84/61

(ОБЈЕКАТ 2) спратности  П+1 (нема промене габарита и спратности)

- објекат преузет из земљишних књига

(ОБЈЕКАТ 3)  спратности П+2  (нема промене габарита и спратности)

-грађен према грађевинској дозволи 351-1340/79-IV од  01.11. 1979.

ИЗВОДИЋЕ СЕ СЛЕДЕЋИ РАДОВИ БЕЗ ПРОМЕНЕ СПРАТНОСТИ И ГАБАРИТА:

-  ПРИПРЕМНИ,

-  КРОВОПОКРИВАЧКИ, уклањање постојеће хидроизолације равног крова и израда нове термо и мембранске хидроизолације

-  ЛИМАРСКИ

-  ИЗОЛАТЕРСКИ

-  БЕТОНИРАЊА И МАЛТЕРИСАЊА

-  ГИПСАРСКИ

-  БРАВАРСКИ

-  ЗАМЕНА ГРАЂЕВИНСКЕ СТОЛАРИЈЕ новом бољих енергетских карактеристика

-  КЕРАМИЧАРСКИ

- МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ И ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ

-  ПОДОПОЛАГАЧКИ

- ЗАМЕНА САНИТАРИЈЕ У ДЕЛУ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Нови прозори и остали отвори морају одговарати димензионо и изгледом постојећим прозорима да се не би променили изгледи објеката.

На парцели Дома здравља се налазе и три озакоњена помоћна објекта. То су:

- ГАРАЖА;  П + 0 (објекат 4)

- НАСТРЕШНИЦА И МАГАЦИН  П + 0 (објекат 5)

- НАСТРЕШНИЦА ИСПРЕД ГАРАЖА;  П + 0 (објекат 6)

Озакоњење је завршено 2017. године.

ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ

ОБЈЕКАТ 1

Напајање електричном енергијом је из нисконапонске подземне мреже преко кабловског прикључног кућишта и мерног ормана. За развод је уграђен главни разводни орман и на свакој етажи помоћни разводни орман, а повезани су кабловима задовољавајућег пресека проводника.

Како се предвиђеним радовима у постојећим инсталацијама не повећавају енергетски капацитети, већ се због LED извора светлости умањују, то није потребно прорачунско проверавање инсталација и њихово напајање.

И објекту се мењају сва светлосна тела са новим чији је извор светлости LED, а према фотометријском прорачуну.

У целом објекту због дотрајалости се мењају утичнице и прекидачи.

Громобранске инсталације и уземљење се не мењају, али се периодично испитују и потврђује њихова исправност и ефикасност.

У објекту се изводе нове инсталације за ручну и аутоматску дојаву пожара, а повезују на централу која је лоцирана у објекту 3.

OBJEKAT 2

Напајање електричном енергијом је из нисконапонске подземне мреже преко кабловског прикључног кућишта и мерног ормана. За развод је уграђен главни разводни орман и на свакој етажи помоћни разводни орман, а повезани су кабловима задовољавајућег пресека проводника.

Како се предвиђеним радовима у постојећим инсталацијама не повећавају енергетски капацитети, већ се због LED извора светлости умањују, то није потребно прорачунско проверавање инсталација и њихово напајање.

У објекту се мењају сва светлосна тела са новим чији је извор светлости LED, а према фотометријском прорачуну.

У целом објекту због дотрајалости се мењају утичнице и прекидачи.

Громобранске инсталације и уземљење се не мењају, али се периодично испитују и потврђује њихова исправност и ефикасност.

У објекту се изводе нове инсталације за ручну и аутоматску дојаву пожара, а повезују на централу која је лоцирана у објекту 3.

Постојеће инсталације са уређајима за позив из собе сестре-ординације лекара су ван функције, неисправне и застареле те се замењују новим савременим.

ОБЈЕКАТ 3

Напајање електричном енергијом је из сопствене трафо станице 10/0,4kV-630kVA.

За случај нестанка напона у мрежи уграђен је дизел електрични агрегат снаге 180kVA.

Главни разводни орман за мрежу GRT и за агрегат GRO постављени су у посебној просторији приземља објекта. Од ових ормана положени су каблови до разводних ормана по спратовима. У њима су издвојени потрошачи на мрежи од потрошача на агрегат, а сви су осигурани топљивим осигурачима који се замењују адекватним аутоматским.

Како се предвиђеним радовима у постојећим инсталацијама не повећавају енергетски капацитети, већ се због LED извора светлости умањују, то није потребно прорачунско проверавање инсталација и њихово напајање.

У објекту се мењају сва светлосна тела са новим чији је извор светлости LED, а према фотометријском прорачуну.

У целом објекту због дотрајалости се мењају утичнице и прекидачи.

Громобранске инсталације и уземљење се не мењају, али се периодично испитују и потврђује њихова исправност и ефикасност.

У објекту постоје инсталације за ручну и аутоматску дојаву пожара које се због застарелости замењују новим са елементима за узбуњивање  и новом централом.

Постојеће инсталације са уређајима за позив из собе сестре-ординације лекара су ван функције неисправне и застареле те се замењују новим савременим.

У објекту бр. 3, а за потребе  хитне помоћи  постоји инсталација видео надзора. Како иста не може да обезбеђује цео објекат 3 и објекте 1 и 2 документацијом је предвиђена нова инсталација видео надзора спољашњег и унутрашњег простора сва три објекта.

МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

ОБЈЕКАТ бр. 1

РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ

Комплетно радијаторско грејање је старо колико и објекaт, са повременом заменом појединих радијаторских вентила, навијака који су цурели и сл., тако да је потребно заменити остали део радијаторске арматуре са чишћењем и фарбањем.

ОБЈЕКАТ бр. 2

ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА  - ТПС

Топлотна подстаница је прикључена на даљински систем грејања БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ, систем: вода/вода, индиректног типа  (са спиралним измењивачима),и у доста добром стању, јер је млађе градње у односу на објекат и редовно се одржава.  У овом тренутку потребно је чишћење, фарбање и поправка оштећене изолације.

ДИЗЕЛ-ЕЛЕКТРИЧНИ АГРЕГАТ  - ДЕА

Дизел-електрични агрегат ТОРПЕДО-РАДЕ КОНЧАР тренутно може да ради са доста смањеним капацитетом због стања мотора СУС-ТОРПЕДО, тако да му је потребан  генерални ремонт-поправка.

ОБЈЕКАТ бр. 3

ВЕНТИЛАЦИЈА

Комплетна вентилација је стара колико и објекат, уз повремену замену појединих елемената вентилације (еластичне везе и сл.), тако да је потребна поправка или замена свих  неисправних вентилатора и сл.

КОМПРЕСОРАСКА СТАНИЦА

Компресорска станица за стоматологију је опремљена са два четвороклипна компресора ТРУДБЕНИК Добој, чији тренутно капацитет и притисак незадовољавају потребе, тако да је потребна замена бар једног компресора, са вршењем генералног ремонта демонтираног, а потом замена другог са ремонтованим.

Количина и опис радова дати су поглављу XII.  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ које садржи спецификацију радова, јединицу мере, уградњу материјала и сл. као и  количину радова коју је потребно извршити.

- 3.  Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета

За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност или функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.

ПРОИЗВОЂАЧИ ИМЕНОВАНИ У ПРЕДМЕРУ РАДОВА

Када се у техничким условима помиње име неког произвођача у вези са неким производом или материјалом, то је из разлога пружања примера са становишта захтеваног стандарда за тај производ или материјал. Произвођач који је на овај начин наведен у техничким условима неће се сматрати номинованим произвођачем. Понуђач може да предложи и прибави производ или материјал од другог произвођача, под условом да може да докаже се ради о еквивалентном производу и материјалу.

Наручилац обавештава понуђача да је, свако навођење елемената попут робног знака, патента, типа или произвођача, у конкурсној документацији, праћено речима „или одговарајуће“.

Појам „или одговарајуће“, за одређене ставке, наведене у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме, понуђач доказује навођењем произвођача и модела који нуди и достављањем техничких листова свих добара, производа или материјала наведених у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме. На сваком техничком листу понуђач мора уписати редни број позиције из предмера радова односно Обрасца.

Образац о произвођачима материјала и опреме (поглавље XIII) чини обавезни део понуде и саставни је део уговора о извођењу радова.

У случају да се установи да техничка спецификација понуђеног добра, не одговара захтевима Наручиоца дефинисаним пројектом за извођење који је саставни део конкурсне документација и другим захтевима Наручиоца наведеним у конкурсној документацији, понуда Понуђача ће се одбити као неодговарајућа у складу са чланом 3. став 1. тачка 32) ЗЈН.

У случају немогућности прибављања и уградње материјала и опреме према понуђеним моделима и произвођачима наведеним у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме, понуђач је дужан да прибави документ од произвођача којим образлаже немогућност испоруке (престанак производње и слично), као и предлог за замену еквивалентне опреме коју доставља на сагласност Стручном надзору и Наручиоцу.

Предметни материјал и опрема који се замењује, у односу на понуђене моделе и произвођаче у поглављу Образац о произвођачима материјала и опреме, уз сагласност Стручног надзора и Наручиоца, мора бити еквивалентан и одговарати техничким карактеристикама претходно понуђеног добра и испоручен и уграђен по уговореној цени.

Уз понуду обавезно је доставити Техничке листове свих добара, производа или материјала наведених у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме. На сваком техничком листу понуђач мора уписати редни број позиције предмера радова на коју се технички лист односи, а који је захтеван конкурсном документацијом.

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши у складу са законом којим се уређује планирање и изградња.

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.

Контрола и обезбеђивање гаранције квалитета спроводе се преко стручног надзора који, у складу са законом, одређује Наручилац, који проверава и утврђује да ли су радови изведени у складу са техничком документацијом и предвиђеном спецификацијом радова у погледу врсте, количине, квалитета  и рока за извођење радова, о чему редовно извештава Наручиоца, у складу са уговором о вршењу стручног надзора и према законским прописима.

Након окончања свих предвиђених радова уписом у Грађевински дневник, извођач радова је у обавези да обавести предстaвника наручиоца и стручни надзор, како би се потписао Записник о примопредаји радова.

Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, енергетску ефикасност, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се поштују приликом извођења грађевинских и грађевинско занатских радова, у складу са прописима којима се уређују наведене области.

Контрола извођења радова вршиће се и од стране лица одговорног код Наручиоца за праћење и контролисање извршења  уговора који буде закључен по спроведеном поступку предметне јавне набавке. Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је име и презиме, телефон: 064.

- 4. Рок за извођење радова

Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од  210   (двестадесет) календарских дана од увођења у посао понуђача- извођача радова. Надзор је дужан да Извођача уведе у посао 10 дана од потписивања Уговора уколико другачије није договорено.

Радови на објекту изводе се  (без фаза извођења.)

- 5. Место извођења радова

Дом здравља у Младеновцу, улица Краљице Марије 15, на к.п. бр. 1865 К.О. Младеновац Варош.

- 6. Обилазак локације за  извођење радова и увид у пројектну  документацију

Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда,  Наручилац ће омогућити обилазак локације за  извођење радова и увид у пројектну  документацију за предметну јавну набавку, али само уз претходну пријаву, која се подноси  дан пре намераваног обиласка локације,  на меморандуму заинтересованог лица  и која садржи податке о лицима овлашћеним за обилазак локације.

Заинтересована лица  достављају пријаве на e-mail адресу Наручиоца  amtejic@mladenovac.rs , које  морају бити примљене од  Наручиоца  најкасније  два дана пре истека рока за пријем понуда. Обилазак локације није могућ на дан истека рока за пријем понуда.

Лице за контакт:  Александра Матејић   телефон 011/8241-639  .

Сва заинтересована лица која намеравају да поднесу понуду морају да изврше обилазак локације за  извођење радова и увид у пројектну документацију, што ће се евидентирати од стране Наручиоца.

О извршеном обиласку локације за извођење радова и о извршеном увиду у пројектну документацију, понуђач даје изјаву на Обрасцу изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију (Поглавље XIX. Конкурсне документације).

## IV. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Предметна набавка се спроводи на основу Идејног пројекта за извођење радова на реконструкцији, санацији, адаптацији и инвестиционом одржавању објеката Дома здравља у Младеновцу, у ул. Краљице Марије бр. 15, на к.п.бр. 1865 К.О. Младеновац Варош израђеном од Бироа за пројектовање "Архитект М" из Младеновца који чини саставни део Конкурсне документације.

Сва техничка документација и планови неопходни за састављање исправне понуде за предметну набавку биће достављени заинтересованим понуђачима приликом обавезног обиласка локације за извођење радова и извршеног увида у пројектну документацију.

У смислу Закона о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016), Закона о транспорту опасне робе ("Сл. гласник РС", бр. 104/2016) и Правилника о начину складиштења, паковању и обележавању опасног отпада ("Сл. гласник РС", бр. 92/2010), за грађевински материјал који се сматра опасним отпадом, односно за транспорт, складиштење, третман и одлагање задужена су предузећа овлашћена од стране Агенције за заштиту животне средине Министарства пољопривреде и зажтите животне средине. У случају да Изабрани понуђач тј Извођач радова не поседује процедуре према важећим стандардима може ангажовати стручно лице за помоћ при извршењу предметних позиција радова и то за оне радова за које је дозвола неопходна..

## V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.   75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Право на учешће у поступку јавне набавке имају понуђачи који испуњавају ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ за учешће у поступку јавне набавке, који су прописани чланом 75. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон).Обавезни услови су:

- Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже  да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона).

| Доказ: |  |
| --- | --- |
| Правно лице: | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. |
| Предузетник | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. |
| Физичко лице | / |

- Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже да он и његов  законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2)Закона).

| Доказ: |  |
| --- | --- |
| Правно лице | - Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. - Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; - Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и за неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се подноси према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника, дужан је да достави доказ за сваког од њих. |

| Предузетник и физичко лице | Извод из казнене евиденције: 1) уверење надлежне полицијске управе МУП-а којим се потврђује да да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). |
| --- | --- |

ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 2. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.

- Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. (члан 75. ст. 1. тачка 4) Закона).

| Доказ: |  |
| --- | --- |
| Правно лице | - уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и - уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
| Предузетник | - уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и - уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
| Физичко лице | - уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и - уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
| Орган надлежан за издавање: | - Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа Регионални центар - Филијала/експозитура - према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. - Град, односно општина - градска, односно општинска пореска управа према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. Уколико локална (општинска) пореска управа у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне пореске управе приложи и потврде осталих локалних органа/организација/установа. |

ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 4. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.

- Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. (члан 75. став 1. тачка 5) Закона).

Напомена: „Решење Министарства Унутрашњих пшослова Републике Србије – Сектор за ванредне ситуације којим се овлашћује привредно друштво за обављање послова извођења посебних сисстема и мера стабилних система за дојаву пожара.

Лиценца за вршење послова монтаже, пуштања у рад, одржавање система техничке заштите и обуке корисника издату од Министарства унутрашнјих полсова Републике Србије, Дирекција полиције, начелник Управе полиције“.

“

Доказ: овлашћење Сектора за ванредне ситуације МУП-а Републике Србије, издато привредном друштву односно другом правном лицу за обављање послова извођења посебних система и мера заштите од пожара и за вршење послова монтаже, пуштања у рад и одржавање система техничке заштите“.

- Услов: Понуђачи су дужни да при састављању својих понуда изричито наведу да су поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона).

Доказ: Попуњена, потписана и печатом оверена Изјава о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. Образац наведене изјаве дат је у Поглављу X. Конкурсне документације.

2. ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, одређене у члану 76. став 2. Закона, и то: да располаже потребним финансијским, пословним, техничким и кадровским капацитетом.

- Финансијски капацитет:

Услов: (1) да остварени пословни приход у последње три године (2015, 2016, 2017) за које су достављени подаци мора да буде већи од 360.000.000,00 динара; (2) да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда није био неликвидан.

Доказ: Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) Агенције за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године, показатеље за оцену бонитета за претходне три обрачунске године (2015, 2016 и 2017). Уколико Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) не садржи податке за 2017. годину, доставити Биланс стања и Биланс успеха за 2017. годину. Уколико Извештај о бонитету не садржи податак о данима неликвидности у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, понуђач је дужан да достави Потврду Народне банке Србије да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, није био неликвидан.

Привредни субјекти који у складу са Законом о рачуноводству, воде пословне књиге по систему простог књиговодства, достављају: - биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа, на чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године. - потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 (три) обрачунске године. Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања (паушалци), достављају: - потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 (три) обрачунске године.

- Пословни капацитет:

Услов: Да је понуђач у претходних шест година од дана објаве Позива на Порталу јавних набавки реализовао уговорe у укупној вредности од најмање 250.000.000,00 динара без пореза на додату вредност укупне површине веће од 14.000м2, а који се односе на извођење грађевинских и грађевинско занатских радова и инсталатерских радова (водовод, канализација, електроинсталације, инсталације грејања) на реконструкцији, адаптацији, санацији, изградњи и доградњи објеката високоградње ( пословни и јавни објекти), од чега барем један уговор у износу преко 100.000.000,00 без ПДВ-а чија је укупна површина већа од 6.000м2.

Доказ: Попуњен, оверен печатом и потписан од стране одговорног лица понуђача Образац Референтне листе, који је дат у Поглављу XV. Конкурсне документације. Понуђач је дужан да уз Референтну листу достави потписане и оверене Обрасце потврда о раније реализованим уговорима, од стране наручилаца наведених у Референтној листи, који је дат у Поглављу XVII. Конкурсне документације. Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора могу бити на оригиналном Обрасцу из Конкурсне документације или издате од стране других наручилаца на њиховим обрасцима, при чему такве потврде морају имати све елементе које садржи Образац из Конкурсне документације и то: - назив и адресу наручиоца, - назив и седиште понуђача, - облик наступања за радове за које се издаје Потврда, - изјава да су радови за потребе тог наручиоца извршени квалитетно и у уговореном року, - врста радова, - вредност изведених радова, - број и датум уговора, - изјава да се Потврда издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити, - контакт особа наручиоца и телефон, - потпис овлашћеног лица и печат наручиоца. Уз потврду Наручиоца доставити: Фотокопије Уговора на које се потврда односи. Фотокопије Окончане ситуације по тим уговорима.

- Технички капацитет

Услов: Понуђач мора да располаже (по основу власништва, закупа, лизинга) опремом за извођење следећих радова: грађевинско-занатских радова, инсталатерских радова и других радова који се изводе у оквиру предмета јавне набавке. Минимално захтевана опрема којом понуђач мора да располаже: Врста; Количина. Камион носивости до 10Т; 2 комада. Лако доставно возило; 2 комада. Кранска дизалица или дизалица, минималног дохвата стреле 10м, минималне носивости 1,5Т; 1 комада. Машина за машинско малтерисање; 1 комад. Агрегат снаге минимум 60КВА; 1 комад. Цеваста фасадна скела; 400м2.

Доказ: а) за опрему набављену до краја године која претходи години у којој се спроводи јавна набавка, пописна листа или аналитичка картица основних средстава на којим ће видно бити означена тражена техничка опрема. Пописна листа мора бити са последњим датумом у години која претходи години у којој се јавна набавка спроводи, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом понуђача. б) за средства набављена у години у којој се јавна набавка спроводи – рачун и отпремница; в) доказ о закупу – фотокопија уговора о закупу са пописном листом закуподавца; г) доказ о лизингу – фотокопија уговора о лизингу. д) за камионе и друга возила код којих постоји законска обавеза регистрације без обзира на основ коришћења (власништво, закуп, лизинг) – копије саобраћајних дозвола (фотокопије и испис из читача) и полисе осигурања важеће на дан отварања; ђ) за кран или дизалицу, агрегат - каталог, потврда произвођача или других доказ, којим се доказују захтеване техничке карактеристике ф) за кран или дизалицу, агрегат, машину за машинско малтерисање - доставити стручни налаз о исправности и примењеним мерама за безбедан и здрав рад, не старији од 3 године у моменту подношења понуде издат од стране овлашћеног правног лица, а у складу са Правилником о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине. Напомена: ако се технички капацитет користи на основу уговора о закупу/лизингу, понуђач је у обавези да, поред уговора о закупу, достави и све наведене доказе који гласе на закуподавца/даваоца лизинга Наручилац задржава право да од понуђача накнадно захтева доставу оригинала или оверене фотокопије уговора на увид. Понуђач је дужан да попуни Образац изјаве о техничкој опремљености, који је дат у Поглављу XIV. Конкурсне документације. Образац мора бити оверен печатом и потписан од стране одговорног лица и достављен уз понуду.

4)Кадровски капацитет:

Услов: Понуђач мора да располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца за све време извршења уговора о јавној набавци и то: - најмање 65 извршилаца, - најмање 2 дипломирана инжењера који поседују важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 400 или 401 -који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци - најмање 2 дипломирана инжењера који поседују важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 410 или 411 -који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци - најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 450 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци - најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 453 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци - најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 430 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци -најмање 1 лице за безбедност и заштиту на раду са положеним стручним испитом

Доказ:

а) обавештење о поднетој пореској пријави ППП-ПД, извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку, а којим понуђач доказује да располаже са потребним бројем извршилаца. Понуђач је у обавези да достави извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку за месец који претходи месецу објаве позива за подношење понуда, оверену печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.

б) доказ о радном статусу: за носиоце лиценци који су код понуђача запослени – фотокопију уговора о раду и М-А образац,

в) доказ о радном ангажовању: за носиоце лиценци који нису запослени код понуђача: уговор – фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених послова или другог уговора о радном ангажовању и одговарајући М образац у складу са законом о раду односно законом о доприносима за обавезно социјално осигурање.

г) фотокопије личних лиценци са потврдама Инжењерске коморе Србије (уз сваку лиценцу) да су носиоци лиценци чланови Инжењерске коморе Србије, као и да им одлуком Суда части издате лиценце нису одузете (потврда о важности лиценце). Фотокопија потврде о важности лиценце мора се оверити печатом имаоца лиценце и његовим потписом;

5)Обилазак локације

Обилазак локације је обавезан за понуђаче како би понуђач детаљно прегледао локацију и извршио увид у пројектно техничку документацију и добио све неопходне информације потребне за припрему прихватљиве понуде. Услови и начин обиласка локације и увида у пројектну документацију одређени су у Поглављу III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ, Одељак 6. Обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну документацију.

Доказ: Попуњен, потписан и оверен Образац изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију (Поглавље XIX. Конкурсне документације).

Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду подноси група понуђача

- Услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона: мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача, а испуњеност сваког од тих обавезних услова доказује се достављањем одговарајућих доказа наведених у овом делу Конкурсне документације, док је услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

- Услов из члана 75. став 2. Закона: Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона, који мора да потпише овлашћено лице сваког понуђача из групе понуђача и да је овери печатом, који је дат у Поглављу Х. Конкурсне документације.

- Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

6) Сертификати

Услов: Понуђач мора да поседује сертификате о испуњености стандарда ISO 9001, систем менаџмента квалитетом, ISO 14001-2004 – заштита животне средине, OHSAS 18001 – 2007, безбедност на раду или одговарајуће, ISO 50001 - систем управљања енергијом, за област извођења радова у грађевинарству

Доказ:

Фотокопије сертификата о испуњености стандарда ISO 9001, систем менаџмента квалитетом, ISO 14001- заштита животне средине, OHSAS 18001 – безбедност на раду или одговарајуће ISO 50001 - систем управљања енергијом, за област извођења радова у грађевинарству

Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду подноси група понуђача

- Услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона: мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача, а испуњеност сваког од тих обавезних услова доказује се достављањем одговарајућих доказа наведених у овом делу Конкурсне документације, док је услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

- Услов из члана 75. став 2. Закона: Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона, који мора да потпише овлашћено лице сваког понуђача из групе понуђача и да је овери печатом, који је дат у Поглављу Х. Конкурсне документације.

- Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем

Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће извршити преко подизвођача. Aко је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75, став 1. тачка 5) закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача коме је поверио извршење тог дела набавке.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја о стручној оцени понуда  оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) – Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Уколико су понуђачи регистровани у Регистру понуђача, који води Агенција за привредне регистре, не морају да достављају доказе из чл. 75. став 1.тач. 1) до 4) ЗЈН., већ су у обавези, да јасно нагласе да су уписани у Регистар понуђача.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико понуда не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач у понуди наведе  интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. Уколико је доказ о испуњености  услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одглагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

## VI. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

### ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда мора бити састављена на српском језику.

### НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ ПОДНЕТА И САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или

кутији, затворену на начин  да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуда треба да буде поднета скенирана на ЦД-у и у папирном облику. У случају неслагања, папирна верзија понуде сматра ће се важећом. Понуда која није поднета на ЦД-у сматраће се неприхватљивом.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. Све понуде које су поднете супротно овој забрани,  Наручилац ће да одбије.

У Обрасцу понуде (Поглавље VII. Конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача ( заједничка понуда) , на коверти је

потребно назначити да се се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих понуђача из групе понуђача.

Понуду доставити на адресу (Наручиоца) Градска општина Младеновац, 11400 Младеновац, ул. Јанка Катића бр. 6, са назнаком „Понуда за јавну набавку радова на санацији, адаптацији и инвестиционом одржавању објекта Дома здравља у Младеновцу , ЈН бр.3.10/2018 , НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом, ако је примљена од стране наручиоца до 27.7.2018.  године, до 12,00  часова.

Наручилац ће по пријему понуде, на коверти, односно кутији, у којој се понуда налази, уписати време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди пријема понуде наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу поднети понуде, сматраће се неблаговременом.

Понуда, поред докумената којима се доказује испуњеност обавезних и додатних услова, мора да садржи:

- образац понуде,

- модел уговора,

- образац структуре цене,

- образац трошкова припреме понуде,

- образац изјаве о независној понуди,

- образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона,

- образац Референтне листе и образац Потврде о раније реализованим уговорима,

- образац Изјаве о техничкој опремљености,

- образац о произвођачима материјала и опреме,

- образац Изјаве о кључном техничком особљу,

- банкарску гаранцију за озбиљност понуде,

- образац изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију,

- оригинал писмо о намерама банке о издавању банкарске гаранције за добро извршење посла,

- оригинал писмо о намерама банке да изда гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року,

- друге обрасце и изјаве из Конкурсне документације, ако су тражени у конкурсној документацији и ако је њихово достављање одређено као обавеза.

Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, овери печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације. Обрасци се не могу попуњавати и потписивати графитном оловком.

Обрасце понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у, за њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен.

Понуда се даје у оригиналу, на обрасцима преузете конкурсне документације са свим страницама преузете конкурсне документације, са свим наведеним траженим подацима.

Понуђач је дужан да доказе о испуњености услова и понуду преда у форми која онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде (повезана јемствеником или на други начин).

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона и сл.), који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), то треба да дефинишу споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

### ПАРТИЈЕ

Предмет ове јавне набавке није обликован по партијама.

### ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

### НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Градска општина Младеновац, 11400 Младеновац, ул. Јанка Катића бр. 6, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку извођења радова на санацији, адаптацији и инвестиционом одржавању објекта Дома здравља у Младеновцу  – ЈН бр. 3.10/2018  - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку извођења радова на санацији, адаптацији и инвестиционом одржавању објекта Дома здравља у Младеновцу  – ЈН бр. 3.10/2018  - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку извођења радова на санацији, адаптацији и инвестиционом одржавању објекта Дома здравља у Младеновцу  – ЈН бр. 3.10/2018  - НЕ ОТВАРАТИ”   или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку извођења радова на санацији, адаптацији и инвестиционом одржавању објекта Дома здравља у Младеновцу  – ЈН бр. 3.10/2018  - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

### УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач понуду може да поднесе самостално или  са подизвођачем.

Понуду може поднети група понуђача (заједничка понуда).

Понуду може поднети задруга, самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари, у складу са законом. Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка јавне набавке и уговор о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

### ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Поглавље VII. Конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем, да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у  поглављу V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.  75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације, на начин како је то наведено у делу тог поглавља који се односи на Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

У предметној јавној набавци Наручилац не предвиђа пренос доспелих потраживања директно подизвођачу.

### ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тач. 1) до 2) Закона и то:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Поред наведених обавезних елемената, споразум садржи и податке о:

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- понуђачу који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу  V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.  75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације , на начин како је то наведено у делу тог поглавља који се односи на Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду подноси група понуђача.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

### НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

### 9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Плаћање ће се вршити на следећи начин:

- 30% аванс,

- 70 % по ситуацијима.

Плаћање се врши на основу испостављених авансних, привремених месечних и окончане ситуације потписане од стране одговорног Извођача радова и стручног надзора. Поред уговора, основ за плаћање окончане ситуације мора бити и записник о примопредаји радова са позитивним мишљењем, потписан од стране свих чланова Комисије о примопредаји.

Рок плаћања је одмах, а најкасније 45 дана од дана пријема одговарајућег документа који испоставља Извођач радова, а којим је потврђено извођење радова, потписан од стране стручног надзора.

Плаћање се врши уплатом на рачун Извођача радова као у ставу 1.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција за радове на санацији, адаптацији и инвестиционом одржавању објекта Дома здравља у Младеновцу   не може бити краћа од  24   месеци од дана примопредаје радова. Гаранција не може бити краћа од 24 месеца од дана примопредаје радова, осим ако је Правилником о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката, односно радова другачије одређено.

За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова.

9.3. Захтев у погледу рока и места извођења радова

Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од 210 (двестадесет)  календарских дана од увођења у посао понуђача- извођача радова. Надзор је дужан да Извођача уведе у посао 10 дана од потписивања Уговора уколико другачије није договорено.

Радови на објекту изводе се  без фаза извођења.

Место извођења радова -  Дом здравља у Младеновцу, Младеновац, Краљице Марије бр. 15, на к.п. бр. 1865 К.О. Младеновац Варош.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9.5. Други захтеви-Полиса осигурања

Изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу, најкасније 5 (пет) дана од дана закључења уговора, полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова.

Изабрани понуђач (извођач радова) је такође дужан да, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора, достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим прописима.

Уколико се рок за извођење радова продужи, изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања са новим периодом осигурања.

Понуђач попуњава Образац изјаве о достављању полисе осигурања, који је дат у Поглављу XVIII. Конкурсне документације.

### ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

### ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија.

Подаци о заштити животне средине се могу добити угенцији за заштиту животне средине и у министарству надлежном за послове заштите животне средине (тренутно то је Министарство пољопривреде, шумарства, водопривреде и заштите животне средине).

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада могу се добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

### ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

- Понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде са назначеним износом не мањим од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а и роком важности 60 дана од дана јавног отварања понуда, која мора бити неопозива, без права на приговор, са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца наручилац. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за озбиљност понуде уколико:

- понуђач након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју понуду;

- Понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;

- Понуђач коме је додељен уговор не поднесе банкарску гаранцију за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документције;

- Понуђач коме је додељен уговор не достави Наручиоцу полису осигурања за објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима са важношћу, за цео период радова који су предмет уговора.

Наручилац ће вратити средство обезбеђења за озбиљност понуде понуђачима са

којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде у року који је за то одређен, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

- Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, обавезујућег карактера за банку, да ће у случају да понуђач добије посао, најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора, издати банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, у висини аванса, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.

- Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, обавезујућег карактера за банку, да ће у случају да понуђач добије посао, најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора, издати банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини не мањој од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у конкурсној документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.

- Оригинал писмо о намерама банке, да ће у случају да понуђач добије посао, на дан примопредаје радова, издати банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, обавезујућег карактера за банку, у висини не мањој од  5% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у конкурсној документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.

Уколико понуђач не достави тражена писма о намерама банке, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВИ:

Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања - најкасније 7 дана од дана закључења уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини аванса, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца. Вредност ове гаранције смањује се онако како се буде правдао износ исплаћеног аванса – пропорционално кроз вредности издатих ситуација.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања мора се продужити.

Банкарску гаранцију за добро извршење посла - најкасније 7 дана од дана закључења уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини не мањој од 10% од укупне вредности уговора, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора се продужити.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року - Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје уграђене опреме и радова преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини не мањој од 5% од укупне вредности уговора, у корист Наручиоца. Рок важности банкарске гаранције мора бити 5 дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака који би могли умањити могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

По извршењу уговорених обавеза понуђача на која се односе, средства финансијског обезбеђења ће бити враћена.

### ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Отварање понуда одржаће се 27.7.2018. године, у  12,15  часова у радним просторијама Наручиоца, на адреси: Младеновац, Ул. Јанка Катића бр. 6.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда активно могу да учествују само овлашћени представници понуђача.

Пре почетка поступка јавног отварања понуда овлашћени представници понуђача, који ће учествовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћење на меморандуму Понуђача, на основу кога ће доказати  овлашћење за активно учешће у поступку отварања понуда.

### ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање понуђачима.

### ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА О ПОНУЂАЧИМА

Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВИ“ у понуди. Наручилац ће одбити  давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и  понуђача, као и податке о поднетим понудама, до отварања понуда.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

### ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца  Градска општина Младеновац, 11400 Младеновац, Јанка Катића бр. 6 , електронске поште на e-mail amatejic@mladenovac.rs или факсом на број 011/8230-145) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуалне недостатке и неправилности у Конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева објави одговор на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом "Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.  3.10/2018  ".

Ако наручилац измени или допуни кокурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чл. 20. Закона.

### ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (чл. 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

### ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Критеријум за оцењивање понуде је „Најнижа понуђена цена“.

При  оцењивању понуда, Наручилац је дужан да примењује само критеријум који је одређен  Конкурсном документацијом.

### ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.

Ако је исти и понуђени гарантни рок, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова.

### КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

Наручилац ће одбити понуду ако:

- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

- понуђач не докаже да испуњава додатне услове

- понуђач није доставио тражена средства финансијског обезбеђења;

- у понуди није приложена попуњена, потписана и оверена Изјава о обезбеђењу

полиса/е осигурања;

- је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

6. није доставио потписане све обавезне обрасце дефинисане конкурсном документацијом

7. понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама;

У случају да се установи да техничка спецификација понуђеног производа или материјала, не одговара захтевима Наручиоца дефинисаним пројектом за извођење који је саставни део конкурсне документација и другим захтевима Наручиоца наведеним у конкурсној документацији, понуда Понуђача ће се одбити као неодговарајућа у складу са чланом 3. став 1. тачка 32) ЗЈН.

Образац о произвођачима материјала и опреме чини обавезни део понуде и саставни је део уговора о извођењу радова.

Понуђач се обавезује да уграђује материјале и опрему наведену у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме.

У случају немогућности прибављања и уградње материјала и опреме према понуђеним моделима и произвођачима у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме, Понуђач је дужан да прибави документ од произвођача којим образлаже немогућност испоруке (престанак производње и слично), као и предлог за замену еквивалентне опреме коју доставља на сагласност стручном надзору и Наручиоцу.

Предметни материјал и опрема који се замењује у односу на понуђене моделе и произвођаче у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме, уз сагласност стручног надзора и наручиоца, мора бити еквивалентан и одговарати техничким карактеристикама претходно понуђеног добра и испоручен и уграђен по уговореној цени.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у

претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН-а;

- учинио повреду конкуренције;

- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

- одбио да достави доказе и средства финансијског обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Докази на основу којих наручилац може одбити понуду су:

- исправа о наплаћеној уговорној казни;

- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

- правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

- рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

- извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

- изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

- други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

21. НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА

Наручилац ће одбити понуду понуђача уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Докази из става 1. ове тачке су:

- исправа о наплаћеној уговорној казни;

- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

- правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

- рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

- извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

- изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

- други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Доказ из става 2. подтачка 3) ове тачке може да се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

### 22.РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА СА УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКОНА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно  заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у овом поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона (у даљем тексту: подносилац захтева).

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних  набавки на адресу: Немањина  22-26,  11000  Београд.

Захтев за заштиту права доставља се непосредно, електронском поштом на e-mail: amatejic@mladenovac.rs, факсом на број 011/8230-145 или препорученом пошиљком са повратницом.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.

- Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања, и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

- После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока из члана 149. ст. 3. и 4. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспорати радње наручиоца за које је подносилац захтева по поднетом захтеву знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

После поднетог захтева за заштиту права, Наручилац спроводи, односно зауставља  даље  активности у складу са одредбом члана 150. Закона.

Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на следећи рачун: Текући рачун: 840-30678845-06, Модел: 97, Позив на број: 50-016  Прималац: буџет Републике Србије.

Подносилац захтева дужан је да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од:

-120.000 динара, ако се захтев за зштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

- 250.000 динара ако се захтев за зштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара;

-120.000 динара, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

- 0,1 % процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача уређен је одредбама чл. 138. – 159. Закона, а посебна овлашћења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, одредбама чл. 160 до 167.Закона.

### 23.РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

### 24.ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ИЛИ АДАПТАЦИЈИ ИЛИ.... ОБЈКЕТА...

- Наручилац може, након закључења Уговора о јавној набавци извођења радова на санацији, адаптацији и инвестиционом одржавању објекта Дома здравља у Младеновцу., без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности. Вредност повећаног обима радова не може бити већа од 5% укупне вредности закљученог уговора. Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени. ( члан 115. ст. 1. и  3. Закона).

Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.

Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова , ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

- природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

- мере које буду предвиђене актима надлежних органа;

- услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;

- закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;

- хитне непредвиђени радови према члану 16. уговора, за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести;

- непредвиђене радове према члану 17. уговора, без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности.

У случају потребе извођења непредвиђених радова, поред продужења рока, наручилац ће дозволити и промену вредности закљученог уговора, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова, под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима предмета јавне набавке.

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке.

## VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од ________________ за јавну набавку извођења радова на  санацији, адаптацији и инвестиционом одржавању објекта Дома здравља у Младеновцу, ЈН број  3.10/2018.

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име лица за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име лица за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име лица за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име лица за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају они понуђачи који подносе заједничку понуду. Потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ ] извођење радова на санацији, адаптацији и инвестиционом одржавању објекта Дома здравља у Младеновцу.

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања | Рок плаћања је 45 дана од достављања оверених авансних, привремених ситуација и окончане ситуације |
| Рок важења понуде | ___ дана од дана отварања понуда |
| Рок извођења радова од дана увођења у посао | ____ календарских дана од дана увођења у посао |
| Гарантни период | ___ месеци/а од дана примопредаје радова |

НАПОМЕНА:

Овом понудом прихватамо све услове из позива за подношење понуда и конкурсне документације за ову јавну набавку

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, понуду потписује члан групе понуђача који је Споразумом овлашћен да поднесе понуду, а понуду могу да потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

## VIII.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

На основу члана 26. став 2. Закона, ____________________________________________,

(назив понуђача)

дајем следећу

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сам понуду у поступку јавне набавке извођења радова на санацији, адаптацији и инвестиционом одржавању објекта Дома здравља у Младеновцу, бр [3.10/2018e], поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

## IX.  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

На основу члана 88. став 1. Закона, _______________________________________, као понуђач,	назив понуђача

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

## X.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

Поступајући по одредби члана  75. став 2. Закона, __________________________________, 										назив понуђача

као овлашћено лице понуђача (или као законски заступник понуђача) ,  дајем следећу

ИЗЈАВУ

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да је Понуђач __________________________________________ при састављању понуде за јавну набавку 	назив понуђача

извођења радова на санацији, адаптацији и инвестиционом одржавању објекта Дома здравља у Младеновцу бр. 3.10/2018, поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и потврђујем да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

## XI.  МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР

О ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА

САНАЦИЈИ, АДАПТАЦИЈИ И ИНВЕСТИЦИОНОМ

ОДРЖАВАЊУ  ОБЈЕКТА ДОМА ЗДРАВЉА У МЛАДЕНОВЦУ

Закључен  у ________________, дана___________године, између:

НАРУЧИЛАЦ РАДОВА:

Градска општина Младеновац, ул. Јанка Катића бр. 6, 11400 Младеновац, ПИБ: 102152909, Матични број: 07049234, коју заступа председник градске општине Младеновац Владан Глишић (у даљем тексту: Наручилац),

и

ИЗВОЂАЧ РАДОВА:

______________________________________________са седиштем у ______________________

назив извођача

ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа

адреса

___________________________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова).

Или

Носилац посла ______________________________________са седиштем у _________________

назив носиоца посла

ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа

адреса

___________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова) са члановима групе

__________________________________________са седиштем у _________________

назив члана групе

ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________ и

адреса

__________________________________________са седиштем у _________________

назив члана групе

ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________

или

Носилац посла ______________________________________са седиштем у _________________

назив носиоца посла

ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа

адреса

___________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова) са подизвођачем

__________________________________________са седиштем у _________________

назив Подизвођача

ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________ и

адреса

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гланик РС” број 124/12, 14/15 и 68/15), дана ___________ године, објавио Позив за подношење понуда у отвореном поступку и Конкурсну документацију, за јавну набавку извођења грађевинских радова на санацији, адаптацији и инвестиционом одржавању објекта Дома здравља у Младеновцу , ЈН. Бр. 3.10/2018,  на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца,

- да је у прописаним роковима спровео поступак јавне набавке, извршио оцену, вредновање и упоређивање понуда и да је као најповољнију понуду изабрао понуду коју је поднео Извођач радова, која у потпуности одговара свим условима из Закона о јавним набавкама, захтевима конкурсне документације, као и техничким спецификацијама;

- да се средства за извођење предметних радова обезбеђују у складу са Програмом обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите који је утврдила Влада Закључком 05 број: 351-3817/2016 од 8. априла 2016. године, Програмом о изменама и допунама Програма обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите Закључком број 351-9644/2016 од 11. октобра 2016. године као и са Програмом о измени и допунама Програма обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите који је утврдила Влада Закључком 05 број: 351-562/2017 од 24.01.2017. године (у даљем тексту: Програм) преко Канцеларије за управљање јавним улагањима (у даљем тексту: Канцеларија)

-да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона о јавним набавкама, донео Одлуку о додели уговора бр._______од___________ године, којом је уговор о јавној набавци доделио Извођачу радова.

Предмет уговора

Члан 2.

Предмет овог уговора је извођење радова на санацији, адаптацији и инвестиционом одржавању објекта Дома здравља у Младеновцу.

Ради извршења радова који су предмет Уговора, Извођач радова се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

Вредност радова – цена

Члан 3.

Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет Уговора износи: ______________ динара са ПДВ-ом(словима: _________________________________________), од чега је ПДВ_______________, што без ПДВ-а износи ______________________ (словима:_____________________________) а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача радова број ___________ од ___________2018. године.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача радова.

Понуђеном ценом из става 1. овог Члана Уговора обухваћено је: вредност материјала, радне снаге, механизације, скеле, оплате, средства за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, чување и одржавање радова, осигурање и обезбеђење одвијања саобраћаја у току радова, обезбеђење целокупних радова, материјала, грађевинске механизације, гаранције, осигурање, рад ноћу и рад недељом и празником, све привремене радове потребне за извођење сталних радова, све таксе, накнаде, као и све трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, организације истог, спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите животне средине, градилишних прикључака, припремних радова, градилишне ограде и градилишне табле, прилазне путеве и платое за комуникацију и организацију грађења, режијске и све друге трошкове који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак радова у складу са захтевима Наручиоца. Уговорене јединичне цене за материјал, инсталације и сву опрему, подразумевају франко градилиште, односно објекат, размештено и изведено према техничкој документацији.

Услови и начин плаћања

Члан 4.

Плаћање уговорене цене ће се извршити на следећи начин:

1. Авансно, у висини од 30% од укупне уговорене цене уз достављање следеће документације:

-	предрачуна у износу аванса;

-	банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања.

2. У висини од 70%, по основу оверених привремених месечних ситуација и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. ________од _________ и потписаним од стране стручног надзора, у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема оверене ситуације од стране стручног надзора, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% (десет процената) од уговорене вредности.

Уплату средстава обрачунатих на начин и у роковима из става 1. овог члана, Канцеларија ће вршити директно на рачун Извођача радова.

Услов за оверу окончане ситуације је извршена примопредаја изведених радова.

Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Извођач радова доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач радова признаје без права приговора.

Рок за завршетак радова

Члан 5.

Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од 210 (двестадесет) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком плану, који је саставни део Уговора. У случају обуставе радова која се евидентира  у грађевинском дневнику, рок за извођење радова се продужава за онолико дана колико је трајала обустава радова и тај рок се не обрачунава у календарске дане који су потребни  за завршетак радова. Разлози за обуставу радова у складу са чланом  6. овог уговора су:

- природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

- мере предвиђене актима надлежних органа;

- услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациjом;

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник. Рок за увођење у посао је најкасније 10 дана од дана ступања на снагу овог Уговора уколико није другачије одређено.

Под завршетком радова сматра се дан њихове спремности за примопредају изведених радова, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

Ако постоји оправдана сумња да ће радови бити изведени у уговореном року, Наручилац има право да затражи од Извођача радова да предузме потребне мере којима се обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним планом грађења.

Члан 6.

Извођач радова има право да зaхтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да изводи радове.

Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење рокова, сматрају се нарочито:

- природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

- мере предвиђене актима надлежних органа;

- услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациком;

- закашњење увођења Извођача радова у посао;

- хитне непредвиђени радови према члану 16. уговора, за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.

- непредвиђене радове према члану 17. уговора, без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности

Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у  року од 8 дана од дана када је Извођач радова затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу рока за завршетак радова. Уколико Извођач радова пропусти да достави благовремено упозорење о кашњењу или не сарађује у смислу решавања овог кашњења, кашњење изазавано овим пропустом се неће разматрати приликом одређивања новог рока за завршетак радова.

Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено подноси Наручиоцу у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране закључе Анекс уговора у складу са одлуком коју Наручилац донесе на начин и под условима прописаним чланом 115. Закона.

У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Уговорна казна

Члан 7.

Уколико Извођач радова не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу радова уговорну казну у висини 0,1% (0,1 проценатa) од укупно уговорене вредности без ПДВ-а за сваки дан закашњења. Уколико је укупан износ обрачунат по овом основу већи од 5% од Укупне уговорене цене без ПДВ-а, Наручилац може једнострано раскинути Уговор.

Наплату уговорне казне Наручилац радова ће извршити, без претходног пристанка Извођача радова, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео какву штету, може захтевати од Извођача радова и потпуну накнаду штете, независно од уговорене казне и заједно са њом.

Обавезе Извођача радова

Члан 8.

Извођач радова се обавезује да радове изведе у складу са важећим техничким

прописима, документацијом и овим уговором као и да исте по завршетку преда Наручиоцу радова, као и:

- да пре почетка радова Наручиоцу радова достави решење о именовању одговорног Извођача радова. Уколико у току извођења радова дође до потребе за променом кључног особља које ће бити одговорно за извршење уговора и квалитет изведних радова, Извођач о томе обавештава Наручиоца и даје свој предлог на сагласност Наручиоцу. У случају промене кључног особља, особље мора бити квалификација истих или бољих од захтеваних у конкурсној документацији, што Извођач документује доказима.

- да по пријему пројектно-техничке документације исту детаљно прегледа и брижљиво проучи и у року од 10 дана, рачунајући од дана примопредаје техничке документације, достави у писаном облику Наручиоцу евентуалне примедбе на разматрање и даље поступање. Неблаговремено уочене или достављене примедбе, као и евентуални недостаци у пројектно-техничкој документацији који нису могли остати непознати да је пројектно-техничка документација, на време, савесно и брижљиво сагледана, неће се узете у обзир, нити ће имати утицаја на рок и цену извођења радова;

- да у року од 7 (седам) дана од дана потписивања уговора достави стручном надзору динамични план извођења радова;

- да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу у складу са важећим прописима;

- да се строго придржава мера заштите на раду;

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоцу радова да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају;

- да изводи радове према документацији на основу које је издато одобрење за изградњу, односно главном пројекту, у складу са прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета које важе за поједине врсте радова, инсталацију и опреме;

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац радова ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу радова;

- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије;

- да на градилишту обезбеди уговор о грађењу, решење о одређивању одговорног извођача радова на градилишту и главни пројекат, односно документацију на основу које се објекат гради;

- да омогући вршење стручног надзора на објекту;

- да омогући сталан и несметан приступ Грађевинском дневнику на захтев Стручног надзора или Наручиоца;

- у случају немогућности прибаљања и уградње материјала и опреме према понуђеним моделима и произвођачима наведеним у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме, Извођач је дужан да прибави документ од произвођача којим образлаже немогућност испоруке (престанак производње и слично), као и предлог за замену еквивалентне опреме коју доставља на сагласност стручном надзору и наручиоцу. Предметни материјал и опрема који се замењује у односу на понуђене моделе и произвођаче у поглављу Листа произвођача, уз сагласност стручног надзора и наручиоца, мора бити еквивалентан и одговарати техничким карактеристикама претходно понуђеног добра и испоручен и уграђен по уговореној цени.

- да омогући наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и квалитета употребљеног материјала;

- да поступа у складу са Законом о управљању отпадом;

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца радова датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;

- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана;

- да обезбеди доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала, инсталација и опреме;

- да Извођач отклони, све евентуално начињене штете на постојећим инсталацијама, објектима, саобраћајницама, јавним и приватним површинама.

Обавезе Наручиоца радова

Члан 9.

Наручилац радова ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача радова.

Наручилац радова се обавезује да уведе Извођача радова у посао, предајући му техничку документацију као и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту.

Наручилац радова се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун изведених радова са стручним надзором и Извођачем радова.

Наручилац радова се обавезује да пре почетка рада на градилишту писменим актом одреди координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова, а у складу са законом који регулише ову област.

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа

Члан 10.

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински дневник.

Извођач радова је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима надзорног органа и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене примедбе и то на сопствени трошак.

Финансијско обезбеђење

Члан 11.

Извођач радова се обавезује да преда Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања најкасније у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини аванса, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца. Вредност ове гаранције смањује се онако како се буде правдао износ исплаћеног аванса – пропорционално кроз вредности издатих ситуација.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања мора се продужити.

Извођач радова се обавезује да на дан закључења Уговора, а најкасније у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца, у износу од 10% (десет процената) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења гаранције, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова.

Приликом примопредаје радова Извођач радова се обавезује да Наручиоцу преда банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у висини од 5% (пет процената) од укупне вредности изведених радова без ПДВ-а, са роком трајања који је 5 (пет) дана дужи од истека гарантног рока.

Осигурање

Члан 12.

Извођач радова је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајних ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова.

Извођач радова је такође дужан да достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.

Уколико се рок за извођење радова продужи, извођач радова је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим периодом осигурања.

Гаранција за изведене радове и гарантни рок

Члан 13.

Извођач радова гарантује да су изведени радови у време примопредаје у складу са уговором, прописима и правилима струке и да немају мана које онемогућавају или умањују њихову вредност или њихову подобност за редовну употребу, односно употребу одређену уговором.

Гарантни рок за квалитет изведених радове износи 2 (две) године и рачуна се од датума примопредаје радова. Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјал је у складу са гарантним роком произвођача рачунајући од датума примопредаје радова, с тим што је извођач радова дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, заједно са упутствима за употребу, прибави и преда Наручиоцу радова.

Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се покажу у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала у року од 5 дана од пријема писаног захтева од стране Наручиоца.

Независно од права из гаранције, Наручилац радова има право да од извођача радова захтева накнаду штете која је настала као последица неквалитетно изведених радова или уградње материјала неодговарајућег квалитета.

Квалитет уграђеног материјала

Члан 14.

За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност и функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са законом којим се уређује планирање и изградња.

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.

Вишкови и мањкови радова

Члан 15.

За свако одступање од техничке документације на основу које се изводе радови и уграђује опрема, односно за свако одступање од уговорених радова, Извођач радова је дужан да о томе обавести Наручиоца и да тражи писмену сагласност за та одступања.

Извођач радова не може захтевати повећање уговорене цене за радове које је извршио без сагласности Наручиоца.

Вишкови или мањкови радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност, обрачунавају се и плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним количинама изведених радова, а у складу са Посебним узансама о грађењу („Сл. Лист СФРЈ“ бр. 18/77 у даљем тексту: Узансе).

Наручилац има право да у току извођења радова, односно монтаже опреме, одустане од дела радова и опреме предвиђених у техничкој документацији чија укупна вредност не прелази 10% укупне уговорене цене, под условом да се тим одустајањем не угрозе гарантоване карактеристике објекта као целине.

Хитни непредвиђени радови

Члан 16.

Хитни непредвиђени радови (према члану 634. Закона о облигационим односима) су они радови чије је предузимање било нужно због осигурања стабилности објекта или ради спречевања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом природом земљишта, неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајем.

Хитни непредвиђене радове Извођач радова може да изведе и без претходне сагласности наручиоца, ако због њихове хитности није био у могућности да прибави ту сагласност.

Извођач радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење хитних непредвиђених радова и о предузетим мерама.

Извођач радова има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове који су морали бити обављени.

Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед хитних непредвиђених радова уговорена цена морала бити повећана за 5,0%, и више, о чему је дужан без одлагања обавестити Извођача радова.

У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова одговарајући део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне трошкове.

Непредвиђени радови

Члан 17.

Непредвиђени радови према члану 9. Посебних Узанси о грађењу („Сл. Лист СФРЈ“ бр. 18/77 у даљем тексту: Узансе) су они радови који нису уговорени, ни предвиђени пројектом, али су се јавили као последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности. У ове радове не спадају радови дефинисани чланом 15. и 16. овог уговора.

Непредвиђене радове Извођач радова не може да изведе без претходне сагласности наручиоца.

Извођач радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење непредвиђених радова.

Извођач радова има право на правичну накнаду за непредвиђене радове који су морали бити обављени.

Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед непредвиђених радова уговорена цена морала бити повећана за 5,0%, и више, о чему је дужан без одлагања обавестити Извођача радова.

У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова одговарајући део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне трошкове.

Примопредаја изведених радова

Члан 18.

Примопредаја изведених радова врши се по завршетку извођења уговорених радова на објекту, односно свих радова предвиђених одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом. Примопредаја изведених радова може да се врши и упоредо са извођењем радова на захтев Наручиоца, ако по завршетку извођења свих радова на објекту не би могла да се изврши контрола дела изведених радова.

Примопредаја изведених радова обухвата контролу усклађености изведених радова са одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом на основу које се изводе уговорени радови, као и са техничким прописима и стандардима који се односе на поједине врсте радова, односно материјала, опреме и инсталација.

Извођач радова о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 (петнаест) дана од завршетка радова.

Комисију за примопредају радова именоваће Наручилац, а обавезно је чине 3 (три) представника Наручиоца, 1 (један) представник Стручног надзора, уз присуство Извођача радова.

Комисија сачињава записник о примопредаји.

Извођач радова је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу, пре техничког прегледа пројекте изведених радова у два примерка са одговарајућим атестима за уграђени материјал и извештајима.

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач радова мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач радова не почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако их не отклони у разумно утврђеном року, Наручилац има право да те недостатке отклони преко другог лица на терет Извођача радова.

Евентуално уступање отклањања недостатака другом лицу, Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

Примопредају радова обезбедиће Наручилац у законски предвиђеном року.

Наручилац ће у моменту у примопредаје радова од стране Извођача радова примити на коришћење изведене радове.

Коначни обрачун

Члан 19.

Коначну количину и вредност изведених радова по Уговору утврђује Комисија за коначни обрачун на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.

Комисију за коначни обрачун именоваће Наручилац радова, а обавезно је чине 3 (три) представника Наручиоца, 1 (један) представник Стручног надзора, уз присуство Извођача радова.

Комисија сачињава Записник о коначном обрачуну изведених радова.

Окончана ситуација за изведене радове испоставља се истовремено са Записником о примопредаји и Записником о коначном обрачуну изведених радова.

Раскид Уговора

Члан 20.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач радова није поступио по примедбама стручног надзора, као и ако Извођач радова не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова.

Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор у случају да Извођач није омогућио несметан приступ Грађевинском дневнику на захтев Стручног надзора и Наручиоца.

Наручилац може једнострано раскинути уговор уколико Извођач ангажује лице као подизвођача које није наведено у понуди у уговору о јавној набавци, у складу са чланом 170. став 1. тачка 4. ЗЈН.

Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са Уговором.

Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни.

У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта као и преглед стварно изведеним радова до дана раскида уговора, потписан од стране одговорног извођача радова и надзорног органа.

Измене уговора

Члан 21.

Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности, а у складу су са дефиницијама датим у члану 16. и 17. овог уговора. Вредност повећаног обима радова не може бити већа од 5% укупне вредности закљученог уговора, односно укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000 динара. Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени. (члан 115. ст. 1. и  3. Закона).

Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.

Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова, ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

- природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

- мере које буду предвиђене актима надлежних органа;

- услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;

- закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;

- хитне непредвиђене радове према члану 16. уговора, за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.

- непредвиђене радове према члану 17. уговора, без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности,а који нису били уговорени, ни предвиђени пројектом.

Члан 22.

У случају потребе извођења непредвиђених радова, поред продужења рока, наручилац ће дозволити и промену цене, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова, под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима предмета јавне набавке.

У року од 3 дана од почетка извођења радова на позицијама непредвиђених радова, Извођач је у обавези да достави Надзорном органу на сагласност Понуду са анализом цена за наведене позиције непредвиђених радова.

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке.

Сходна примена других прописа

Члан 23.

На питања која овим уговором нису посебно утврђена, примењују се одговарајуће одредбе закона којим се уређује планирање и изградња и закона којим се уређују облигациони односи.

Саставни део уговора

Члан 24.

Прилози и саставни делови овог Уговора су:

-   техничка документација

-   понуда Извођача радова бр. _______________ од __________. године

-  образац о произвођачима материјала и опреме

- динамика извођења радова

Решавање спорова

Члан 25.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Београду.

Број примерака уговора

Члан 26.

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) једнака примерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну и 2 (два) за Канцеларију за управљање јавним улагањима.

Ступање на снагу

Члан 27.

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране а ступа на снагу даном предаје Наручиоцу банкарске гаранције за добро извршење посла од стране Извођача радова.

| ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА |  |  | ЗА НАРУЧИОЦА ГО МЛАДЕНОВАЦ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МП. |  |  | Председник Владан Глишић МП. |  |
| САГЛАСНА: КАНЦЕЛАРИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ УЛАГАЊИМА |  |  |  |  |
| В.Д. ДИРЕКТОРА Марко Благојевић |  |  |  |  |
| Датум _________________ |  |  |  |  |

## XII.  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

|  | Предмет ЈН Опис позиције радова | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бр. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
|  | A) OБJEKAT 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | I) ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | НАПОМЕНА: Пре извођења позиција демонтаже и рушења са корисником објекта договорити начин и место привременог, односно коначног одлагања демонтираних елемената, као и начин и место одлагања и предају кориснику објекта, што је потребно констатовати кроз грађевински дневник. Градска депонија је удаљена око 5км и наплаћује услугу одлагања шута и отпада. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Припрема локације (ограђивање градилишта, обезбеђивање ел. енергије и воде за потребе извођача радова, физичко обезбеђење градилишта, договор са корисником објекта о организацији радова и нормалном функционисању Дома здравља, динамици извођења радова и др.). Обрачун паушално. | паушално |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Демонтажа постојеће хидроизолације равног крова, чишћење и припрема подлоге за даљи рад, као и скидање изолације са ободних зидова, са утоваром и одвозом на депонију. Обрачун по м2 хоризонталне површине равног крова. | м2 | 424,11 |  |  |  |  |
| 1.3 | Уклањање подних и зидних керамичких плочица са подова и зидова просторија са утоваром и одвозом шута на депонију. Обрачун по м2. | м2 | 400,00 |  |  |  |  |
| 1.4 | Демонтажа комплет унутрашњих дрвених врата са оквиром из масивних зидова са записничком предајом кориснику објекта и одлагањем на локацију на градилишту коју одреди корисник. Обрачун по комаду. | ком. | 90,00 |  |  |  |  |
| 1.5 | Демонтажа окапница, олучних вертикала и хоризонтала од поцинкованог лима, уз записничку предају инвеститору, са утоваром и одвозом на локацију удаљености до 2км, коју одреди корисник објекта, ради рециклаже. | м1 | 352,00 |  |  |  |  |
| 1.6 | Уклањање подлупљеног малтера са зидова са утоваром и одвозом шута на депонију. Обрачун по м2. | м2 | 75,00 |  |  |  |  |
| 1.7 | Разбијање оштећеног бетона д=10цм са тротоара око објекта на западној страни, од улаза у сутерен до спољњег степеништа за спрат, као и на јужној страни, од улаза у сутерен до улаза на примземље, са утоваром и одвозом шута на депонију. Обрачун по м2. | м2 | 85,00 |  |  |  |  |
| 1.8 | Демонтажа подне облоге од ламината у сутерену са утоваром у возила и одвозом на депонију. Обрачун по м2. | м2 | 108,51 |  |  |  |  |
| 1.9 | Демонтажа спољних фасадних челичних мердевина на западној фасади са записничком предајом кориснику објекта ради рециклаже. Обрачун по м1. | м1 | 3,00 |  |  |  |  |
|  |  | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ УКУПНО: |  |  |  |  |  |
|  | II) КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Набавка и уградња ПВЦ мембране за хидроизолацију равног крова типа "SIKA","FATRA" или одговарајуће. Изолација се поставља преко минералне вуне на целој хоризонталној површини равног крова, као и на вертикалним површинама (назидци, димњаци, вентилационе главе) до 25цм висине, а позицијом је обухваћена набавка и уградња ПВЦ холкер-лајсни и обрада око сливника. Обрачун по м2 развијене хидроизоловане површине крова. | м2 | 424,11 |  |  |  |  |
|  | КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |
|  | III) ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Набавка и уградња окапница прозора од пластифицираног алуминијумског лима у боји постојеће браварије, Рш=25цм, са прелазом преко фасаде мин. 3цм и заштитом од могућег дизања и промене дужине услед температурних промена. Савијање уз фасаду и прозор. Димензије и количина уграђених окапница треба да одговара дотрајалим демонтираним окапницама. Обрачун по м1 окапница. | м1 | 189,00 |  |  |  |  |
| 3.2 | Набавка и уградња окапница надстрешница и назидака равног крова од поцинкованог пластифицираног лима д=0,55мм, до Рш=40цм. Димензије и количина уграђених окапница треба да одговара дотрајалим демонтираним окапницама. Обрачун по м1 окапница. | м1 | 129,00 |  |  |  |  |
| 3.3 | Набавка и уградња олучних вертикала од поцинкованог пластифицираног лима д=0,55мм, Рш=50цм. Димензије и количина уграђених олучних вертикала треба да одговара дотрајалим демонтираним олуцима. Обрачун по м1 олучних вертикала. | м1 | 34,00 |  |  |  |  |
|  |  | ЛИМАРСКИ РАДОВИ УКУПНО: |  |  |  |  |  |
|  | IV) ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Набавка, транспорт и полагање табли од тврдо пресоване минералне вуне за термоизолацију равног крова укупне дебљине д=20цм (два слоја по 10цм сложених на преклоп). Јединичном ценом су обухваћени шрафови дужине 40цм (5ком/м2) са типловима за причвршћивање табли. Обрачун по м2. | м2 | 424,11 |  |  |  |  |
| 4.2 | Израда хидроизолације подова санитарних и дела сутеренских просторија од битуменске мембране типа "КОНДОР" или одговарајуће, д=4мм преко подлоге премазане битулитом, уз варење спојева по врућем поступку. У цену улази набавка материјала. Обрачун по м2 изоловане површине пода, односно зида. | м2 | 104,32 |  |  |  |  |
| 4.3 | Израда хидроизолације дела зидова од опеке у сутерену са којих је обијен подлупљени малтер до висине од 80цм, са претходном припремом зида и фуга премазивањем пенетратом у три премаза и дерсовањем фуга хидроизолационим малтером (пенетрат и малтер типа "TEXASPENETRAT TP-4MS" или одговарајући), по упутству произвођача. У цену улази и набавка материјала. Обрачун по м2 изоловане површине зида | м2 | 75,00 |  |  |  |  |
| 4.4 | Израда звучне изолације дела зидова и плафона просторије бр. 12 у сутерену лепљењем плоча плуте дебљине д=10мм. У цену улази набавка материјала. Обрачун по м2. | м2 | 20,00 |  |  |  |  |
|  |  | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ УКУПНО: |  |  |  |  |  |
|  | V) РАДОВИ БЕТОНИРАЊА И МАЛТЕРИСАЊА |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Ископ земље за тротоаре око објекта на местима где је претходно разбијен оштећени бетон и однет шут, са утоваром у возила и одвозом на депонију, као и збијањем постељице виброжабом. Обрачун по м3 ископа у збијеном | м3 | 8,50 |  |  |  |  |
| 5.2 | Набавка, транспорт и уградња шљунка природне гранулације за тампон слој д=10цм, са збијањем виброжабом. Обрачун по м3 уграђеног шљунка. | м3 | 8,50 |  |  |  |  |
| 5.3 | Санација тротоара и степеништа око објекта где је претходно разбијен оштећени бетон и однет шут. Бетонирање се изводи бетоном МБ30 д=12цм, уградњом арматурне мреже Q188 и набавком потребног материјала. Обрачун по м2 уграђеног бетона. | м2 | 85,00 |  |  |  |  |
| 5.4 | Малтерисање оштећених делова зидова са којих је уклоњен подлупљени малтер, цементним малтером у односу 1:3 у два слоја д=2,5цм (грунт и пердаш) уз претходно наношење подлоге од цементног млека, са набавком свог потребног материјала. Обрачун по м2. | м2 | 85,00 |  |  |  |  |
| 5.5 | Израда цементне подне кошуљице у делу сутерена, дебљине д=4цм са додатком влакана од полиестра. Површина кошуљице након уградње мора бити идеално равна и хоризонтална. Ова позиција обухвата набавку целокупно потребног материјала. Обрачун по м2. | м2 | 104,32 |  |  |  |  |
|  | РАДОВИ БЕТОНИРАЊА И МАЛТЕРИСАЊАУКУПНО: |  |  |  |  |  |  |
|  | VI) ГИПСАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Израда преградних зидова укупне дебљине д=15цм за формирање просторије бр.12 у сутерену (тзв. "глува соба") таблама од гипскартонских плоча дебљине по 12.5цм на металној потконструкцији типа "Кnauf" или одговарајућих, са набавком материјала и бандажирањем спојева. Простор између две плоче попуњава се минералном вуном. Ценом позиције обухваћен је сав потребан материјал. Обрачун по м2 преградног зида. | м2 | 6,33 |  |  |  |  |
| 6.2 | Затварање отвора у зидовима таблама од гипскартонских плоча дебљине 12.5цм на металној потконструкцији типа "Кnauf" или одговарајућих, са набавком материјала и бандажирањем спојева. Простор између две плоче попуњава се минералном вуном. Обрачун по м2 затворене површине отвора. | м2 | 7,60 |  |  |  |  |
| 6.3 | Израда монолитног спуштеног плафона од гипскартонских плоча дебљине 9мм са шрафљењем на унакрсно окачену потконструкцију од челичних поцинкованих профила (CD, UD ) типа "Кnauf" или одговарајућих. Саставе плоча бандажирати. У цену улази набавка материјала. Обрачун по м2. | м2 | 26,28 |  |  |  |  |
|  |  | ГИПСАРСКИ РАДОВИ УКУПНО: |  |  |  |  |  |
|  | VII) БРАВАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Набавка и уградња гелендера спољних степеница од челичних кутијастих профила према детаљу из пројекта, са демонтажом постојећег дотрајалог и оштећеног и одлагањем на место које одреди надзорни орган. | м1 | 14,00 |  |  |  |  |
|  |  | БРАВАРСКИ РАДОВИ УКУПНО: |  |  |  |  |  |
|  | VIII) РАДОВИ ГРАЂЕВИНСКЕ СТОЛАРИЈЕ |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Израда, транспорт и уградња једнокрилних унутрашњих врата са штоковима од ПВЦ-а у белој боји, комплет опремљена оковом типа "ROTO" или одговарајући, за затварање и забрављивање, са испуном од ПВЦ равног панела према шеми браварије из пројекта, уз причвршћивање и заптивање полиуретанском пеном. Јединичном ценом је обухваћена и обрада шпалетни гипс-картонским плочама након уградње са уградњом металних угаоних лајсни на испупченим ивицама. Прецизне мере извадити на лицу места. Обрачун по комаду врата. Поз 1, светле мере 81/205 Поз 2, светле мере 61/205 Поз 3, светле мере 91/205 Поз 4, светле мере 71/205 Поз 5, светле мере 360/295 Поз 6, светле мере 146/296 Поз 7, светле мере 81/81 Поз 8, светле мере 91/110 | ком. ком. ком. ком. ком. ком. ком. ком. | 22,00 9,00 14,00 8,00 1,00 1,00 1,00 1,00 |  |  |  |  |
| 8.2 | Промена оријентације отварања постојећих улазних двокрилних врата од алуминијумске браварије, како би се отварала ка спољњој страни. У цену позиције урачунат сав потребан материјал. Цена је по комаду. | ком. | 3,00 |  |  |  |  |
| 8.3 | Набавка и уградња унутрашњих прозорских клупица од ПВЦ материјала ширине до 25цм са подлошкама отпорним на притисак. Клупице се фиксирају силиконским лепком типа "SIKA" или одговарајућег. Прецизне мере извадити на лицу места. Обрачун по м1. | м1 | 189,00 |  |  |  |  |
|  |  | РАДОВИ ГРАЂЕВИНСКЕ СТОЛАРИЈЕ УКУПНО: |  |  |  |  |  |
|  | IX) КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Набавка материјала и лепљење подних противклизајућих керамичких плочица I класе према избору корисника објекта, са фуговањем антибактеријском и антифунгицидном масом за фуговање типа "SIKA" или одговарајуће. Ширина фуге је 2мм, а прелазне лајсне су алуминијумске. Обрачун по м2 готове облоге. | м2 | 40,90 |  |  |  |  |
| 9.2 | Набавка материјала и лепљење зидних керамичких плочица I класе, по избору корисника објекта, до висине 180цм, са фуговањем антибактеријском и антифунгицидном масом за фуговање типа "SIKA" или одговарајуће. Ширина фуге је 2мм. Испупчене ивице заштитити уградњом алуминијумских угаоних лајсни. Обрачун по м2 готове облоге. | м2 | 511,50 |  |  |  |  |
|  |  | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ УКУПНО: |  |  |  |  |  |
|  | X) МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ И ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Набавка материјала, делимично глетовање и бојење постојећих зидова. Зидови се боје у потпуности или изнад висине 150цм од пода (измад масне сокле), односно изнад 180цм (изнад керамике) све до плафона дисперзивном бојом светле нијансе по избору инвеститора, са свим потребним предрадњама. У ову позицију спадају све поправке пукотина и припрема површине за кречење. Отвори чија је површина већа од 3м2 се одбијају. Обрачун по м2 окречене површине зидова и шпалетни. | м2 | 1.406,00 |  |  |  |  |
| 10.2 | Набавка материјала, делимично глетовање и бојење постојећих зидова, шпалетни и парапета масном бојом до висине 150цм од пода у боји која одговара боји дисперзије, а по избору инвеститора, са свим потребним предрадњама. У ову позицију спадају све поправке пукотина и припрема површине. Обрачун по м2. | м2 | 309,00 |  |  |  |  |
| 10.3 | Набавка материјала и бојење плафона и спуштених плафона дисперзивном белом бојом са свим потребним предрадњама. | м2 | 519,10 |  |  |  |  |
| 10.4 | Бојење фасаде акрилном бојом за спољну употребу по избору инвеститора са поправком оштећених делова и санацијом пукотина. Отвори преко 3м2 се одбијају. Ценом позиције је обухваћена набавка материјала и монтажа скеле. Обрачун по м2. | м2 | 731,00 |  |  |  |  |
| 10.5 | Бојење гелендера бојом за метал по избору инвеститора, уз претходну припрему. Ценом је обухваћена набавка потребног материјала. Обрачун по м2 површине гелендера добијене као производ његове висине и дужине. | м2 | 49,00 |  |  |  |  |
| 10.6 | Бојење заштитних решетки на прозорима и спољним вратима бојом за метал по избору инвеститора, на лицу места-без демонтаже решетки, уз претходну припрему и заштиту фасаде и грађевинске столарије. Ценом је обухваћена набавка потребног материјала. Обрачун по м2 отвора заштићеног решеткама. | м2 | 42,00 |  |  |  |  |
| 10.7 | Израда термоизолационе фасаде парапетних зидова преко постојећих керамичких плочица уградњом плоча од тврдо пресоване минералне вуне д=5цм, лепљењем полимер-цементним лепком и причвршћивањем типловима (6 ком/м2), са наношењем слоја лепка у који се утискује арматурна мрежица од стаклених влакана и слоја лепка за глетовање. Ценом је обухваћена набавка потребног материјала и коришћење скеле. Обрачун по м2 фасаде. | м2 | 59,00 |  |  |  |  |
| 10.8 | Израда термоизолационе фасаде на стубовима између прозора преко постојећих керамичких плочица уградњом плоча од тврдо пресоване минералне вуне д=5цм, лепљењем полимер- цементним лепком и причвршћивањем типловима (6 ком/м2), са наношењем слоја лепка у који се утискује арматурна мрежица од стаклених влакана и слоја лепка за глетовање. Ивице обрадити пластичним лајснама са мрежцом од стаклених влакана, уз заштиту прозора. Ценом је обухваћена набавка потребног материјала и коришћење скеле. | м2 | 9,50 |  |  |  |  |
| 10.9 | Бојење термоизолационе фасаде парапетних зидова и стубова акрилном енергетски штедљивом фасадном бојом типа MIG - Energy Saving Paint или одговарајуће, високо отпорном на топлотно зрачење, према стандарду DIN EN ISO 11507 min 1000 сати, ph вредности min 8.0 и степеном рефлексије min 80%, са поправком оштећених делова постојеће фасаде, уз наношење одговарајуће подлоге по упутству произвођача боје. Тон светао по избору пројектанта. Бојење вршити у два премаза. За наведене карактеристике доставити атесте. Ценом позиције је обухваћена набавка материјала и монтажа скеле. Обрачун по m2 обојене површине фасаде. | m2 | 68,50 |  |  |  |  |
| 10.10 | Бојење зидова и плафона просторија у приземљу дисперзивним перивим бојама типа MIG - Energy Saving Paint или одговарајуће, у два премаза енергетски штедљивом акрилном бојом која рефлектује топлоту, класа емисије мин. А+, ph вредност мин. 8,0, класа ватроотпорности мин. А2. У ову позицију спадају све поправке пукотина и припрема површине за кречење. За потребне карактеристике доставити атесте. Отвори површине до 3м2 се не одбијају. Обрачун по m2. | m2 | 354,27 |  |  |  |  |
|  | MOЛЕРСКО ФАРБАРСКИ И ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |
|  | XI) ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Набавка и постављање хетерогене ПВЦ подне облоге са полиуретанском заштитом типа Novoflor Extra - "FATRA" или одговарајуће, дебљине 2мм, са хабајућим слојем 0,8мм, површинске тежине од 3180г/м2, комерцијалне класификације 34, групе хабања Т, а противклизност ДС. Подна облога се поставља до 10цм висине уза зид са уградњом угаоног форматизера од ПВЦ-а ширине 44мм, за добијање правилног заобљења на прелазу између хоризонталне и вертикалне површине, а према детаљу из пројекта. Јединичном ценом је обухваћена и припрема подлоге (чишћење, равнање и др.), као и сав потребан материјал. Обрачун по м2 развијене површине. | м2 | 564,73 |  |  |  |  |
| 11.2 | Набавка и постављање прелазне PVC соклене лајсне типа "FATRA" или одговарајуће, на висини од 10цм изнад пода на прелазу са ПВЦ подлоге на зид, са причвршћењем за зид силиконским лепком. Обрачун по м1 лајсне. | м1 | 450,00 |  |  |  |  |
|  |  | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ - УКУПНО: |  |  |  |  |  |
|  | XII) РАДОВИ НА ИНСТАЛАЦИЈИ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Набавка, транспорт и монтажа комплетног умиваоника I класе од белог фајанса са стојећом једноручном батеријом за топлу и хладну воду и сифоном за одвод, са повезивањем на постојећу инсталацију. Умиваоник је величине 61x44x51.5цм. Уградња преко типли на носеће зидове по упутству произвођача. Ценом је обухваћена демонтажа постојећег. Обрачун по комаду. | ком | 21,00 |  |  |  |  |
| 12.2 | Набавка, транспорт и монтажа комплетног стојећег WC-а од фајанса I класе са доњим одводом (симплон). У комплету је пластична даска, ЕК вентил, надградни водокотлић са одговарајућим спојним цевима. Ценом је обухваћена демонтажа постојећег. Обрачун за комплет монтиран WC. | ком | 9,00 |  |  |  |  |
| 12.3 | Набавка и монтажа акумулационог електричног бојлера запремине 80 л, са казаном од инокса, сигурносним вентилом и спојним ˝бринокс˝ цревима. Ценом је обухваћена демонтажа постојећег. Обрачун за комплет. | ком | 3,00 |  |  |  |  |
| 12.4 | Набавка и монтажа електричног бојлера запремине 10 л и спојним ˝бринокс˝ цревима. Ценом је обухваћена демонтажа постојећег. Обрачун за комплет. | ком | 14,00 |  |  |  |  |
| 12.5 | Набавка, транспорт и монтажа дводелне судопере са корпусом од универа д=18мм, боје по избору корисника, кантованог ABS траком, са уграђеном стојећом једноручном батеријом за топлу и хладну воду. Судопера је величине 60x80x90цм. Ценом је обухваћена демонтажа постојеће. Обрачун по комаду. | ком | 5,00 |  |  |  |  |
| 12.6 | Набавка, транспорт и монтажа једноручне батерије за топлу и хладну воду са тушем. Ценом је обухваћена демонтажа постојеће. Обрачун по комаду. | ком | 1,00 |  |  |  |  |
| 12.7 | Набавка и монтажа следеће опреме: зидно огледало 60х80цм зидни дозатор течног сапуна зидни диспензер папирних убруса зидни диспензер тоалетног папира | ком ком ком ком | 20,00 20,00 20,00 9,00 |  |  |  |  |
| 12.8 | Замена вирбле вентила са украсном капом, са набавком материјала. Обрачун по комаду. | ком | 20,00 |  |  |  |  |
| 12.9 | Замена ЕК вентила. Ценом је обухваћена демонтажа постојећих, набавка и уградња нових. Обрачун по комаду. | ком | 29,00 |  |  |  |  |
| 12.10 | Машинско одгушивање постојеће канализације водом под високим притиском са испирањем. Обрачун по м1. | м1 | 10,00 |  |  |  |  |
|  | РАДОВИ НА ИНСТ. ВОДОВОДА И КАНАЛИЗ. УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |
|  | XIII) ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Пажљиво ручно изношење и одвоз елемената намештаја и опреме из просторија у којима се изводе радови на место унутар објекта које одреди надзорни орган са враћањем након завршетка радова. Обрачун паушалан. | пауш. |  |  |  |  |  |
| 13.2 | Набавка и уградња ливено-гвоздених лаких поклопаца шахта (15kN) са оквиром, на шахтовима на којима недостају са бетонирањем у бетону МБ20. Позицијом је обухваћена демонтажа постојећег оквира са разбијањем бетона. Обрачун по комаду. | ком | 4,00 |  |  |  |  |
| 13.3 | Поправка оштећења на степеништу од ливеног тераца. Ценом је обухваћена и набавка потребног материјала. Обрачун по м2. | м2 | 1,00 |  |  |  |  |
| 13.4 | Набавка и уградња зидне заштитне даске од универа дебљине д=18мм, ширине 20цм у белој боји, кантоване са свих страна ABS траком, за постављања у чекаоницама на зидовима, тако да доња ивица даске буде на 60цм од пода. Даска се причвршћује за зид помоћу завртња и типлова. Обрачун по м1. | м1 | 30,00 |  |  |  |  |
| 13.5 | Детаљно чишћење просторија након завршерка свих радова. Обрачун по м2. | м2 | 673,37 |  |  |  |  |
|  |  | ОСТАЛИ РАДОВИ УКУПНО: |  |  |  |  |  |
|  | XIV МАШИНСКИ РАДОВИ НА ИНСТАЛАЦИЈАМА ГРЕЈАЊА |  |  |  |  |  |  |
|  | НАПОМЕНА: Пре извођења позиција демонтаже и рушења са корисником објекта договорити начин и место привременог, односно коначног одлагања демонтираних елемената, као и начин и место одлагања и предају кориснику објекта, што је потребно констатовати кроз грађевински дневник. Градска депонија је удаљена око 5км и наплаћује услугу одлагања шута и отпада. |  |  |  |  |  |  |
|  | А. ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.1 | Припремни радови: обилазак објекта, пражњење инсталације грејања и сл. Обрачун паушалан | пауш. | 1,00 |  |  |  |  |
| 14.1.2 | Демонтажа грејних тела-радијатора (челични, чланкасти, ливени) ради кречења просторија, испирања, чишћења и фарбања истих. Обрачун по комаду. | ком | 36,00 |  |  |  |  |
| 14.1.3 | Демонтажа радијаторских вентила, навијака и холендера ради замене због: цурења, оштећења-дотрајалости. Обрачун по комплету DN 20 - Ø3/4" DN 15 - Ø1/2" | компл. компл. | 11,00 25,00 |  |  |  |  |
| 14.1.4 | Демонтажа славина за пуњење и пражњење ради замене због: цурења, оштећења-дотрајалости. Обрачун по комаду. DN 15 - Ø1/2" | ком | 6,00 |  |  |  |  |
| 14.1.5 | Демонтажа ручних славина за испуштање ваздуха ради замене због: цурења, оштећења-дотрајалости. Обрачун по комаду. DN 10 - Ø3/8" | ком | 15,00 |  |  |  |  |
| 14.1.6 | Испирање хладном водом под притиском демонтираних грејних тела од наталожене нечистоће. Обрачун по комаду. | ком | 36,00 |  |  |  |  |
|  | ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ НА ИНСТАЛАЦИЈАМА ГРЕЈАЊА УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |
|  | Б. МОНТАЖНИ РАДОВИ НА ИНСТАЛАЦИЈАМА ГРЕЈАЊА |  |  |  |  |  |  |
| 14.2.1 | Набавка и уградња нових термостатских радијаторских вентила са термоглавом, тип: CALEFFI или одговарајући. Обрачун по комаду DN 20 - Ø3/4" DN 15 - Ø1/2" | ком ком | 11,00 25,00 |  |  |  |  |
| 14.2.2 | Набавка и уградња нових радијаторских навијака, тип: CALEFFI или одговарајући. Обрачун по комаду DN 20 - Ø3/4" DN 15 - Ø1/2" | ком ком | 11,00 25,00 |  |  |  |  |
| 14.2.3 | Набавка и уградња нових славина за пуњење и пражњење, комплет са капом и ланчићем. Обрачун по комаду. DN 15 - Ø1/2" | ком | 6,00 |  |  |  |  |
| 14.2.4 | Набавка и уградња нове ручне радијаторске славинице за испуштање ваздуха. Обрачун по комаду. DN 15 - Ø1/2" | ком | 15,00 |  |  |  |  |
| 14.2.5 | Набавка и уградња нове ручне радијаторске челичне редукције. Обрачун по комаду Ø5/4"- Ø1/2" | ком | 15,00 |  |  |  |  |
| 14.2.6 | Монтажа демонтираних грејних тела-радијатора након свих радова: испирања, фарбања и сл. Обрачун по комаду радијатора | ком | 36,00 |  |  |  |  |
| 14.2.7 | Преправка веза на појединим местима због померања грејних тела и замене вентила, навијака или холендера. Обрачун по комаду. | ком | 15,00 |  |  |  |  |
| 14.2.8 | Чишћење-испирање система радијаторског грејања-цевне мреже и проба на притисак. Обрачун је паушалан. | пауш. | 1,00 |  |  |  |  |
| 14.2.9 | Чишћење спољних видљивих кородираних површина цевне мреже и грејних тела до металног сјаја, а потом минизирање у два пролаза. Обрачун по м2 | м2 | 15,00 |  |  |  |  |
| 14.2.10 | Чишћење спољних видљивих површина цевне мреже и грејних тела од разних видова нечистоће - припреме за фарбање завршном бојом. Обрачун по м2 | м2 | 230,00 |  |  |  |  |
| 14.2.11 | Фарбање спољних видљивих површина цевне мреже и грејних тела белом бојом у два слоја. Боја је отпорна на температуру до 1200С. Ценом је обухваћена и набавка потребног материјала | м2 | 245,00 |  |  |  |  |
| 14.2.12 | Набавка и уградња осталог потрошног материјала: тефлон, конац за дихтовање, конзоле, шрафовска роба, гас, жица за варење и сл. Обрачун је паушалан. | пауш. | 1,00 |  |  |  |  |
|  | МОНТАЖНИ РАДОВИ НА ИНСТАЛАЦИЈАМА ГРЕЈАЊА УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |
|  | МАШИНСКИ РАДОВИ НА ИНСТАЛАЦИЈАМА ГРЕЈАЊА УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |
|  | ХV ЕЛЕКТРО РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | I) ДЕМОНТАЖЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | НАПОМЕНА: Пре извођења позиција демонтаже са инвеститором договорити начин и место привременог одлагања демонтираних елемената, као и начин и место одвожења и предају инвеститору, што треба комплетно обухватити ценом позиције. |  |  |  |  |  |  |
| 15.1.1 | Демонтажа плафонских арматура расветних тела. Склонити на место где одреди инвеститор. Обрачун по комаду расветног тела. | ком | 150.00 |  |  |  |  |
| 15.1.2 | Демонтажа електрo утичница и прекидача. Обрачун по комаду. | ком | 200.00 |  |  |  |  |
| 15.1.3 | Демонтажа постојећих инсталација видно постављених са поновном монтажом под малтер где је то могуће, а остале у новим одговарајућим ПВЦ каналицама . По завршетку тих радова извршити испитивање, пуштање у рад и издавање писане потврде од овлашћеног лица. Обрачун по м2 површине објекта. | м2 | 845.00 |  |  |  |  |
|  |  | I) ДЕМОНТАЖЕ УКУПНО: |  |  |  |  |  |
|  | II) РАДОВИ НА ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈИ |  |  |  |  |  |  |
| 15.2.1 | Претходно испитивање електро инсталације, са дефинисањем струјних кругова, испорука материјала (инсталационих каблова, разводних кутија и кабловских каналица са свим потребним радовима). Обрачун по м2 површине објекта. | м2 | 845.00 |  |  |  |  |
| 15.2.2 | Замена тј. набавка и уградња инсталационих обичних прекидача за у зид, (10А, 250V) | ком | 20.00 |  |  |  |  |
| 15.2.3 | Замена тј. набавка и уградња инсталационих серијских прекидача за у зид (10А, 250V) | ком | 40.00 |  |  |  |  |
| 15.2.4 | Замена тј. набавка и уградња инсталационих наизменичних прекидача за у зид (10А, 250V) | ком | 6.00 |  |  |  |  |
| 15.2.5 | Замена тј. набавка и уградња инсталационих унакрсних прекидача за у зид, (10А, 250V) | ком | 1.00 |  |  |  |  |
| 15.2.6 | Замена тј. набавка и уградња инсталационих серијских прекидача за на зид, (10А, 250V) | ком | 2.00 |  |  |  |  |
| 15.2.7 | Замена тј. набавка и уградња инсталационих прикључница за у зид 16А, 250V | ком | 100.00 |  |  |  |  |
| 15.2.8 | Замена тј. набавка и уградња инсталационих прикључница за на зид са поклопцем 16А, 250V | ком | 6.00 |  |  |  |  |
| 15.2.9 | Замена тј. набавка и уградња инсталационих трофазних прикључница 16А, 3x230/400V | ком | 5.00 |  |  |  |  |
| 15.2.10 | Замена тј. набавка и уградња инсталационих трофазних прикључница 32А, 3x230/400V | ком | 2.00 |  |  |  |  |
| 15.2.11 | Замена тј. набавка и уградња нових надградних ЛЕД светиљки ознаке А, сличне типу GMBLEONE- 36W-FT-N Flux Technology snage 36W. Кућиште направљено од челичног лима пластифицираног у белу боју. ЛЕД светлосни извор су четири ЛЕД цеви снаге 9W са централним ЛЕД драјвером и струјном регулаци-јом. Светлосни извор ефикасности120 lm/W. ЛЕД драјвер PF 0,95. Топлота боје 4000K ± 100K. Опални дифузор. Степен заштите ИП44. Димензија 600x600x75mm | ком | 63.00 |  |  |  |  |
| 15.2.12 | Замена тј. набавка и уградња нових надградних LED светиљки ознаке Б, сличне типу GMBLEONE- 36W-FT-N Flux Technology снаге 36W. Кућиште направљено од челичног лима пластифицираног у белу боју. ЛЕД светлосни извор са централним ЛЕД драјвером и струјном регулацијом. Светлосни извор ефикасности120 lm/W. ЛЕД драјвер PF 0,95. Топлота боје 4000K ± 100K. Опални дифузор. Степен заштите ИП44. Димензија 1200x300x75mm | ком | 17.00 |  |  |  |  |
| 15.2.13 | Замена тј. набавка и уградња нових надградних LED панела ознаке Ц, слични типу GMB-PL-FT-N Flux Technology снаге 40W. Кућиште је надградно за монтажу на плафон, направљено од алуминијума пластифицираног у белу боју. Боја светлости је неутрално бела од 4050К (максимално одступање +-100). Поседује регулацију са централним напајањем и NTC зaштиту од прегоревања јединице. PF driver-a износи минимум 0,95. Светлосни извор ефикасности120 lm/W. Степен заштите ИП44. Димензија 1200x300mm | ком | 18.00 |  |  |  |  |
| 15.2.14 | Замена тј. набавка и уградња нових надградних LED светиљки ознаке Д, слични типу GMBLIGONI-36WFT-N Flux Technology снаге 36W. Тело светиљке је хладноваљани челични лим, у дуплој механичкој заштити пластифицирано у белу боју са високо квалитетним површинским премазом отпорним на агенсе из средстава за чишћење и дезинфекцију. Светиљке су израђене са дупло параболичним површинама подвргнутим анти- иридесцентном процесу са ниском сјајношћу и MRO-4 завршним слојем. Доњи протектор је израђен од каљеног стакла дебљине 4мм. Боја светлости је неутрално бела од 4050К (максимално одступање +-100). Поседује регулацију са централним напајањем и NTC зaштиту од прегоревања јединице. PF driver-a износи минимум 0,95. Светлосни извор ефикасности120 lm/W. Степен заштите ИП65. Димензија 600x600mm | ком | 44.00 |  |  |  |  |
| 15.2.15 | Замена тј. набавка и уградња нових надградних LED рефлектора ознаке Е, слични типу GMBPCB- FT-N Flux Technology снаге 30W. Кућиште је надградно, направљено од алуминијума, врхунски дизајн хладњака, веома мали трансформатор, ниска радна температура, мала потрошња енергије и дуг век трајања. Боја светлости је неутрално бела од 4050К (максимално одступање +-100). Поседује регулацију са централним напајањем и NTC зaштиту од прегоревања напојне јединице. PF driver-a износи минимум 0,95. Светлосни извор ефикасности120 lm/W. Степен заштите ИП44. Димензија Ø230mm | ком | 31.00 |  |  |  |  |
| 15.2.16 | Замена тј. набавка и уградња нових фасадних рефлектора ознаке Ф, слични типу GMB-FL/SHP- 30W-FT Flux Technology snage 30W. Кућиште је од алуминијума, дитрибуција светлости се врши путем оптике израђене од РММА материјала и користи извор светлости у технологији "SMD on board" .Светлосни извор ефикасности125 lm/W. Димензија 252x72mm. Степен заштите ИП65 | ком | 1.00 |  |  |  |  |
| 15.2.17 | Замена тј. набавка и уградња нових надградних LED светиљки ознаке Г, сличне типу GMBMOONLIGHT-FT-N Flux Technology snage 20W. Светлосни извор ефикасности 120lm/W. Димензија 500x80x90mm. Боја осветљења 4500К. Степен заштите ИП44 | ком | 9.00 |  |  |  |  |
| 15.2.18 | Замена тј. набавка и монтажа надградне противпа-ничне светиљке LED30 DL747 BB LINK, ознаке Х, 230V, 50Hz, са пуњивом батеријом NiCd 4V, 2,5Ah, снаге 2W (30 диода), димензија 340х76х76мм, ИП20 | ком | 21.00 |  |  |  |  |
| 15.2.19 | Израда пројекта изведеног стања на електроинсталацијама и на једноплним шемама у разводним орманима. | ком | 1.00 |  |  |  |  |
|  | РАДОВИ НА ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈИ УКУПНО |  |  |  |  |  |  |
|  | ЕЛЕКТРО РАДОВИ УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |
|  | XVI ИНСТАЛАЦИЈЕ АУТОМАТСКЕ ДОЈАВЕ ПОЖАРА |  |  |  |  |  |  |
|  | I) СТАБИЛНА ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Набавка, испорука и монтажа интерактивног комбинованог детектора, типа MTD 533X, производње Seconet AG/Аустрија може бити конфигурисан као оптички детектор, термички детектор или комбиновани оптичко-термички детектор у складу са EN 54-7 и EN 54-5 нормама, за рану детекцију тињајућих и отворених пожара са појавом дима или без дима. Оптички детектор ради на принципу CUBUS Plus efekta, са аутоматском адаптацијом на стање околине у којој је. Термички детектор се конфигурише за рад у класи A1, A2 и B, у условима нормално повишене температуре (indeks S) и нормално смањене температуре (indeks R). Детектор поседује могућност програмског подешавања прага аларма и перманентног само-надзора у циљу аутоматске интерактивне адаптације. Садржи интегрисани заштитни изолатор петље. Програмско додељивање адресе и аутоматско препознавање јединственог серијског броја детектора. Радна температура -25°/+60°C, дозвољена влажност 70% перманентно, 95% краткотрајно, радни напон 12-30V, напајање из петље, потрошња у мирном стању 120μA, у аларму 2,5mA. Степен заштите IP 44 (са базом),димензије са базом 118x67,5mm (DxV), тежина 125g, кућиште од ABS пластике, беле боје RAL 9016. VdS сертификат бр.G210115 | ком | 54.00 |  |  |  |  |
| 16.2 | Набавка, испорука имонтажа стандардне детекторске базе, типа USB502-6 производње Schrack-Seconet AG/Аустрија за прикључење аутоматских детектора на X-Line петљу. Садржи 6-полни конектор за стандардну конекцију и могућност додатног 4-полног конектора за додатне апликације. Степен заштите IP44, димензије 118x28mm, тежина 70g, радна температура -25°/+70°C,дозвољена влажност 10%-95% од ABS пластике, беле боје RAL 9016. | ком | 54.00 |  |  |  |  |
| 16.3 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на кабловску инсталацијуручног јављача пожара, типа MCP 545X-1R производње Schrack-Seconet AG/Аустрија за рад у X-LINE адресној петљи, типа A у складу са EN54-11, активација ломом стакла. LED индикација аларма. Интегрисани заштитни изолатор петље. Напајање из петље, потрошња у мирном стању 120μA, у аларму 2,5mA, степен заштите IP24, радна температура -20°/+50°C црвене боје RAL 3001. Са заштитним поклопцем од случајне активације типа PS 200. VdS сертификат бр.G210092 | ком | 13.00 |  |  |  |  |
| 16.4 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на кабловску инсталацију алармне сирене са бљескалицом, типа VBT-32 производње Seconet AG/Аустрија конвенционалног типа, за унутрашњу/спољну монтажу. Селектор 32 тона, напајање 18-35V, потрошња 41mA na 24V, гласност 78-98dB/m, црвене боје, радна температура -20°/+70°C, степен заштите IP65, димензије 93,6x106,9mm. | ком | 5.00 |  |  |  |  |
| 16.5 | Набавка, испорука и монтажа по зиду и плафону HALOGEN FREE каналице са поклопцем 25х16mm за полагање каблова за повезивање елемената система дојаве пожара (аутоматски и ручни јављачи) | m | 350.00 |  |  |  |  |
| 16.6 | Израда на зидовима од опеке у вертикалном разводу шлицева, полагања PVC ребрастих цеви Ø16/12mm са затварањем истих и довођењем у првобитно стање | m | 30.00 |  |  |  |  |
| 16.7 | Набавка, испорука и полагање HALOGEN FREE кабла JH(st)H 2x2x0,8mm кроз HALOGEN FREE каналице и PVC ребрасте цеви за аутоматске детекторе и ручне јављаче пожара | m | 650.00 |  |  |  |  |
| 16.8 | Набавка, испорука и полагање HALOGEN FREE кабла са одржавањем функционалности у пожару JЕ H(st)H 2x2x0,8mm FE 180/E30 по зиду и плафону на металним одстојним ватроотпорним обујмицама 3 ком/м, типловима и шрафовима за причвршћивање најмање истих карактеристика у пожару као и кабл за напајање алармних сирена. | m | 120.00 |  |  |  |  |
| 16.9 | Подешавање уређаја и опреме, повезивање централних уређаја, тестирање и програмирање, пуштање у рад, провера функционалне исправности система, обука корисника и израда упутства за руковање | ком | 1.00 |  |  |  |  |
| 16.10 | Израда пројекта изведеног стања система дојаве пожара на начин и у обиму који се захтева по Закону о заштиту од пожара ради исходовања сагласности надлежне Управе при МУП-у. | ком | 1.00 |  |  |  |  |
|  | РАДОВИ НА ИНСТАЛАЦИЈИ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |
|  | ИНСТАЛАЦИЈЕ АУТОМАТСКЕ ДОЈАВЕ ПОЖАРА УКУПНО : |  |  |  |  |  |  |
|  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА А) ОБЈЕКАТ 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | I) ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | II) КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | III) ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | IV) ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | V) РАДОВИ БЕТОНИРАЊА И МАЛТЕРИСАЊА |  |  |  |  |  |  |
|  | VI) ГИПСАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | VII) БРАВАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | VIII) РАДОВИ ГРАЂЕВИНСКЕ СТОЛАРИЈЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | IX) КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | X) МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ И ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | XI) ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | XII) РАДОВИ НА ИНСТАЛАЦИЈИ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | XIII) ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | XIV) МАШИНСКИ РАДОВИ НА ИНСТАЛАЦИЈАМА ГРЕЈАЊА |  |  |  |  |  |  |
|  | XV) ЕЛЕКТРО РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | XVI) ИНСТАЛАЦИЈЕ АУТОМАТСКЕ ДОЈАВЕ ПОЖАРА |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО А) ОБЈЕКАТ 1: |  |  |  |  |  |  |
|  | Б) OБJEKAT 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | I) ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | НАПОМЕНА: Пре извођења позиција демонтаже и рушења са инвеститором договорити начин и место привременог, односно коначног одлагања демонтираних елемената, као и начин и место одлагања и предају инвеститору, што је потребно констатовати кроз грађевински дневник. Градска депонија је удаљена око 5км и наплаћује услугу одлагања шута и отпада. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Припрема локације (ограђивање градилишта, обезбеђивање ел. енергије и воде за потребе извођача радова, физичко обезбеђење градилишта, договор са корисником објекта о организацији радова и нормалном функционисању Дома здравља, динамици извођења радова и др.). Обрачун паушално. | пауш. | 1,00 |  |  |  |  |
| 1.2 | Демонтажа постојеће хидроизолације равног крова, чишћење и припрема подлоге за даљи рад, као и скидање изолације са ободних зидова, са утоваром и одвозом на депонију. Обрачун по m2 хоризонталне површине равног крова. | m2 | 840,00 |  |  |  |  |
| 1.3 | Уклањање подних и зидних керамичких плочица са подова и зидова просторија са утоваром и одвозом шута на депонију. Обрачун по m2. | m2 | 510,00 |  |  |  |  |
| 1.4 | Демонтажа комплет унутрашњих дрвених врата и прозора са оквиром из масивних зидова са записничком предајом кориснику објекта и одлагањем на локацију на градилишту коју одреди корисник. Обрачун по комаду. | ком | 89,00 |  |  |  |  |
| 1.5 | Демонтажа комплет спољашње столарије дрвених, металних и ПВЦ врата и прозора са оквиром из масивних зидова са записничком предајом кориснику објекта и одлагањем на локацију на градилишту коју одреди корисник. Обрачун по ком.столарије површине мање од 2 m2. | ком | 57,00 |  |  |  |  |
| 1.6 | Демонтажа комплет спољашње столарије дрвених, металних и ПВЦ врата и прозора са оквиром из масивних зидова са записничком предајом кориснику објекта и одлагањем на локацију на градилишту коју одреди корисник. Обрачун по комаду столарије површине веће од 2 m2. | ком | 54,00 |  |  |  |  |
| 1.7 | Демонтажа лименог покривача стрехе од поцинкованог лима, уз записничку предају инвеститору, са утоваром и одвозом на локацију удаљености до 2км, коју одреди корисник објекта, ради рециклаже. Обрачун по m2. | m2 | 120,00 |  |  |  |  |
| 1.8 | Демонтажа лимених окапница равног крова, тараса и прозора од поцинкованог лима, уз записничку предају инвеститору, са утоваром и одвозом на локацију удаљености до 2км, коју одреди корисник објекта, ради рециклаже. Обрачун по m1. | m1 | 336,00 |  |  |  |  |
| 1.9 | Демонтажа лимених олучних вертикала и хоризонтала од поцинкованог лима уз записничку предају инвеститору, са утоваром и одвозом на локацију удаљености до 2км, коју одреди корисник објекта, ради рециклаже. Обрачун по m1. | m1 | 175,00 |  |  |  |  |
| 1.10 | Уклањање оштећених, одлепљених и подклобучених подних ПВЦ облога са подова просторија са утоваром и одвозом шута на депонију. Обрачун по m2. | m2 | 860,00 |  |  |  |  |
| 1.11 | Уклањање подлупљеног малтера са зидова са утоваром и одвозом шута на депонију. Обрачун по m2. | m2 | 110,00 |  |  |  |  |
| 1.12 | Демонтажа подне облоге од ламината са утоваром у возила и одвозом на депонију. Обрачун по m2. | m2 | 170,00 |  |  |  |  |
| 1.13 | Демонтажа преграда од иверице, у просторијама приземља:15,16,17 и 21 и у просторијама спрата 32 и 33, демонтажа облоге инсталационих цеви од иверице и дрвета. Обрачун паушално. | пауш. | 1,00 |  |  |  |  |
| 1.14 | Демонтажа прозорских решетки и одвоз на депонију коју одреди надзорни орган. Обрачун по комаду решетке. | ком. | 2,00 |  |  |  |  |
| 1.15 | Демонтажа надстрешнице од челичних профила покривене лексаном. Демонтирану надстрешиницу одложити на депонију коју одреди надзорни орган. Обрачун по комаду. | ком. | 1,00 |  |  |  |  |
| 1.16 | Демонтажа постојећег кровног покривача - салонита са надстрешнице-трема поред Хитне помоћи са утоваром и одвозом истог на место које одреди надзорни орган. Обрачун по м2. | м2 | 69,85 |  |  |  |  |
| 1.17 | Рушење преградног зида од пуне опеке дебљине 12 cm. Рушење извести заједно са надвратником и свим облогама на зиду. Шут прикупити, утоварити на камион и одвозти на градску депонију. Обрачун по m2 срушеног зида. | m2 | 7,00 |  |  |  |  |
|  |  | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ УКУПНО: |  |  |  |  |  |
|  | II) КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Набавка и уградња ПВЦ мембране за хидроизолацију равног крова типа "SIKA","FATRA" или одговарајуће. Изолација се поставља преко минералне вуне на целој хоризонталној површини равног крова, као и на вертикалним површинама (назидци, димњаци, вентилационе главе) до 25цм висине, а позицијом је обухваћена набавка и уградња ПВЦ холкер-лајсни и обрада око сливника. Обрачун по м2 развијене хидроизоловане површине крова. | m2 | 840,00 |  |  |  |  |
| 2.2 | Набавка и уградња вертикалне дрвене даске по ободу дела равног крова са препуштеним стрехама димензија 48/280 mm. У обрачун су урачунати и потребни метални елементи за фиксирање даске који се монтирају на размаку од 150 cm на подлогу бетонске плоче кровне таванице. Обрачун по m1 уграђеног елемента. | m1 | 170,00 |  |  |  |  |
| 2.3 | Набавка материјала, израда, транспорт и уградња кровних сливника Ø110mm од ПВЦ-а (произвођач "SIKA" или сл). Обрачун по комаду. | ком. | 2,00 |  |  |  |  |
| 2.4 | Набавка материјала, израда, транспорт и уградња вентилационих капа Ø100mm од ПВЦ-а (произвођач "SIKA" или сл. Обрачун по комаду. | ком. | 3,00 |  |  |  |  |
| 2.5 | Набавка материјала, израда, транспорт и уградња вентилационих капа Ø70mm од ПВЦ-а (произвођач "SIKA" или сл. Обрачун по комаду. | ком. | 3,00 |  |  |  |  |
| 2.6 | Набавка, транспорт и уградња OSB плоча дебљине д=15мм преко постојеће кровне конструкције надстрешнице-трема код гараже. Обрачун по м2 плоча. | м2 | 69,85 |  |  |  |  |
| 2.7 | Набавка, транспорт и уградња водонепропусне, паропропусне кровне фолије преко OSB плоча на кровној конструкцији надстрешнице-трема код гараже. Обрачун по м2 фолије. | м2 | 69,85 |  |  |  |  |
| 2.8 | Набавка и постављање салонита шрафљењем шрафовима са дихтунг гумицама на подрожњаче 5/8. Нове подрожњаче се куцају управно на постојеће рогове преко фолије и ОSB плоча. | м2 | 69,85 |  |  |  |  |
|  |  | КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ УКУПНО: |  |  |  |  |  |
|  | III) ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Набавка и уградња окапница прозора од пластифицираног алуминијумског лима у боји постојеће столарије, Рш до 25cm, са прелазом преко фасаде мин. 3cm и заштитом од могућег дизања и промене дужине услед температурних промена, са савијањем уз фасаду и прозор. Димензије и количина уграђених окапница треба да одговара дотрајалим демонтираним окапницама. Обрачун по м1 окапница. | m1 | 149,00 |  |  |  |  |
| 3.2 | Набавка и уградња окапница надстрешница, назидака равног крова и тераса од поцинкованог пластифицираног лима д=0,55mm, Рш до 40cm. Димензије и количина уграђених окапница треба да одговара дотрајалим демонтираним окапницама. Обрачун по m1 окапница. | m1 | 192,00 |  |  |  |  |
| 3.3 | Покривање кровних стреха поцинкованим пластифицираним лимом дебљине 0,60mm. Покривање извести према детаљу пројекта. Обрачун по m2 покривене стрехе. | m2 | 120,00 |  |  |  |  |
| 3.4 | Набавка и уградња олучних вертикала од поцинкованог пластифицираног лима д=0,55mm, Рш до 50cm. Димензије и количина уграђених олучних вертикала треба да одговара дотрајалим демонтираним олуцима. Обрачун по м1 олучних вертикала. | m1 | 65,00 |  |  |  |  |
| 3.5 | Набавка и уградња лежећих олучних хоризонтала од поцинкованог пластифицираног лима д=0,6 mm, Рш до 40 cm. Димензије и количина уграђених олучних вертикала треба да одговара дотрајалим демонтираним олуцима. Обрачун по m1 олучних вертикала. | m1 | 115,00 |  |  |  |  |
|  |  | ЛИМАРСКИ РАДОВИ УКУПНО: |  |  |  |  |  |
|  | IV) ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Набавка, транспорт и полагање табли од тврдо пресоване минералне вуне за термоизолацију равног крова укупне дебљине д=15cm (два слоја по 7.5 cm сложених на преклоп). Јединичном ценом су обухваћени шрафови дужине цм (5ком/m2) са типловима за причвршћивање табли. Обрачун по m2. | m2 | 840,00 |  |  |  |  |
| 4.2 | Израда хидроизолације подова санитарних, дела просторија у приземљу и терасе од битуменске мембране типа "КОНДОР" или одговарајуће д=4 mm преко подлоге премазане битулитом, уз варење спојева по врућем поступку, са задизањем уз зидове. У цену улази набавка материјала. Обрачун по m2 изоловане површине пода, односно зида. | m2 | 310,00 |  |  |  |  |
| 4.3 | Израда хидроизолације дела зидова од опеке у сутерену са којих је обијен подлупљени малтер до висине од 80cm, са претходном припремом зида и фуга премазивањем пенетратом у три премаза и дерсовањем фуга хидроизолационим малтером (пенетрат и малтер типа "TEXASPENETRAT TP-4MS" или одговарајући), по упутству произвођача. У цену улази и набавка материјала. Обрачун по m2 изоловане површине зида. | m2 | 340,00 |  |  |  |  |
|  |  | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ УКУПНО: |  |  |  |  |  |
|  | V) РАДОВИ БЕТОНИРАЊА И МАЛТЕРИСАЊА |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Малтерисање оштећених делова зидова са којих је уклоњен подлупљени малтер, цементним малтером у односу 1:3 у два слоја д=2,5 cm (грунт и пердаш) уз претходно наношење подлоге од цементног млека, са набавком свог потребног материјала. Обрачун по m2. | m2 | 110,00 |  |  |  |  |
| 4.2 | Израда цементне подне кошуљице у делу приземља, дебљине д=4cm са додатком влакана од полиестра. Површина кошуљице након уградње мора бити идеално равна и хоризонтална. Ова позиција обухвата набавку целокупно потребног материјала. Обрачун по m2. | m2 | 310,00 |  |  |  |  |
|  | РАДОВИ БЕТОНИРАЊА И МАЛТЕРИСАЊА УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |
|  | VI) ГИПСАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Затварање отвора у зидовима таблама од гипскартонских плоча дебљине 12.5cm на металној потконструкцији типа "Кnauf" или одговарајућих, са набавком материјала и бандажирањем спојева. Простор између две плоче попуњава се минералном вуном. Обрачун по m2 затворене површине отвора. | m2 | 6,00 |  |  |  |  |
| 6.2 | Израда преградног зида, на металној подконструкција обложеној обострано двоструким гипс картонским плочама деблљина 2*12,5 mm. Преградни зид израдити од поцинкованих профила CW75, унутар зида поставити камену вуну дебљине 50 mm. Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама. Обрачун по m2 постављене површине. | m2 | 8,50 |  |  |  |  |
| 6.3 | Облагање инсталационих цеви, у просторијама приземља: 15,16,17 и 21 и просторијама спрата: 32 и 33, гипскартонским плочама дебљине 9mm са шрафљењем на потконструкцију од челичних поцинкованих профила (CD, UD). Испуна од минералне вуне. Саставе плоча бандажирати и глетовати. У цену улази набавка материјала. Обрачун по m2. | m2 | 23,00 |  |  |  |  |
| 6.4 | Облагање постојећих зидова влагоотпорним гипскартонским плочама дебљине 12.5mm на челичној потконструкцији систем KNAUF D112 или одговарајућих. Потконструкцију израдити од монтажних поцинкованих профила CD 60/27 директно причвршћених за зид и обложити га гипс-картонским плочама по упутству произвођача. Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама. Обрачун по m2. | m2 | 12,00 |  |  |  |  |
|  |  | ГИПСАРСКИ РАДОВИ УКУПНО: |  |  |  |  |  |
|  | VII) БРАВАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Набавка и уградња надсрешнице од челичних кутијастих профила са покривачем од клирита дим боје, према детаљу из пројекта. Обрачун по комаду. | ком | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | БРАВАРСКИ РАДОВИ УКУПНО: |  |  |  |  |  |
|  | VIII) РАДОВИ ГРАЂЕВИНСКЕ СТОЛАРИЈЕ |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Израда, транспорт и уградња једнокрилних унутрашњих врата са штоковима од ПВЦ-а који није рециклиран у белој боји, комплет опремљена квалитетним оковом типа Roto или одговарајући, за затварање и забрављивање, са испуном од ПВЦ равног панела према шеми столарије из пројекта, уз причвршћивање и заптивање полиуретанском пеном. Јединичном ценом је обухваћена и обрада шпалетни гипс- картонским плочама након уградње са уградњом металних угаоних лајсни на испупченим ивицама. Прецизне мере извадити на лицу места. Обрачун по комаду врата. V 1, зидарске мере 101/205 cm V 2, зидарске мере 91/205 cm V 3, зидарске мере 81/205 cm V 4, зидарске мере 71/205 cm | ком. ком. ком. ком. | 26,00 25,00 13,00 15,00 |  |  |  |  |
| 8.2 | Израда, транспорт и уградња једнокрилних унутрашњих, врата са шалтером, са штоковима од ПВЦ-а који није рециклиран, у белој боји, комплет опремљена квалитетним оковом типа Roto или одговарајући, за затварање и забрављивање, са испуном од стакла и ПВЦ равног панела према шеми столарије из пројекта, уз причвршћивање и заптивање полиуретанском пеном. Јединичном ценом је обухваћена и обрада шпалетни гипс-картонским плочама након уградње са уградњом металних угаоних лајсни на испупченим ивицама. Прецизне мере извадити на лицу места. Обрачун по комаду врата. V 2a, зидарске мере 91/205 cm | ком | 1,00 |  |  |  |  |
| 8.3 | Израда, транспорт и уградња једнокрилних унутрашњих, клизних врата са штоковима од ПВЦ-а који није рациклиран, у белој боји, комплет опремљена квалитетним оковом за затварање и забрављивање,типа Roto или одговарајући, са испуном од ПВЦ равног панела према шеми столарије из пројекта, уз причвршћивање и заптивање полиуретанском пеном. Јединичном ценом је обухваћена и обрада шпалетни гипс-картонским плочама након уградње са уградњом металних угаоних лајсни на испупченим ивицама. Прецизне мере извадити на лицу места. Обрачун по комаду врата. V 2b, зидарске мере 91/205 cm | ком | 1,00 |  |  |  |  |
| 8.4 | Израда, транспорт и уградња једнокрилних унутрашњих, звучно изолованих врата са штоковима од ПВЦ-а који није рациклиран у белој боји, комплет опремљена квалитетним оковом за затварање и забрављивање,типа Roto или одговарајући, са испуном од ПВЦ равног панела према шеми столарије из пројекта, уз причвршћивање и заптивање полиуретанском пеном. Јединичном ценом је обухваћена и обрада шпалетни гипс-картонским плочама након уградње са уградњом металних угаоних лајсни на испупченим ивицама. Прецизне мере извадити на лицу места. Обрачун по комаду врата. V 2c, зидарске мере 91/205 cm | ком | 2,00 |  |  |  |  |
| 8.5 | Израда, транспорт и уградња једнокрилних унутрашњих, звучно изолованих врата са штоковима од ПВЦ-а који није рециклиран, у белој боји, комплет опремљена квалитетним оковом за затварање и забрављивање, типа Roto или одговарајући, са испуном од ПВЦ равног панела према шеми столарије из пројекта, уз причвршћивање и заптивање полиуретанском пеном. Јединичном ценом је обухваћена и обрада шпалетни гипс-картонским плочама након уградње са уградњом металних угаоних лајсни на испупченим ивицама. Зидарске мере отвора 71/205. Прецизне мере извадити на лицу места. Обрачун по комаду врата. V4a, зидарске мере 71/205 cm | ком | 2,00 |  |  |  |  |
| 8.6 | Израда, транспорт и уградња унутрашње столарије са штоковима од ПВЦ-а који није рециклиран у белој боји, комплет опремљена квалитетним оковом типа Roto или одговарајући, за затварање и забрављивање, затакљених двоструким стаклом 4+12+4 и испуном од ПВЦ равног панела према шеми столарије из пројекта, уз причвршћивање и заптивање полиуретанском пеном. Јединичном ценом је обухваћена и обрада шпалетни гипс-картонским плочама након уградње са уградњом металних угаоних лајсни на испупченим ивицама. Прецизне мере извадити на лицу места. Обрачун по комаду врата и прозора. V12, зидарске мере 128/205 цм-двокрилана врата V16, зидарске мере 98/250 цм-једнокрилна врата са светларником V17, зидарске мере 176/238цм -двокрилана клизна врата са светларником P19, зидарске мере 168/110 цм -фиксни прозор V18, зидарске мере 193/314 цм, двокрилна врата са светларником V19, зидарске мере 187/314 цм, двокрилна врата са светларником | ком ком ком ком ком ком | 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 |  |  |  |  |
| 8.7 | Израда, транспорт и уградња унутрашње столарије портирнице са шалтерима и штоковима од ПВЦ профила који није рециклиран, у белој боји, комплет опремљена квалитетним оковом типа Roto или одговарајући, за затварање и забрављивање, затакљених двоструким стаклом 4+12+4 и испуном од ПВЦ равног панела према шеми столарије из пројекта, уз причвршћивање и заптивање полиуретанском пеном. Прецизне мере извадити на лицу места. Обрачун по комаду панела. I6, унутрашњи панел, зидарске мере174/215 cm I7, унутрашњи панел, зидарске мере 289/215 cm | ком ком | 1,00 1,00 |  |  |  |  |
| 8.8 | Израда, транспорт и уградња спољашње столарије од ПВЦ шестокоморних профила који није рециклиран, у белој боји, комплет опремљена квалитетним оковом типа Roto или одговарајући за затварање и забрављивање, затакљених двоструким стаклом ClimaGuard Solar 4+16+4 и испуном од ПВЦ равног панела према шеми столарије из пројекта, уз причвршћивање и заптивање полиуретанском пеном. Прецизне мере извадити на лицу места. Обрачун по комаду врата и прозора. P1, зидарске мере 182/147 cm- двокрилни прозор U=1,31 W/m2K P2, зидарске мере 91/147 cm- једокрилни прозор U=1,32 W/m2K P3, зидарске мере 182/99 cm- двокрилни прозор U=1,43 W/m2K P3а, зидарске мере 182/99 cm- двокрилни прозор U=1,43 W/m2K P4, зидарске мере 73/90 cm- једокрилни прозор U=1,38 W/m2K P5, зидарске мере 85/83 cm- једнокрилни прозор U=1,45 W/m2K P6 зидарске мере 183/83 cm - двокрилни прозор P7 зидарске мере 257/118 cm- двокрилни прозор U=1,41 W/m2K P8 зидарске мере 185/118 cm- двокрилни прозор U=1,43 W/m2K P9 зидарске мере 175/125 cm- двокрилни прозор U=1,33 W/m2K P10 зидарске мере 155/97 cm- двокрилни прозор U=1,35 W/m2K P11 зидарске мере 182/97 cm- двокрилни прозор U=1,33 W/m2K P11а зидарске мере 182/97 cm- двокрилни прозор U=1,33 W/m2K P12 зидарске мере 302/80 cm- трокрилни прозор P13 зидарске мере 187/187 cm- двокрилни прозор U=1,35 W/m2K P13а зидарске мере 187/187 cm- двокрилни прозор, U=1,35 W/m2K P14 зидарске мере 96/187 cm- једнокрилни прозор U=1,4 W/m2K P15 зидарске мере 80/120 cm- једнокрилни прозор U=1,35 W/m2K P16 зидарске мере 67/102 cm- једнокрилни прозор U=1,37 W/m2K V7, зидарске мере 190/232 cm, двокрилна врата, U=1,3 W/m2K V8, зидарске мере 110/243 cm, једнокрилна врата, U=1,3 W/m2K V9, зидарске мере 101/243 cm, једнокрилна врата, U=1,31 W/m2K V10, зидарске мере 181/223 cm, двокрилна врата, U=1,3 W/m2K V11, зидарске мере 188/243 cm, двокрилна врата са светларником, U=1,3 W/m2K V13, зидарске мере 88/243 cm, једнокрилна врата са светларником, U=1,32 W/m2K V21, зидарске мере 101/283 cm, једнокрилна врата са светларником, U=1,3 W/m2K V20, зидарске мере 187/277 cm, двокрилна врата са светларником, U=1,3 W/m2K | ком ком ком ком ком ком ком ком ком ком ком ком ком ком ком ком ком ком ком ком ком ком ком ком ком ком ком | 6,00 8,00 2,00 1,00 9,00 1,00 2,00 3,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 3,00 23,00 2,00 20,00 6,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 |  |  |  |  |
| 8.9 | Израда, транспорт и уградња хоризонтално ребрастих гаражних сегментних врата са пешачким вратима која се отварају у поље, са мотором и три даљинска управљача. Панел врата од челичне љуске са термоизолационом испуном. Прецизне мере извадити на лицу места. Обрачун по комаду врата. V14, зидарске мере 300/225 cm, гаражна врата | ком | 3,00 |  |  |  |  |
| 8.10 | Израда, транспорт и уградња панела у холу од вешкоморних алуминијумских термопрекидних профила са термопрекидом мин. ширине 24 mm са термоиспуном између полиамида, боја бела. Панел застакљен двоструким стаклом 4+16+4 ClimаGuard Solar. Комплет опремљена квалитетним оковом за затварање и забрављивање типа Roto или одговарајући са отварањем према шеми браварије. Опремљених маказама и вентусом. Прецизне мере извадити на лицу места. Обрачун по комаду панела. I1, спољашњи панел, зидарске мере 428/314 cm, U=1,44 W/m2K I2, спољашњи панел, зидарске мере 129/314 cm, U=1,35 W/m2K I3, спољашњи панел, зидарске мере 378/314 cm, U=1,42 W/m2K I4, спољашњи панел, зидарске мере 430/296 cm, U=1,44 W/m2K I5, спољашњи панел, зидарске мере 375/296 cm, U=1,41 W/m2K | ком ком ком ком ком | 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 |  |  |  |  |
| 8.11 | Набавка и уградња унутрашњих прозорских клупица од ПВЦ материјала ширине до 25cm са подлошкама отпорним на притисак. Клупице се фиксирају силиконским лепком типа "SIKA" или одговарајућег. Прецизне мере извадити на лицу места. Обрачун по m1. | m1 | 149,00 |  |  |  |  |
|  |  | РАДОВИ ГРАЂЕВИНСКЕ СТОЛАРИЈЕ УКУПНО: |  |  |  |  |  |
|  | IX) КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Набавка материјала и лепљење подних противклизајућих керамичких плочица I класе према избору корисника објекта, са фуговањем антибактеријском и антифунгицидном масом за фуговање типа "SIKA" или одговарајуће. Ширина фуге је 2 mm, а прелазне лајсне су алуминијумске. Обрачун по m2 готове облоге. | m2 | 208,50 |  |  |  |  |
| 9.2 | Набавка материјала и лепљење подних против клизајућих керамичких плочица I класе на спољашњем степеништу, према избору инвеститора, са фуговањем. У обрачун су укључене степенишне лајсне од елоксираног алуминијума са уметком гуме или шмиргле против клизања, као и израда сокле висине 8 cm уз зид степенишне жардињере. Обрачун по m2 готове облоге. | m2 | 49,00 |  |  |  |  |
| 9.3 | Набавка материјала и лепљење зидних керамичких плочица I класе, по избору корисника објекта, до висине 180 cm, са фуговањем антибактеријском и антифунгицидном масом за фуговање типа "SIKA" или одговарајуће. Ширина фуге је 2mm. Испупчене ивице заштитити уградњом алуминијумских угаоних лајсни. Обрачун по м2 готове облоге. | m2 | 495,00 |  |  |  |  |
| 9.4 | Набавка материјала и израда сокле од зидних керамичких плочица по избору инвеститора до висине 10 cm, са фуговањем. Обрачун по m1 готове облоге. | m1 | 90,00 |  |  |  |  |
|  |  | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ УКУПНО: |  |  |  |  |  |
|  | X) МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ И ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Набавка материјала, делимично глетовање и бојење постојећих зидова. У делу објекта се зидови боје у пуној висини, а у делу објекта изнад висине 150cm од пода (изнад масне сокле), односно изнад 180 cm (изнад керамике) од пода све до плафона дисперзивном перивом бојом светле нијансе по избору инвеститора, са свим потребним предрадњама. У ову позицију спадају све поправке пукотина и припрема површине за кречење. Отвори чија је површина већа од 3m2 се одбијају. Обрачун по m2 окречене површине зидова и шпалетни. | m2 | 1.270,00 |  |  |  |  |
| 10.2 | Набавка материјала, делимично глетовање и бојење постојећих зидова, шпалетни и парапета масном бојом. Зидови се боје до висине 150 cm од пода у боји која одговара боји дисперзије, а по избору инвеститора, са свим потребним предрадњама. У ову позицију спадају све поправке пукотина и припрема површине. Обрачун по m2. | m2 | 995,00 |  |  |  |  |
| 10.3 | Набавка материјала и бојење плафона и спуштених плафона дисперзивном белом бојом са свим потребним предрадњама. Обрачун по m2. | m2 | 760,50 |  |  |  |  |
| 10.4 | Бојење приземног дела фасаде од пикованог малтера акрилном енергетски штедљивом фасадном бојом типа MIG - Energy Saving Paint или одговарајуће, високо отпорном на топлотно зрачење, према стандарду DIN EN ISO 11507 min 1000 сати, ph вредности min 8.0 и степеном рефлексије min 80%, са поправком оштећених делова постојеће фасаде, уз наношење одговарајуће подлоге по упутству произвођача боје. Тон светао по избору пројектанта. Бојење вршити у два премаза. За наведене карактеристике доставити атесте. Отвори величине до 3 m2 се не одбијају. Ценом позиције је обухваћена набавка материјала и монтажа скеле. Обрачун по m2. | m2 | 262,00 |  |  |  |  |
| 10.5 | Набавка материјала и израда спратног дела фасаде. Подлогу припремити наношењем мрежице, грађевинског лепка за завршни слој од декоративног пластифицираног малтера. Финална обрада је заглађене -FULL структуре. Обрачун по m2 обрађене површине. | m2 | 300,00 |  |  |  |  |
| 10.6 | Набавка материјала и обрада степенишне жардињере и венца око застакљеног хола спрата (у нивоу подне плоче) наношењем мрежице, грађевинског лепка и завршног слоја видсококвалитетног, акрилног малтера - кулир. Обрачун по m2. | m2 | 32,00 |  |  |  |  |
| 10.7 | Бојење унутрашње ограде бојом у два премаза по избору инвеститора, уз претходну припрему. Ценом је обухваћена набавка потребног материјала. Обрачун по m2 површине ограде добијене као производ његове висине и дужине. | m2 | 5,00 |  |  |  |  |
| 10.8 | Бојење спољашње ограде бојом у два премаза по избору инвеститора, уз претходну припрему. Ценом је обухваћена набавка потребног материјала. Обрачун по m2 површине ограде добијене као производ његове висине и дужине. | m2 | 48,00 |  |  |  |  |
| 10.9 | Бојење заштитних решетки на прозорима и спољним вратима бојом за метал по избору инвеститора, на лицу места-без демонтаже решетки, уз претходну припрему и заштиту фасаде и грађевинске столарије. Ценом је обухваћена набавка потребног материјала. Обрачун по m1 отвора заштићеног решеткама. | m2 | 7,00 |  |  |  |  |
| 10.10 | Лакирање дрвених рукохвата лаком за дрво у два слоја уз претходну демонтажу, припрему површине и финалну монтажу лакираних рукохвата. У цену позиције урачунат сав потребан материјал. Обрачун по м1 рукохвата. | m1 | 11,00 |  |  |  |  |
| 10.11 | Бојење зидова и плафона просторија у приземљу дисперзивним перивим бојама типа MIG - Energy Saving Paint или одговарајуће, у два премаза енергетски штедљивом акрилном бојом која рефлектује топлоту, класа емисије мин. А+, ph вредност мин. 8,0, класа ватроотпорности мин. А2. У ову позицију спадају све поправке пукотина и припрема површине за кречење. За потребне карактеристике доставити атесте. Отвори површине до 3м2 се не одбијају. Обрачун по m2. | m2 | 1.470,00 |  |  |  |  |
|  | MOЛЕРСКО ФАРБАРСКИ И ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |
|  | XI) ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Набавка и постављање хетерогене ПВЦ подне облоге са полиуретанском заштитом типа Novoflor Extra - "FATRA" или одговарајуће, дебљине 2мм, са хабајућим слојем 0,8mm, површинске тежине од 3180g/m2, комерцијалне класификације 34, групе хабања Т, а противклизност ДС. Подна облога се поставља до 10cm висине уза зид са уградњом угаоног форматизера од ПВЦ-а ширине 44мм, за добијање правилног заобљења на прелазу између хоризонталне и вертикалне површине, а према детаљу из пројекта. Јединичном ценом је обухваћена и припрема подлоге (чишћење, равнање и др.), као и сав потребан материјал. Обрачун по m2 развијене површине. | m2 | 860,00 |  |  |  |  |
| 11.2 | Набавка и постављање прелазне PVC соклене лајсне типа "FATRA" или одговарајуће, на висини од 10 cm изнад пода на прелазу са ПВЦ подлоге на зид, са причвршћењем за зид силиконским лепком. Обрачун по m1 лајсне. | m1 | 1.010,00 |  |  |  |  |
|  |  | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ - УКУПНО: |  |  |  |  |  |
|  | XII) РАДОВИ НА ИНСТАЛАЦИЈИ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Набавка, транспорт и монтажа комплетног умиваоника I класе од белог фајанса са стојећом једноручном батеријом за топлу и хладну воду и сифоном за одвод, са повезивањем на постојећу инсталацију. Умиваоник је величине 61x44x51.5 cm. Уградња преко типли на носеће зидове по упутству произвођача. Ценом је обухваћена демонтажа постојећег. Обрачун по комаду. | ком | 31,00 |  |  |  |  |
| 12.2 | Набавка, транспорт и монтажа комплетног стојећег WC-а од фајанса I класе са доњим одводом (симплон). У комплету је пластична даска, ЕК вентил, надградни водокотлић са одговарајућим спојним цевима. Ценом је обухваћена демонтажа постојећег. Обрачун за комплет монтиран WC. | ком | 9,00 |  |  |  |  |
| 12.3 | Набавка и монтажа акумулационог електричног бојлера запремине 80 л, са казаном од инокса, сигурносним вентилом и спојним ˝бринокс˝ цревима. Ценом је обухваћена демонтажа постојећег. Обрачун за комплет. | ком | 1,00 |  |  |  |  |
| 12.4 | Набавка и монтажа електричног бојлера запремине 10 л и спојним ˝бринокс˝ цревима. Ценом је обухваћена демонтажа постојећег. Обрачун за комплет. | ком | 30,00 |  |  |  |  |
| 12.5 | Набавка, транспорт и монтажа дводелне судопере са уграђеном стојећом једноручном батеријом за топлу и хладну воду. Судопера је величине 60x80x90цм. Ценом је обухваћена демонтажа постојеће. Обрачун по комаду. | ком | 2,00 |  |  |  |  |
| 12.6 | Набавка и монтажа следеће опреме: зидно огледало 60х80цм зидни дозатор течног сапуна зидни диспензер папирних убруса зидни диспензер тоалетног папира | ком ком ком ком | 31,00 31,00 31,00 9,00 |  |  |  |  |
| 12.7 | Замена вирбле вентила са украсном капом, са набавком материјала. Обрачун по комаду. | ком | 31,00 |  |  |  |  |
| 12.8 | Замена ЕК вентила. Ценом је обухваћена демонтажа постојећих, набавка и уградња нових. Обрачун по комаду. | ком | 71,00 |  |  |  |  |
| 12.9 | Замена постојећих поцинкованих цеви за хладну и топлу воду у мокрим чворовима где је предвиђена комплетна замена подних и зидних керамичких плочица, без повећања капацитета инсталација. Цеви су од полипропилена NP 10 bar. Цеви се постављају у зиду. Јединичном ценом је обухваћена набавка и уградња цевног материјала, холендера и фитига, штемовање канала,пробијање отвора и фиксирање монтираних цеви уз демонтажу старих. Обрачун по м1 монтираних цеви. Ø20мм Ø25мм | м1 м1 | 10,00 2,90 |  |  |  |  |
| 12.10 | Испитивање новомонтиране водоводне инсталације на пробни притисак у присуству надзорног органа са израдом записника. Обрачун по м1 изведене инсталације. | м1 | 12,90 |  |  |  |  |
| 12.11 | Машинско одгушивање постојеће канализације водом под високим притиском са испирањем. Обрачун по м1. | м1 | 10,00 |  |  |  |  |
|  | РАДОВИ НА ИНСТ. ВОДОВОДА И КАНАЛИЗ. УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |
|  | XIII) ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Пажљиво ручно изношење и одвоз елемената намештаја и опреме из просторија у којима се изводе радови на место унутар објекта које одреди надзорни орган са враћањем након завршетка радова. Обрачун паушалан. | пауш. |  |  |  |  |  |
| 13.2 | Набавка и уградња зидне заштитне даске од универа дебљине д=18mm, ширине 20cm у белој боји, кантоване са свих страна ABS траком, за постављања у чекаоницама на зидовима, тако да доња ивица даске буде на 60cm од пода. Даска се причвршћује за зид помоћу завртња и типлова. Обрачун по m1. | m1 | 75,00 |  |  |  |  |
| 13.3 | Детаљно чишћење просторија након завршетка свих радова. Обрачун по м2 нето површине објекта.. | м2 | 1.360,00 |  |  |  |  |
|  |  | ОСТАЛИ РАДОВИ УКУПНО: |  |  |  |  |  |
|  | XIV) ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Машинско разбијање бетонске плоче изнад укопане цистерне за мазут д=20cm, разбијање бетонских тротоара д=10cm ради постављања бетонске каналете, разбијање дела бетонских шахтова изнад пројектоване нивелете и др. са утоваром и одвозом шута на депонију. Обрачун по m3 разбијеног бетона. | m3 | 20,00 |  |  |  |  |
| 14.2 | Пражњење мазута из укопане цистерне (око 10 тона) са одвозом на место које одреди корисник објекта до 50км. Обрачун по тони мазута. | t | 10,00 |  |  |  |  |
| 14.3 | Утовар у камионе и одвоз раније насуте земље са површина планираних за зеленило на депонију, као и земље из дренажних ровова. Обрачун по м3 земље у растреситом стању. | m3 | 70,00 |  |  |  |  |
| 14.4 | Набавка и уградња каменог агрегата фракције 0- 31,5mm за нивелацију терена и затрпавање рупа са збијањем у слојевима до потребног модула стишљивости Мс=80МРа. Обрачун по m3 каменог агрегата. | m3 | 18,50 |  |  |  |  |
| 14.5 | Ископ земље за тротоаре око објекта на местима где је претходно разбијен оштећени бетон и однет шут, са утоваром у возила и одвозом на депонију, као и збијањем постељице виброжабом. Обрачун по m3 ископа у збијеном стању. | m3 | 5,10 |  |  |  |  |
| 14.6 | Набавка, транспорт и уградња шљунка природне гранулације за тампон слој д=10cm, са збијањем виброжабом. Обрачун по m3 уграђеног шљунка у збијеном стању. | m3 | 5,10 |  |  |  |  |
| 14.7 | Санација тротоара и степеништа око објекта где је претходно разбијен оштећени бетон и однет шут. Бетонирање се изводи бетоном МБ30 д=12cm, уградњом арматурне мреже Q188 и набавком потребног материјала. Обрачун по m2 уграђеног бетона. | m2 | 50,95 |  |  |  |  |
| 14.8 | Набавка и уградња дренажних двослојних цеви HDPE Ø160mm од пелиетилена, са прорезима од мин. 50cm2/m1, типа "Пештан" или одговарајуће. Цеви се постављају у дренажном рову на слоју шљунка дебљине 10cm, укопане до коте фундирања објекта. Цеви се облажу геотекстилом, а потом поново затрпавају слојем шљунка дебљине 10цм. У цену позиције урачунат је и шљунак и геотекстил. Обрачун по m1 дренажних цеви. | m1 | 60,00 |  |  |  |  |
| 14.9 | Набавка и уградња "ибер-лауфа" гранулације од 31,5-63mm за затрпавање дренажног рова. Ров се затрпава до дубине од 20cm од нивоа терена и прекрива геотекстилом. Позиција обухвата набавку и уградњу "ибер-лауфа" и геотекстила. Обрачун по m3 уграђеног материјала. | m3 | 45,00 |  |  |  |  |
| 14.10 | Затрпавање површинског дела дренажног рова земљом из ископа. Обрачун по m3. | m3 | 10,00 |  |  |  |  |
| 14.11 | Набавка и уградња сивих бетонских ивичњака 18/24/80 на бетону МБ20 д=10cm, са блоковањем бетоном и фуговањем цементним малтером. Обрачун по m1 ивичњака. | m1 | 15,50 |  |  |  |  |
| 14.12 | Набавка и уградња сиве бетонске каналете 40/40/10 на бетону МБ20 д=10cm, са фуговањем цементним малтером. Обрачун по m1 каналете. | m1 | 74,00 |  |  |  |  |
| 14.13 | Набавка и уградња сиве бетонске каналете 25/33/10 на бетону МБ20 д=10cm, са фуговањем цементним малтером. Обрачун по m1 каналете. | m1 | 31,80 |  |  |  |  |
| 14.14 | Набавка и уградња недостајуће ливено-гвоздене сливничке решетке 40х40cm изнад постојећег сливника на бетону МБ20, д=10cm и позиционирањем на пројектовану коту нивелете. Обрачун по комаду. | ком. | 1,00 |  |  |  |  |
| 14.15 | Издизање/спуштање постојећих ливено- гвоздених поклопаца шахтова и сливничких решетки са рамом на пројектовану коту нивелете, на слоју бетона МБ20, д=10cm. Обрачун по комаду. | ком. | 8,00 |  |  |  |  |
| 14.16 | Одгушивање канала постојеће атмосферске канализације водом под високим притиском. Обрачун по m1 канализације. | m1 | 40,00 |  |  |  |  |
| 14.17 | Поправка постојеће металне ограде, са пескирањем, фарбањем основном и завршном бојом у по два премаза. У цену је урачуната демонтажа и поновна монтажа. Обрачун по m2 платна ограде. | m2 | 30,00 |  |  |  |  |
| 14.18 | Набавка и монтажа клизне капије ширине 4,40m, висине 150cm, од челичних електроварених шавних цеви, 40х30 (рам) и 25х25 (испуна), према детаљу из пројекта, са фарбањем основном и завршном бојом у по два премаза. У цену је урачуната демонтажа постојеће двокрилне капије и монтажа нове клизне, са набавком и уградњом: точкића са носачем (2 комада), носача вођица и вођица Ø35х50 (2 комада), шине Ø16 (8 m) и граничника. Задржавају се постојећи челични стубови. Обрачун по комаду капије. | ком. | 1,00 |  |  |  |  |
| 14.19 | Набавка и монтажа поклопца канала за поправку возила испред гараже. Поклопац је из три једнака сегмента од челичног лима д=1 mm са ојачањем од челичних профила. Димензије поклопца и отвора канала су 90х300 cm.Димензије узети на лицу места. Обрачун по m2 поклопца. | ком. | 1,00 |  |  |  |  |
| 14.20 | Набавка и ручна уградња асфалтбетона АБ-11 д=4cm, преко претходно припремљене подлоге од каменог агрегата до потребног модула стишљивости Мс=80МРа, са контролом носивости подлоге методом кружне плоче, уз израду записника о мерењу и нивелацијом према пројектованим котама. Обрачун по m2. | m2 | 793,50 |  |  |  |  |
|  |  | ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ УКУПНО: |  |  |  |  |  |
|  | XV МАШИНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | А. ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | А1. ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ НА ИНСТАЛАЦИЈИ ГРЕЈАЊА |  |  |  |  |  |  |
| 15.1.1 | Припремни радови: обилазак објекта, пражњење инсталације грејања и сл. Обрачун паушалан | пауш | 1,00 |  |  |  |  |
| 15.1.2 | Демонтажа грејних тела-радијатора (челични, чланкасти, ливени) ради кречења просторија, испирања, чишћења и фарбања истих. Обрачун по комаду. | ком | 60,00 |  |  |  |  |
| 15.1.3 | Демонтажа радијаторских вентила, навијака и холендера ради замене због: цурења, оштећења-дотрајалости. Обрачун по комплету. DN 20-Ø3/4" DN 15-Ø1/2" | компл. компл. | 23,00 37,00 |  |  |  |  |
| 15.1.4 | Демонтажа славина за пуњење и пражњење ради замене због: цурења, оштећења-дотрајалости. Обрачун по комаду. DN 15-Ø1/2" | ком | 23,00 |  |  |  |  |
| 15.1.5 | Демонтажа ручних славина за испуштање ваздуха ради замене због: цурења, оштећења-дотрајалости. Обрачун по комаду. DN 10-Ø3/8" | ком | 15,00 |  |  |  |  |
| 15.1.6 | Испирање хладном водом под притиском демонтираних грејних тела од наталожене начистоће. Обрачун по комаду | ком | 60,00 |  |  |  |  |
|  | ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ НА ИНСТАЛАЦИЈИ ГРЕЈАЊА УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |
|  | А2. ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ НА ИНСТАЛАЦИЈИ У ТОПЛОТНОЈ ПОДСТАНИЦИ-ТП |  |  |  |  |  |  |
| 15.2.1 | Демонтажа оштећене термоизолације (минерална вуна у облози од Ал лима) на цевима и елементима подстанице и одвајањем за рециклажу. Обрачун по м2. | м2 | 20,00 |  |  |  |  |
|  | ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ НА ИНСТАЛАЦИЈИ У ТП УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |
|  | А3. ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ НА ИНСТАЛАЦИЈАМА И ОПРЕМИ ДЕА |  |  |  |  |  |  |
| 15.3.1 | Демонтажа аксијалног вентилатора за општу вентилацију просторије ДЕА, производ: "ВЕНТИЛАТОР" Загреб, са одвајањем за рециклажу. Обрачун по комаду. тип: нема плочицу, Ø315 мм | ком | 1,00 |  |  |  |  |
| 15.3.2 | Демонтажа хладњака на дизел мотору ДЕА, који је процурео са одвајањем за рециклажу. Обрачун по комаду. ДЕА, тип: ТОРПЕДО-РАДЕ КОНЧАР В559/180, производ: ТОРПЕДО Ријека. Мотор, тип: ТОРПЕДО В 559 ZA, са 12 цилиндара, 169kW, хлађење: водено, бр.обртаја1500 о/мин, покретање: алнасери, акомулатори: 24 В, производ: ТОРПЕДО Ријека Генератор, тип: КОНЧАР 4S 355 S 85-4-MC, F 180kVA, Y 3x400/231 V. 260 A, 50 Hz, и системом регулације напона: електронски, производ: РАДЕ КОНЧАР Загреб | ком | 1,00 |  |  |  |  |
| 15.3.3 | Демонтажа-отварање дизел мотора СУС дизел агрегата, ради израде генералне мотора. Обрачун по комаду. ДЕА, тип: ТОРПЕДО-РАДЕ КОНЧАР В559/180, производ: ТОРПЕДО Ријека. Мотор, тип: ТОРПЕДО В 559 ZA, са 12 цилиндара, 169kW, хлађење: водено, бр.обртаја1500 о/мин, покретање: алнасери, акомулатори: 24 В, производ: ТОРПЕДО Ријека | ком | 1,00 |  |  |  |  |
|  | ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ НА ИНСТАЛАЦИЈАМА И ОПРЕМИ ДЕА УКУПНО |  |  |  |  |  |  |
|  | ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |
|  | Б. МОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | Б1. МОНТАЖНИ РАДОВИ НА ИНСТАЛАЦИЈИ ГРЕЈАЊА |  |  |  |  |  |  |
| 15.1.1 | Набавка и уградња нових термостатских радијаторских вентила са термоглавом, тип: CALEFFI или одговарајући. Обрачун по комаду. DN 20-Ø3/4" DN 15-Ø1/2" | ком. ком. | 23,00 37,00 |  |  |  |  |
| 15.1.2 | Набавка и уградња нових радијаторских навијака, тип: CALEFFI или одговарајући. Обрачун по комаду. DN 20-Ø3/4" DN 15-Ø1/2" | ком. ком. | 23,00 37,00 |  |  |  |  |
| 15.1.3 | Набавка и уградња нових славина за пуњење и пражњење, комплет са капом и ланчићем. Обрачун по комаду. DN 15-Ø1/2" | ком | 23,00 |  |  |  |  |
| 15.1.4 | Набавка и уградња нове ручне радијаторске славинице за испуштање ваздуха. Обрачун по комаду. DN 15-Ø1/2" | ком | 15,00 |  |  |  |  |
| 15.1.5 | Набавка и уградња нове радијаторске челичне редукције. Обрачун по комаду. Ø5/4"-Ø1/2" | ком | 15,00 |  |  |  |  |
| 15.1.6 | Монтажа демонтираних грејних тела-радијатора након свих радова: испирања, фарбања и сл. Обрачун по комаду радијатора. | ком | 60,00 |  |  |  |  |
| 15.1.7 | Преправка веза на појединим местима због померања грејних тела и замене вентила, навијака или холендера. Обрачун по комаду. | ком | 15,00 |  |  |  |  |
| 15.1.8 | Чишћење-испирање система радијаторског грејања-цевне мреже и проба на притисак. Обрачун је паушалан. | пауш. | 1,00 |  |  |  |  |
| 15.1.9 | Чишћење спољних видљивих кородираних површина цевне мреже и грејних тела до металног сјаја, а потом минизирање у два пролаза. Обрачун по м2. | м2 | 15,00 |  |  |  |  |
| 15.1.10 | Чишћењеспољних видљивих површина цевне мреже и грејних тела од разних видова нечистоће-припрема за фарбање завршном бојом. Обрачун по м2 | м2 | 350,00 |  |  |  |  |
| 15.1.11 | Фарбање спољних видљивих површина цевне мреже и грејних тела белом бојом у два слоја. Боја је отпорна на температуру до 1200С. Ценом је обухваћена и набавка потребног материјала. | м2 | 365,00 |  |  |  |  |
| 15.1.12 | Набавка и уградња осталог потрошног материјала: тефлон, конац за дихтовање, конзоле, шрафовска роба, гас, жица за варење и сл. Обрачун је паушалан. | пауш. | 1,00 |  |  |  |  |
|  | МОНТАЖНИ РАДОВИ НА ИНСТАЛАЦИЈИ ГРЕЈАЊА УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |
|  | Б2. МОНТАЖНИ РАДОВИ НА ИНСТАЛАЦИЈИ У ТОПЛОТНОЈ ПОДСТАНИЦИ-ТП |  |  |  |  |  |  |
| 15.2.1 | Чишћење спољних видљивих кородираних површина цевне мреже (DN 40 - DN 100, цца 10 m) и елемената подстанице (вентила, дела разделника, сабирника, измењивача, бојлера, експанзионе посуде, челичне конструкције и сл.) до металног сјаја, а потом минизирење у два пролаза. Обрачун са материјалом, по м2. | м2 | 10,00 |  |  |  |  |
| 15.2.2 | Чишћење спољних видљивих површина цевне мреже (DN 40 - DN 100, цца 10 m) и елемената подстанице (вентила, дела разделника, сабирника, измењивача, бојлера, експанзионе посуде, челичне конструкције и сл.) од разних видова нечистоће - припрема за фарбање завршном бојом. Обрачун са материјалом, по м2. | м2 | 10,00 |  |  |  |  |
| 15.2.3 | Фарбање спољних видљивих површина цевне мреже (DN 40 - DN 100, цца 10 m) и елемената подстанице (вентила, дела разделника, сабирника, измењивача, бојлера, експанзионе посуде, челичне конструкције и сл.) који се неизолују, завршном бојом у два слоја. Боја је отпорна на температуру до 1200С. Обрачун са материјалом, по м2. | м2 | 15,00 |  |  |  |  |
| 15.2.4 | Набавка и монтажа термоизолације (минерална вуна дебљине: 4 цм у облози од Ал лима, дебљине: 0,5 мм) на цевима (DN 40 - DN 100, цца 20 m) и елемената подстанице (разделника, сабирника, измењивача, бојлера и сл.). Обрачун по м2 уграђене изолације. | м2 | 25,00 |  |  |  |  |
| 15.2.5 | Завршни радови: обележавање струјних кругова-грана, смерова струјања, назива елемената подстанице, чишћење од наслагане прашине и других нечистоћа и шута са одвозом на депонију. Обрачун је паушалан. | пауш. | 1,00 |  |  |  |  |
|  | МОНТАЖНИ РАДОВИ НА ИНСТАЛАЦИЈИ У ТП УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |
|  | Б3. МОНТАЖНИ РАДОВИ НА ИНСТАЛАЦИЈАМА И ОПРЕМИ ДЕА |  |  |  |  |  |  |
| 15.3.1 | Набавка, испорука и уградња хладњака на дизел мотору ДЕА. Обрачун по комаду. ДЕА, тип: ТОРПЕДО-РАДЕ КОНАЧАР В559/180, производ: ТОРПЕДО Ријека. Мотор, тип: ТОРПЕДО В 559 ZA, са 12 цилиндара, 169 kW, хлађење: водено, бр.обртаја 1500 о/мин, покретање: алнасери, акомулатори: 24 В, производ: ТОРПЕДО Ријека. | ком | 1,00 |  |  |  |  |
| 15.3.2 | Израда генералне дизел мотора СУС дизел агрегата. Обрачун по комаду. ДЕА, тип: ТОРПЕДО-РАДЕ КОНАЧАР В559/180, производ: ТОРПЕДО Ријека. Мотор, тип: ТОРПЕДО В 559 ZA, са 12 цилиндара, 169 kW, хлађење: водено, бр.обртаја 1500 о/мин, покретање: алнасери, акомулатори: 24 В, производ: ТОРПЕДО Ријека. | ком | 1,00 |  |  |  |  |
| 15.3.3 | Набавка и монтажа аксијалног вентилатора за општу вентилацију просторије ДЕА, производ:S&P Шпанија или сл. тип HDB/4-315 IIBT5, капацитета: до 2000 м3/час, напор: 60 Ра, снага мотора: 120 W, 240 V, 50 Hz, 0,9 A | ком | 1,00 |  |  |  |  |
| 15.3.4 | Набавка, испорука и монтажа вентилационих решетки, производ: "АЕРОКЛИМА" Србија или одговарајуће. Обрачун по комаду. тип: ZH, 425x425 mm | ком | 1,00 |  |  |  |  |
| 15.3.5 | Набавка и монтажа собног подешивог термостата за управљање вентилатором за општу вентилацију ДЕА од 16А. Обрачун по комаду. | ком | 1,00 |  |  |  |  |
| 15.3.6 | Пуштање у рад и прибављање атестно-техничке документације. Обрачун за комплет. | компл. | 1,00 |  |  |  |  |
|  | Б3. МОНТАЖНИ РАДОВИ НА ИНСТАЛАЦИЈИ И ОПРЕМИ ДЕА УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |
|  | МОНТАЖНИ РАДОВИ УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |
|  | МАШИНСКИ РАДОВИ УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |
|  | XVI ЕЛЕКТРО РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | I) ДЕМОНТАЖЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | НАПОМЕНА: Пре извођења позиција демонтаже са инвеститором договорити начин и место привременог одлагања демонтираних елемената, као и начин и место одвожења и предају инвеститору, што треба комплетно обухватити ценом позиције. |  |  |  |  |  |  |
| 16.1.1 | Демонтажа плафонских арматура расветних тела. Склонити на место где одреди инвеститор. Обрачун по комаду расветног тела. | ком | 200.00 |  |  |  |  |
| 16.1.2 | Демонтажа електрo утичница и прекидача. Обрачун по комаду. | ком | 340.00 |  |  |  |  |
| 16.1.3 | Демонтажа постојећих инсталација видно постављених са поновном монтажом под малтер где је то могуће, а остале у новим одговарајућим ПВЦ каналицама . По завршетку тих радова извршити испитивање, пуштање у рад и издавање писане потврде од овлашћеног лица. Обрачун по м2 површине објекта. | м2 | 1,360.00 |  |  |  |  |
|  |  | ДЕМОНТАЖЕ УКУПНО |  |  |  |  |  |
|  | II) РАДОВИ НА ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈИ |  |  |  |  |  |  |
| 16.2.1 | Претходно испитивање електро инсталације, са дефинисањем струјних кругова, испорука материјала (инсталационих каблова, разводних кутија и кабловских каналица са свим потребним радовима). Обрачун по м2 површине објекта. | м2 | 1,360.00 |  |  |  |  |
| 16.2.2 | Замена тј. набавка и уградња инсталационих обичних прекидача за у зид, (10А, 250V) | ком | 25.00 |  |  |  |  |
| 16.2.3 | Замена тј. набавка и уградња инсталационих сери јских прекидача за у зид (10А, 250V) | ком | 55.00 |  |  |  |  |
| 16.2.4 | Замена тј. набавка и уградња инсталационих наизменичних прекидача за у зид (10А, 250V) | ком | 4.00 |  |  |  |  |
| 16.2.5 | Замена тј. набавка и уградња инсталационих обичних прекидача за на зид, (10А, 250V) | ком | 10.00 |  |  |  |  |
| 16.2.6 | Замена тј. набавка и уградња инсталационих серијских прекидача за на зид, (10А, 250V) | ком | 4.00 |  |  |  |  |
| 16.2.7 | Замена тј. набавка и уградња инсталационих прикључница за у зид 16А, 250V | ком | 210.00 |  |  |  |  |
| 16.2.8 | Замена тј. набавка и уградња инсталационих прикључница за на зид 16А, 250V | ком | 14.00 |  |  |  |  |
| 16.2.9 | Замена тј. набавка и уградња инсталационих трофазних прикључница 16А, 3x230/400V | ком | 5.00 |  |  |  |  |
| 16.2.10 | Замена тј. набавка и уградња нових надградних ЛЕД светиљки ознаке А, сличне типу GMBLEONE- 36W-FT-N Flux Technology snage 36W. Кућиште направљено од челичног лима пластифицираног у белу боју. ЛЕД светлосни извор су четири ЛЕД цеви снаге 9W са централним ЛЕД драјвером и струјном регулаци- јом. Светлосни извор ефикасности120 lm/W. ЛЕД драјвер PF 0,95. Топлота боје 4000K ± 100K. Опални дифузор. Степен заштите ИП44. Димензија 600x600x75mm | ком | 170.00 |  |  |  |  |
| 16.2.11 | Замена тј. набавка и уградња нових надградних LED светиљки ознаке Б, сличне типу GMB-LEONE-36W-FT-N Flux Technology снаге 36W. Кућиште направљено од челичног лима пластифицираног у белу боју. ЛЕД светлосни извор са централним ЛЕД драјвером и струјном регулацијом. Светлосни извор ефикасности 120 lm/W. ЛЕД драјвер PF 0,95. Топлота боје 4000K ± 100K. Опални дифузор. Степен заштите ИП44. Димензија 1200x300x75mm | ком | 21.00 |  |  |  |  |
| 16.2.12 | Замена тј. набавка и уградња нових надградних LED панела ознаке Ц, слични типу GMB-PL-FT-N Flux Technology снаге 40W. Кућиште је надградно за монтажу на плафон, направљено од алуминију-ма пластифицираног у белу боју. Боја светлости је неутрално бела од 4050К (максимално одступање +-100). Поседује регулацију са централним напа-јањем и NTC зaштиту од прегоревања јединице. PF driver-a износи минимум 0,95. Светлосни извор ефикасности 120 lm/W. Степен заштите ИП44. Димензија 1200x300mm | ком | 29.00 |  |  |  |  |
| 16.2.13 | Замена тј. набавка и уградња нових надградних LED светиљки ознаке Д, слични типу GMBLIGONI-36WFT-N Flux Technology снаге 36W. Тело светиљке је хладноваљани челични лим, у дуплој механичкој заштити пластифицирано у белу боју са високо квалитетним површинским премазом отпорним на агенсе из средстава за чишћење и дезинфекцију. Светиљке су израђене са дупло параболичним површинама подвргнутим анти- иридесцентном процесу са ниском сјајношћу и MRO-4 завршним слојем. Доњи протектор је израђен од каљеног стакла дебљине 4мм. Боја светлости је неутрално бела од 4050К (максима-лно одступање +-100). Поседује регулацију са централним напајањем и NTC зaштиту од прегоревања јединице. PF driver-a износи минимум 0,95. Светлосни извор ефикасности120 lm/W. Степен заштите ИП65. Димензија 600x600mm | ком | 15.00 |  |  |  |  |
| 16.2.14 | Замена тј. набавка и уградња нових надградних LED рефлектора ознаке Е, слични типу GMBPCB- FT-N Flux Technology снаге 30W. Кућиште је надградно, направљено од алуминијума, врхунски дизајн хладњака, веома мали трансформатор, ниска радна температура, мала потрошња енергије и дуг век трајања. Боја светлости је неутрално бела од 4050К (максимално одступање +-100). Поседује регулацију са централним напајањем и NTC зaштиту од прегоревања напојне јединице. PF driver-a износи минимум 0,95. Светлосни извор ефикасности 120 lm/W. Степен заштите ИП44. Димензија Ø230mm | ком | 16.00 |  |  |  |  |
| 16.2.15 | Замена тј. набавка и уградња нових надградних светиљки ознаке Ф, сличне типу GMB-LL40W-FT Flux Technology снаге 40W. Тело светиљке је екструдирани алуминијум пластифицираног у белу боју. ЛЕД светлосни извор са централним ЛЕД драјвером и струјном регулацијом. Светлосни извор ефикасности 130 lm/W. ЛЕД драјвер PF 0,95. Топлота боје 4000K ± 100K. Степен заштите ИП55. Димензија 1000x120x80mm | ком | 23.00 |  |  |  |  |
| 16.2.16 | Замена тј. набавка и уградња нових фасадних рефлектора ознаке Г, слични типу GMB-FL/S-HP- 30W-FT Flux Technology snage 30W. Кућиште је од алуминијума, дитрибуција светлости се врши путем оптике израђене од РММА материјала и користи извор светлости у технологији "SMD on board" .Светлосни извор ефикасности 125 lm/W. Димензија 252x72mm. Степен заштите ИП65 | ком | 4.00 |  |  |  |  |
| 16.2.17 | Замена тј. набавка и монтажа надградне противпаничне светиљке LED30 DL747 BB LINK, ознаке Х, 230V, 50Hz, са пуњивом батеријом NiCd 4V, 2,5Ah, снаге 2W (30 диода), димензија 340х76х76мм, ИП20 | ком | 16.00 |  |  |  |  |
| 16.2.18 | Израда пројекта изведеног стања на електроинсталацијама и на једнополним шемама у разводним орманима. | ком | 1.00 |  |  |  |  |
|  | РАДОВИ НА ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈИ УКУПНО |  |  |  |  |  |  |
|  | ЕЛЕКТРО РАДОВИ УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |
|  | XVII ИНСТАЛАЦИЈЕ АУТОМАТСКЕ ДОЈАВЕ ПОЖАРА |  |  |  |  |  |  |
|  | I) ДЕМОНТАЖЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | НАПОМЕНА: Пре извођења позиција демонтаже са инвеститором договорити начин и место привременог одлагања демонтираних елемената, као и начин и место одвожења и предају инвеститору, што треба комплетно обухватити ценом позиције. |  |  |  |  |  |  |
| 17.1.1 | Демонтажа постојећих 10 елемената ручних јављача, 4 алармне сирене и њихово одлагање на које одреди инвеститор | ком | 14.00 |  |  |  |  |
|  |  | ДЕМОНТАЖЕ УКУПНО |  |  |  |  |  |
|  | II) СТАБИЛНА ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА |  |  |  |  |  |  |
| 17.2.1 | Набавка, испорука и монтажа интерактвиног комбинованог детектора, типа MTD 533X, производње Seconet AG/Аустрија може бити конфигурисан као оптички детектор, термички детектор или комбиновани оптичко-термички детектор у складу са ЕN 54-7 и EN 54-5 номама, за рану детекцију тињајућих и отворених пожара са појавом дима или без дима. Оптички детектор ради на принципу CUBUS Plus ефекта, са аутоматском адаптацијом на стање околине у којој је. Термички детектор се конфигурише за рад у класи A1, A2 и B, у условима нормално повишене температуре (Indeks S) и нормално смањене температуре (indeks R). Детектор поседује могућност програмског подешавања прага аларма и перманентног само-надзора у циљу аутоматске интерактивне адаптације. Садржи интегрисани заштитни изолатор петље. Програмско додељивање адресе и аутоматско препознавање јединственог серијског броја детектора. Радна температура -25°/+60°C, дозвољена влажност 70% перманентно, 95% краткотрајно, радни напон 12-30V, напајање из петље, потрошња у мирном стању 120μA, у аларму 2,5mA. Степене заштите IP 44 (са базом), димензије са базом 118x67,5mm (DxV), тежина 125g, кућиште од ABS пластике, беле боје RAL 9016. VdS сертификат бр.G210115 | ком | 80.00 |  |  |  |  |
| 17.2.2 | Набавка, испорука и монтажа стандардне детекторске базе, типа USB502-6 производње Schrack-Seconet AG/Аустрија за прикључење аутоматских детектора на X-Line петљу. Садржи 6- полни конектор за стандардну конекцију и могућност додатног 4-полног конектора за додатне апликације. Степен заштите IP44, димензије 118x28mm, тежина 70g, радна температура -25°/+70°C, дозвољена влажност 10%-95% од ABS пластике, беле боје RAL 9016. | ком | 80.00 |  |  |  |  |
| 17.2.3 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на кабловску инсталацију ручног јављача пожара, типа MCP 545X-1R производње Schrack-Seconet AG/Аустрија за рад у X-LINE адресној петљи, типа A у складу са EN54-11, активација ломом стакла. LED индикација аларма. Интегрисани заштитни изолатор петље. Напајање из петље, потрошња у мирном стању 120μA, у аларму 2,5mA, степен заштите IP24, радна температура -20°/+50°C црвене боје RAL 3001. Са заштитним поклопцем од случајне активације типа PS 200. VdS сертификат бр.G210092 | ком | 13.00 |  |  |  |  |
| 17.2.4 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на кабловску инсталацију алармне сирене са бљескалицом, типа VBT-32 производње Seconet AG/Аустрија конвенционалног типа, за унутрашњу/спољну монтажу. Селектор 32 тона, напајање 18-35V, потрошња 41mA na 24V, гласност 78-98dB/m, црвене боје, радна температура -20°/+70°C, степен заштите IP65, димензије 93,6x106,9mm. | ком | 9.00 |  |  |  |  |
| 17.2.5 | Набавка, испорука и монтажа по зиду и плафону HALOGEN FREE каналице са поклопцем 25х16mm за полагање каблова за повезивање елемената система дојаве пожара (аутоматски и ручни јављачи | m | 460.00 |  |  |  |  |
| 17.2.6 | Израда на зидовима од опеке у вертикалном разводу шлицева, полагања PVC ребрастих цеви Ø16/12mm са затварањем истих и довођењем у првобитно стање | m | 20.00 |  |  |  |  |
| 17.2.7 | Набавка, испорука и полагање HALOGEN FREE кабла JH(st)H 2x2x0,8mm кроз HALOGEN FREE каналице и PVC ребрасте цеви за аутоматске детекторе и ручне јављаче пожара | m | 880.00 |  |  |  |  |
| 17.2.8 | Набавка, испорука и полагање HALOGEN FREE кабла са одржањем функционалности у пожару JЕ H(st)H 2x2x0,8mm FE 180/E30 по зиду и плафону на металним одстојним ватроотпорним обујмицама 3 ком/м, типловима и шрафовима за причвршћивање најмање истих карактеристика у пожару као и кабл за напајање алармних сирена. | m | 220.00 |  |  |  |  |
| 17.2.9 | Израда пројекта изведеног стања система дојаве пожара на начин и у обиму који се захтева по Закону о заштити од пожара ради исходовања сагласности надлежне Управе при МУП-у | ком | 1.00 |  |  |  |  |
|  | РАДОВИ НА ИНСТАЛАЦИЈИ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |
|  | XVIII ИНСТАЛАЦИЈЕ ПОЗИВНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ ИЗ ЛЕКАРСКЕ ОРДИНАЦИЈЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | I) ДЕМОНТАЖЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | НАПОМЕНА: Пре извођења позиција демонтаже са инвеститором договорити начин и место привременог одлагања демонтираних елемената, као и начин и место одвожења и предају инвеститору, што треба комплетно обухватити ценом позиције. |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.1 | Демонтажа постојећих елемената позивне сигнализације и њихово одлагање | ком | 12,00 |  |  |  |  |
|  |  | ДЕМОНТАЖЕ УКУПНО |  |  |  |  |  |
|  | II) ИНСТАЛАЦИЈА ПОЗИВНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ |  |  |  |  |  |  |
| 18.2.1 | Замена тј. набавка и уградња нове позивне сигнализације испред ординације која садржи напојну јединицу, микрофонско позивну јединицу, прикључни терминал, управљачки сет, собну сигналну лампу и звучни извор, са прилагођењем инсталација по упутству произвођача | ком | 12.00 |  |  |  |  |
| 18.2.2 | Испорука и монтажа по зиду и плафону HALOGEN FREE каналице 16х16мм за пролаз сигналних каблова за звучни извор и собну сигналну лампу | м | 100.00 |  |  |  |  |
| 18.2.3 | Испорука и полагање HALOGEN FREE кабла JH(st)H 2x2x0,6mm кроз HALOGEN FREE каналице за собну сигналну лампу, просечне дужине 8,5м | ком | 12.00 |  |  |  |  |
| 18.2.4 | Испорука и полагање HALOGEN FREE кабла LIHCH 2x0,75mm2 кроз HALOGEN FREE каналице за звучни извор, просечне дужине 8,5м | ком | 12.00 |  |  |  |  |
| 18.2.5 | Испитивање подешавање система и елемената инсталације за позив из ординације, а према уптству испоручиоца опреме | ком | 12.00 |  |  |  |  |
| 18.2.6 | Израда пројекта изведеног стања инсталације позивне сигнализације из лекарске ординације | ком | 1.00 |  |  |  |  |
|  | РАДОВИ НА ИНСТАЛАЦИЈИ ПОЗИВНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ УКУПНО |  |  |  |  |  |  |
|  | ИНСТАЛАЦИЈЕ ПОЗИВНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ ИЗ ЛЕКАРСКЕ ОРДИНАЦИЈЕ УКУПНО |  |  |  |  |  |  |
|  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА - Б) ОБЈЕКАТ 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | I) ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | II) КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | III) ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | IV) ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | V) РАДОВИ БЕТОНИРАЊА И МАЛТЕРИСАЊА |  |  |  |  |  |  |
|  | VI) ГИПСАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | VII) БРАВАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | VIII) РАДОВИ ГРАЂЕВИНСКЕ СТОЛАРИЈЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | IX) КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | X) МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ И ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | XI) ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | XII) РАДОВИ НА ИНСТАЛАЦИЈИ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | XIII) ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | XIV) ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | XV) РАДОВИ МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |
|  | XVI) ЕЛЕКТРО РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | XVII) РАДОВИ НА ИНСТАЛАЦИЈИ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА |  |  |  |  |  |  |
|  | XVIII) ИНСТАЛАЦИЈЕ ПОЗИВНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ ИЗ ЛЕКАРСКЕ ОРДИНАЦИЈЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО Б) ОБЈЕКАТ 2: |  |  |  |  |  |  |
|  | В) OБЈEKAT 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | I) ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | НАПОМЕНА: Пре извођења позиција демонтаже и рушења са инвеститором договорити начин и место привременог, односно коначног одлагања демонтираних елемената, као и начин и место одлагања и предају инвеститору, што је потребно констатовати кроз грађевински дневник. Градска депонија је удаљена око 5км и наплаћује услугу одлагања шута и отпада. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Припрема локације (ограђивање градилишта, обезбеђивање ел. енергије и воде за потребе извођача радова, физичко обезбеђење градилишта, договор са корисником објекта о организацији радова и нормалном функционисању Дома здравља, динамици извођења радова и др.). Обрачун паушално. | пауш. |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Демонтажа постојеће хидроизолације равног крова, чишћење и припрема подлоге за даљи рад, као и скидање изолације са ободних зидова, са утоваром и одвозом на депонију. Обрачун по м2 хоризонталне површине равног крова. | м2 | 1.173,67 |  |  |  |  |
| 1.3 | Уклањање подних и зидних керамичких плочица са подова и зидова просторија са утоваром и одвозом шута на депонију. Обрачун по м2. | м2 | 400,00 |  |  |  |  |
| 1.4 | Демонтажа вратних крила површине до 2 м2 и окова са штока (унутрашњих дрвених врата) са утоваром и одвозом на место које одреди инвеститор-корисник објекта. Обрачун по комаду. | ком | 165,00 |  |  |  |  |
| 1.5 | Пажљива демонтажа елемената алуминијумске грађевинске столарије разних димензија из постојећих алуминијумских фасадних портала и из зидова, са утоваром, транспортом и одвозом на место које одреди инвеститор/корисник објекта. Обрачун по комаду демонтираног елемента. до - 2 м2 - преко 2 м2 | ком ком | 350,00 86,00 |  |  |  |  |
| 1.6 | Демонтажа постојећих преграда од стакла д=8мм на фасади и унутрашњости објекта, причврћених силиконским везивом и челичним угаоним профилима, са утоваром у возила и одвозом на депонију. Обрачун по м2. | м2 | 100,00 |  |  |  |  |
| 1.7 | Демонтажа постојећих преграда од панела иверице и конструкције од челичних профила 30х30мм из санитарних просторија, са утоваром и одвозом на депонију. Обрачун по комаду. | ком | 71,00 |  |  |  |  |
| 1.8 | Демонтажа окапница, олучних вертикала и хоризонтала од поцинкованог лима, са утоваром и одвозом на депонију. Обрачун по м1. | м1 | 123,00 |  |  |  |  |
| 1.9 | Уклањање подних ПВЦ облога са подова просторија са утоваром и одвозом шута на депонију. Обрачун по м2. | м2 | 2.015,00 |  |  |  |  |
| 1.10 | Пажљиво рушење дела преградних зидова зиданих од опеке д=15цм, са утоваром и одвозом шута на депонију. Обрачун по м2 зида. | м2 | 8,00 |  |  |  |  |
| 1.11 | Скидање дрвене ламперије са потконструкцијом са плафона пасажа. Шут утоварити и одвести на депонију. Обрачун по м2 плафона. | м2 | 60,00 |  |  |  |  |
| 1.12 | Демонтажа спуштеног плафона из просторија апотеке са потконструкцијом. Шут утоварити у камионе и одвести на депонију. Обрачун по м2 плафона. | м2 | 60,00 |  |  |  |  |
| 1.13 | Демонтажа надстрешнице од лексана металне конструкције, са утоваром у возила и одвжењем на депонију. Обрачун по м2 надстрешнице. | м2 | 84,00 |  |  |  |  |
| 1.14 | Уклањање подне облоге од ПВЦ-а до цемнтне кошуљице са утоваром и транспортом на депонију. Позиција обухвата и уклањање остатака лепка и холкера са пода. Обрачун по м2. | м2 | 2.015,00 |  |  |  |  |
|  |  | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ УКУПНО: |  |  |  |  |  |
|  | II) КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Набавка, транспорт и полагање табли од тврдо пресоване минералне вуне за термоизолацију равног крова укупне дебљине д=20цм (два слоја по 10цм сложених на преклоп). Јединичном ценом су обухваћени шрафови дужине 40цм (5ком/м2) са типловима за причвршћивање табли. Обрачун по м2. | м2 | 1.118,22 |  |  |  |  |
| 2.2 | Набавка и уградња ПВЦ мембране (трајноеластична, UV отпорна, потпуно водонепропусна, дебљине 1,5мм) за хидроизолацију равног крова типа "SIKA" или сл. Изолација се поставља преко лакоармиране бетонске плоче на слоју геотекстила. Изолационе траке прописно причврстити за подлогу испод преклопа одговарајућим завртњима и типловима у систему одабраног произвођача. Траке се затим варе са међусобним преклапањем од 10цм. Боја је светла. Изолацију задићи уз холкер и типловати у вертикални део зида помоћу оригиналне холкер-лајсне. Јединичном ценом су обухваћени шрафови за причвршћивање дужине 40цм. У обрачун улази хоризонтална површина и вертикалне које се задижу уз холкере. Обрачун по м2. | м2 | 1.200,00 |  |  |  |  |
| 2.3 | Набавка и уградња ПВЦ завршне холкер-лајсне (произвођача "SIKA" или сл.) по ободу зида и подигнутих холкера. Обрачун по м1. | м1 | 221,80 |  |  |  |  |
| 2.4 | Набавка материјала, израда, транспорт и уградња кровних сливника Ø110мм од ПВЦ-а (произвођач "SIKA" или сл). Обрачун по комаду. | ком | 5,00 |  |  |  |  |
| 2.5 | Набавка материјала, израда, транспорт и уградња вентилационих капа Ø100мм од ПВЦ-а (произвођач "SIKA" или сл. Обрачун по комаду. | ком | 9,00 |  |  |  |  |
| 2.6 | Набавка материјала, израда, транспорт и уградња вентилационих капа Ø70мм од ПВЦ-а (произвођач "SIKA" или сл. Обрачун по комаду. | ком | 9,00 |  |  |  |  |
|  |  | КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ УКУПНО: |  |  |  |  |  |
|  | III) ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Набавка и уградња окапница надстрешница и назидака равног крова од поцинкованог пластифицираног лима д=0,55мм, до Рш=25цм, према детаљу из пројекта. Димензије и количина уграђених окапница треба да одговара дотрајалим демонтираним окапницама. Обрачун по м1 окапница. | м1 | 83,20 |  |  |  |  |
| 3.2 | Набавка и уградња олучних вертикала од поцинкованог пластифицираног лима д=0,55мм, 14х14цм. Димензије и количина уграђених олучних вертикала треба да одговара дотрајалим демонтираним олуцима. Обрачун по м1 олучних вертикала. | м1 | 40,00 |  |  |  |  |
| 3.3 | Израда и монтажа казанчета од поцинкованог пластифицираног лима дебљине д=0,55мм за пријем кишнице из олучне вертикале у атријумском делу изнад ветробрана, димензија 25х25х30цм. Ценом је обухваћен и материјал. Обрачун по комаду. | ком | 1,00 |  |  |  |  |
| 3.4 | Набавка и уградња олучне вертикале од поцинкованог пластифицираног лима д=0,55мм, 10х10цм са лулом за одвод кишнице са ветробрана у атријумском делу са пробијањем отвора на назитку. Обрачун по м1 олучне вертикале. | м1 | 3,50 |  |  |  |  |
|  |  | ЛИМАРСКИ РАДОВИ УКУПНО: |  |  |  |  |  |
|  | IV) ХИДРОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Израда хидроизолације подова санитарних и дела сутеренских просторија од битуменске мембране типа "КОНДОР" или одговарајуће, д=4мм преко подлоге премазане битулитом, уз варење спојева по врућем поступку. У цену улази набавка материјала. Обрачун по м2 изоловане површине пода, односно зида. | м2 | 50,00 |  |  |  |  |
|  |  | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ УКУПНО: |  |  |  |  |  |
|  | V) РАДОВИ БЕТОНИРАЊА И МАЛТЕРИСАЊА |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Израда слоја за пад од цементног естриха изнад ветробрана у атријумском делу, дебљине д=4- 10цм, са набавком свог потребног материјала. Обрачун по м2 . | м2 | 16,00 |  |  |  |  |
|  | РАДОВИ БЕТОНИРАЊА И МАЛТЕРИСАЊА УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |
|  | VI) ГИПСАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Облагање постојећих парапетних зидова таблама од тврдопресоване минералне вуне д=5цм и влагоотпорним гипскартонским плочама дебљине 12.5мм на металној потконструкцији систем KNAUF D112 или одговарајући. Хоризонталну површину затворити гипс- картонском плочом, а горњу ивицу заштитити перфорираном челичном угаоном лајсном. Потконструкцију израдити од одговарајућих поцинкованих профила директно причвршћених за постојећу алуминијумску конструкцију и под и обложити гипс-картонским плочама по упутству произвођача. Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама. У цену позиције улази сав потребан материјал (термоизолација, гипс- картонске плоче, потконструкција и угаоне лајсне). Висина парапета 90цм. Обрачун по м2. | м2 | 350,00 |  |  |  |  |
| 6.2 | Затварање отвора у зидовима таблама од гипскартонских плоча дебљине 12.5мм на металној потконструкцији са набавком материјала и бандажирањем спојева. Простор између две плоче попуњава се минералном вуном. Обрачун по м2 затворене површине отвора. | м2 | 15,00 |  |  |  |  |
| 6.3 | Израда спуштеног плафона у пасажу са челичном потконструкцијом и облагањем гипскартонским плочама дебљине 12,5мм систем KNAUF D112. Истовремено извршити уградњу термоизолације од минералне вуне д=10цм. Двоструку потконструкцију израдити од носивих и монтажних поцинкованих профила CD 60x27мм причвршћеним висилицама за таваницу плафон и обложити гипс-картонским плочама по пројекту и упутству произвођача. Саставе обрадити глет масом и бандажирати тракама. У цену улази и сав материјал за качење и ношење плафона, термоизолација и радна скела до 3м висине. Обрачун по м2. | м2 | 65,00 |  |  |  |  |
| 6.4 | Израда спуштеног плафона од минералних плоча у растеру 60х60цм монтираних на типску металну потконструкцију окачену висилицама за плафон. У плафону се оставља могућност уградње расветних тела. У цену улази набавка материјала и радна скела. Обрачун по м2. | м2 | 65,00 |  |  |  |  |
|  |  | ГИПСАРСКИ РАДОВИ УКУПНО: |  |  |  |  |  |
|  | VII) БРАВАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Израда и уградња ограде на западној страни објекта, висине 110цм од вертикално постављених челичних кутијастих профила 40х40мм на размаку од 100цм и челичног флаха 40х4мм на 12цм, са горње и доње стране завареног за хоризонтално постављене флахове истих димензија. Детаљ ограде приказан је у пројекту. Са горње стране је заварен, такође, челични профил 40х40мм. Позиција обухвата демонтажу постојеће дотрајале и оштећене ограде и одлагање на место које одреди надзорни орган. Обрачун по м1. | м1 | 85,00 |  |  |  |  |
|  |  | БРАВАРСКИ РАДОВИ УКУПНО: |  |  |  |  |  |
|  | VIII) РАДОВИ ГРАЂЕВИНСКЕ СТОЛАРИЈЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | Грађевинска столарија од дрвета - унутрашња |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Израда, транспорт и уградња једнокрилних унутрашњих врата без штокова, само крило. Крило је дуплошперовано, равно, на чамовом раму, са испуном од саћа и обострано обложено фурниром у боји светлог храста дебљине 4мм. Столарија има 3 шарке, цилиндар браву са кључем и металну кваку. Прецизне мере на постојећим штоковима који се не демонтирају извадити на лицу места. Обрачун по комаду крила чије су димензије дате. Pos I Крила унутрашњих врата дим. 85х198цм Pos II Крила унутрашњих врата дим. 75х198цм Pos III Шалтер дечјег диспанзера I сп. 220x180cm Pos IV Улаз у нову картoтеку и изолацију I спрата 420x275цм | ком ком ком ком | 80,00 85,00 1,00 1,00 |  |  |  |  |
|  | Грађевинска столарија од алуминијума |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Израда, транспорт и уградња квалитетне алуминијумске грађевинске столарије, комплет опремљена квалитетним оковом типа "ROTO" или одговарајући, за затварање и забрављивање, према шеми браварије из пројекта, уз причвршћивање и заптивање. Детаљан опис дат у шемама столарије и браварије. После пажљиве демонтаже постојећих прозора уграђују се нове позиције од Ал термопрекидних профила, са термопрекидом минималне ширине 24мм са термоиспуном између полиамида, боја алуминијума, оков квалитетан са отварањем према шеми браварије. Нове позиције монтирати у постојеће портале од Ал профила без термопрекида дубине 45мм. Нове позиције морају имати первајз лајсне са унутрашње стране које належу на постојећи портал и које морају бити заптивене структуралним силиконом на споју са порталом. Стакло Clima Guard Solar 4+16Argom+4flot, укупан коефицијент топлотне проводљивости позиције мора бити мањи од 1,5W/m2K. Прецизне мере извадити на лицу места. Обрачун по комаду уграђене позиције са комплет опшивкама споља и унутра первајз лајснама.Обрачун по комаду. Pos 1 Pos 2 Pos 3 Pos 4 Pos 5 Pos 6 Pos 7 Pos 8 Pos 9 Pos 10 Pos 11 Pos 12 Pos 13 Pos 14 Pos 15 Pos 16 Pos 17 Pos 18 Pos 19 Pos 20 Pos 21 Pos 22 Pos 23 Pos 24 Pos 25 Pos 26 Pos 27 Pos 28 Pos 29 Pos 30 Pos 31 Pos 32 Pos 33 Pos 34 Pos 35 Pos 36 | ком ком ком ком ком ком ком ком ком ком ком ком ком ком ком ком ком ком ком ком ком ком ком ком ком ком ком ком ком ком ком ком ком ком ком ком | 46,00 104,00 143,00 9,00 23,00 11,00 30,00 5,00 1,00 5,00 3,00 2,00 2,00 1,00 5,00 5,00 17,00 3,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,00 1,00 |  |  |  |  |
| 8.3 | Промена оријентације отварања постојећих улазних двокрилних врата од алуминијумске браварије, како би се отварала ка спољњој страни. У цену позиције урачунат сав потребан материјал. Цена је по комаду. | ком | 2,00 |  |  |  |  |
|  | Грађевинска столарија од PVC-a |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 | Израда, транспорт и уградња квалитетне грађевинске столарије од ПВЦ профила и панела (нерециклирани ПВЦ) за санитарне просторије, комплет опремљена квалитетним оковом за затварање и забрављивање типа "ROTO" или одговарајући, према шеми браварије из пројекта, уз причвршћивање и заптивање. Детаљан опис дат у шемама столарије. После пажљиве демонтаже постојећих панела уграђују се нове позиције, беле боје. Нове позиције монтирати фиксирањем у под и на зид, ослоњени на алуминијумским носачима, тако да панели буду на 10 од пода. Нове позиције морају имати первајз лајсне са обе стране. ПВЦ панел мора имати дебљину д=5мм. Прецизне мере извадити на лицу места. Обрачун по комаду уграђене позиције са первајз лајснама, бравицама, носачима и свим потребним материјалом. Обрачун по комаду. Pos 1 Pos 2 Pos 3 Pos 4 Pos 5 Pos 6 Pos 7 Pos 8 Pos 9 Pos 10 Pos 11 Pos 12 Pos 13 Pos 14 | ком ком ком ком ком ком ком ком ком ком ком ком ком ком | 2,00 1,00 1,00 8,00 4,00 1,00 5,00 8,00 1,00 10,00 6,00 10,00 1,00 2,00 |  |  |  |  |
| 8.5 | Набавка и уградња унутрашњих прозорских клупица од ПВЦ материјала беле боје, ширине 8цм причвршћене и са подлошкама отпорним на притисак. Прецизне мере извадити на лицу места. Обрачун по м1. | м1 | 380,00 |  |  |  |  |
|  | РАДОВИ ГРАЂЕВИНСКЕ СТОЛАРИЈЕ УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |
|  | IX) КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Набавка материјала и лепљење подних противклизајућих керамичких плочица I класе према избору корисника објекта у санитарним просторијама, са фуговањем антибактеријском и антифунгицидном масом за фуговање типа "SIKA" или одговарајуће. Ширина фуге је 2мм, а прелазне лајсне су алуминијумске. Обрачун по м2 готове облоге. | м2 | 100,00 |  |  |  |  |
| 9.2 | Набавка материјала и лепљење зидних керамичких плочица I класе, по избору корисника објекта, у санитарним просторијама и другим просторијама на делу зида око умиваоника, до висине 180цм, са фуговањем антибактеријском и антифунгицидном масом за фуговање типа "SIKA" или одговарајуће. Ширина фуге је 2мм. Испупчене ивице заштитити уградњом алуминијумских угаоних лајсни. Обрачун по м2 готове облоге. | м2 | 450,00 |  |  |  |  |
| 9.3 | Набавка материјала и израда сокле од зидних керамичких плочица I класе по избору инвеститора до висине 10цм, са фуговањем. Обрачун по м1 готове облоге. | м1 | 10,00 |  |  |  |  |
|  |  | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ УКУПНО: |  |  |  |  |  |
|  | X) МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ И ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Набавка материјала, делимично глетовање и бојење зидова. Зидови се боје од пода све до плафона дисперзивном бојом светле нијансе по избору инвеститора, са свим потребним предрадњама. У ову позицију спадају све поправке пукотина и припрема површине за кречење. Отвори чија је површина већа од 3м2 се одбијају. Обрачун по м2. | м2 | 3.124,00 |  |  |  |  |
| 10.2 | Набавка материјала, делимично глетовање и бојење постојећих зидова, шпалетни и парапета масном бојом до висине 150цм од пода у боји која одговара боји дисперзије, а по избору инвеститора, са свим потребним предрадњама. У ову позицију спадају све поправке пукотина и припрема површине. Обрачун по м2. | м2 | 609,00 |  |  |  |  |
| 10.3 | Набавка материјала и бојење плафона и спуштених плафона дисперзивном белом бојом са свим потребним предрадњама. Обрачун по м2. | м2 | 3.000,00 |  |  |  |  |
| 10.4 | Бојење постојеће унутрашње дрвене столарије бојом за дрво по избору инвеститора у два слоја уз претходно скидање старе боје, шмирглање, гитовање и припрему подлоге. Обрачун по комаду. - шток унутрашњих врата - надсветла | ком ком | 180,00 100,00 |  |  |  |  |
| 10.5 | Бојење дела фасаде од армираног бетона акрилном бојом за бетон за спољну употребу у тону по избору инвеститора са поправком оштећених делова и санацијом пукотина. Ценом позиције је обухваћена набавка материјала и монтажа скеле. Обрачун по м2 обојене површине бетона. | м2 | 350,00 |  |  |  |  |
| 10.6 | Набавка и лепљење нове фолије у боји постојеће фасаде на површини од алуминијумског панела на делу другог спрата североисточне фасаде, а због оштећења постојеће, уз претходно уклањање постојеће оштећене фолије. У цену позиције улази и монтажа скеле. Обрачун по м2. | м2 | 20,00 |  |  |  |  |
| 10.7 | Бојење ограде и гелендера бојом за метал по избору инвеститора, уз претходну припрему. Ценом је обухваћена набавка потребног материјала. Обрачун по м2 површине металне ограде/гелендера добијене као производ његове висине и дужине. | м2 | 100,00 |  |  |  |  |
| 10.8 | Лакирање дрвених рукохвата лаком за дрво у два слоја уз претходну демонтажу, припрему површине и финалну монтажу лакираних рукохвата. У цену позиције урачунат сав потребан материјал. Обрачун по м1 рукохвата. | м1 | 75,00 |  |  |  |  |
| 10.9 | Бојење заштитних решетки на прозорима и спољним вратима бојом за метал по избору инвеститора, уз претходну припрему. Ценом је обухваћена набавка потребног материјала. Обрачун по м2 отвора заштићеног решеткама. | м2 | 42,00 |  |  |  |  |
|  | MOЛЕРСКО ФАРБАРСКИ И ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |
|  | XI) ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Набавка и постављање хетерогене ПВЦ подне облоге са полиуретанском заштитом типа Novoflor Extra - "FATRA" или одговарајуће, дебљине 2мм, са хабајућим слојем 0,8мм, површинске тежине од 3180г/м2, комерцијалне класификације 34, групе хабања Т, а противклизност ДС. Подна облога се поставља до 10цм висине уза зид са уградњом угаоног форматизера од ПВЦ-а ширине 44мм, за добијање правилног заобљења на прелазу између хоризонталне и вертикалне површине, а према детаљу из пројекта. Јединичном ценом је обухваћена и припрема подлоге (чишћење, равнање и др.), као и сав потребан материјал. Обрачун по м2 развијене површине. | м2 | 2.015,00 |  |  |  |  |
| 11.2 | Набавка и постављање прелазне PVC соклене лајсне типа "FATRA" или одговарајуће, на висини од 10цм изнад пода на прелазу са ПВЦ подлоге на зид, са причвршћењем за зид силиконским лепком. Обрачун по м1 лајсне. | м1 | 2.000,00 |  |  |  |  |
|  |  | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ - УКУПНО: |  |  |  |  |  |
|  | XII) РАДОВИ НА ИНСТАЛАЦИЈИ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Набавка, транспорт и монтажа комплетног умиваоника I класе од белог фајанса са стојећом једноручном батеријом за топлу и хладну воду и сифоном за одвод са повезивањем на канализацију. Умиваоник је величине 61x44x51.5цм. Уградња преко типли на носеће зидове по упутству произвођача. Ценом је обухваћена демонтажа постојећег. Демонтирани умиваоници се уз записник предају кориснику објекта. Обрачун по комаду. | ком | 80,00 |  |  |  |  |
| 12.2 | Набавка, транспорт и монтажа комплетног стојећег WC-а од фајанса I класе са доњим одводом (симплон). У комплету је пластична даска, ЕК вентил, надградни водокотлић са одговарајућим спојним цевима. Ценом је обухваћена демонтажа постојећег. Обрачун за комплет монтиран WC. | ком | 38,00 |  |  |  |  |
| 12.3 | Набавка и монтажа акумулационог електричног бојлера запремине 80 л, са казаном од инокса, сигурносним вентилом и спојним ˝бринокс˝ цревима. Ценом је обухваћена демонтажа постојећег. Обрачун за комплет. | ком | 3,00 |  |  |  |  |
| 12.4 | Набавка и монтажа електричног бојлера запремине 10 л и спојним ˝бринокс˝ цревима. Ценом је обухваћена демонтажа постојећег. Обрачун за комплет. | ком | 20,00 |  |  |  |  |
| 12.5 | Набавка, транспорт и монтажа дводелне судопере са корпусом од универа д=18мм, боје по избору корисника, кантованог ABS траком, са уграђеном стојећом једноручном батеријом за топлу и хладну воду. Судопера је величине 60x80x90цм. Ценом је обухваћена демонтажа постојеће. Обрачун по комаду. | ком | 8,00 |  |  |  |  |
| 12.6 | Набавка, транспорт и монтажа туш каде од полиестра димензија 90х90цм са сифонским одводом Ø50мм. Обрачун по комаду. | ком | 2,00 |  |  |  |  |
| 12.7 | Набавка, транспорт и монтажа једноручне батерије за топлу и хладну воду са тушем. Ценом је обухваћена демонтажа постојеће. Обрачун по комаду. | ком | 5,00 |  |  |  |  |
| 12.8 | Набавка и монтажа следеће опреме: зидно огледало 60х80цм зидни дозатор течног сапуна зидни диспензер папирних убруса зидни диспензер тоалетног папира | ком ком ком ком | 140,00 140,00 140,00 38,00 |  |  |  |  |
| 12.9 | Замена вирбле вентила са украсном капом, са набавком материјала. Обрачун по комаду. | ком | 140,00 |  |  |  |  |
| 12.10 | Замена ЕК вентила. Ценом је обухваћена демонтажа постојећих, набавка и уградња нових. Обрачун по комаду. | ком | 318,00 |  |  |  |  |
| 12.11 | Замена постојећих поцинкованих цеви за хладну и топлу воду у мокрим чворовима где је предвиђена комплетна замена подних и зидних керамичких плочица, без повећања капацитета инсталација. Цеви су од полипропилена NP 10 bar. Цеви се постављају у зиду. Јединичном ценом је обухваћена набавка и уградња цевног материјала, холендера и фитига, штемовање канала,пробијање отвора и фиксирање монтираних цеви уз демонтажу старих. Обрачун по м1 монтираних цеви. Ø20мм Ø25мм | м1 м1 | 30,00 10,00 |  |  |  |  |
| 12.12 | Испитивање новомонтиране водоводне инсталације на пробни притисак у присуству надзорног органа са израдом записника. Обрачун по м1 изведене инсталације. | м1 | 40,00 |  |  |  |  |
| 12.13 | Машинско одгушивање постојеће канализације водом под високим притиском са испирањем. Обрачун по м1. | м1 | 10,00 |  |  |  |  |
|  | РАДОВИ НА ИНСТ. ВОДОВОДА И КАНАЛИЗ. УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |
|  | XIII) ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Пажљиво ручно изношење и одвоз елемената намештаја и опреме из просторија у којима се изводе радови на место унутар објекта које одреди надзорни орган са враћањем након завршетка радова. Обрачун паушалан. | пауш. |  |  |  |  |  |
| 13.2 | Набавка и уградња клирита дим боје д=4мм, преко постојеће офарбане конструкције надстрешнице. Обрачун по м2. | м2 | 84,00 |  |  |  |  |
| 13.3 | Набавка и уградња ливено-гвоздених лаких поклопаца шахта са оквиром на шахтовима на којима недостају. Позицијом је обухваћена демонтажа постојећег оквира са разбијањем бетона. Обрачун по комаду. | ком | 4,00 |  |  |  |  |
| 13.4 | Поправка оштећења на степеништу од ливеног тераца. Обрачун по м2. | м2 | 20,00 |  |  |  |  |
| 13.5 | Израда пода од тераца преко постојећег бетонског степеништа (газишта и чела) од атријумског дела према Црквеној улици. Ценом позиције обухваћена је и набавка свог потребног материјала. Обрачун по м2. | м2 | 25,00 |  |  |  |  |
| 13.6 | Замена оштећених плоча од тераца изнад атомског склоништа плочама исте текстуре и димензија са фуговањем цементним малтером и чишћењем фугни од маховине и растиња. У цену улази набавка потребног материјала. Обрачун по м2. | м2 | 20,00 |  |  |  |  |
| 13.7 | Набавка и уградња зидне заштитне даске од универа дебљине д=18мм, ширине 20цм у белој боји, кантоване са свих страна ABS траком, за постављања у чекаоницама на зидовима, тако да доња ивица даске буде на 60цм од пода. Даска се причвршћује за зид помоћу завртња и типлова. Обрачун по м1. | м1 | 135,00 |  |  |  |  |
| 13.8 | Чишћење површине дела фасаде од фасадне опеке од буђи, прљавштине и наслага одговарајућим хемијским средством до повратка у првобитни изглед. Обрачун по м2. | м2 | 20,00 |  |  |  |  |
| 13.9 | Набавка и уградња ПВЦ цеви за канализацију пречника Ø40мм, за прихват и одвод конденза из спољних јединица климатизационих уређаја до олучних вертикала или површине терена. Позицијом је обухваћена набавка свог потребног материјала и скела. Обрачун по м1. | м1 | 105,00 |  |  |  |  |
| 13.10 | Поправка оштећења на окапници таванице топле везе између објеката 1 и 2 ширине 3цм, са ојачањем од челичног рабица и обрадом грађевинским лепком. У цену позиције урачунат и материјал. Обрачун по м1 окапнице. | м1 | 1,50 |  |  |  |  |
| 13.11 | Детаљно чишћење просторија након завршетка свих радова. Обрачун по м2 нето површине објекта. | м2 | 3.000,00 |  |  |  |  |
|  |  | ОСТАЛИ РАДОВИ УКУПНО: |  |  |  |  |  |
|  | XIV РАДОВИ МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |
|  | А. ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | А1. ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ НА ИНСТАЛАЦИЈИ ГРЕЈАЊА |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.1 | Припремни радови: обилазак објекта, пражњење инсталације грејања и сл. Обрачун паушалан. | пауш. | 1,00 |  |  |  |  |
| 14.1.2 | Демонтажа грејних тела-радијатора (челични, чланкасти, ливени) ради кречења просторија, испирања, чишћења и фарбања истих. Обрачун по комаду. | ком. | 171,00 |  |  |  |  |
| 14.1.3 | Демонтажа радијаторских вентила, навијака и холендера ради замене због: цурења, оштећења-дотрајалости. Обрачун по комплету. DN 20 - Ø3/4" DN 15 - Ø1/2" DN 10 - Ø3/8" | компл. компл. компл. | 5,00 149,00 17,00 |  |  |  |  |
| 14.1.4 | Демонтажа славина за пуњење и пражњење ради замене због: цурења, оштећења-дотрајалости. Обрачун по комаду. DN 15 - Ø1/2" | ком. | 40,00 |  |  |  |  |
| 14.1.5 | Демонтажа ручних славина за испуштање ваздуха ради замене због: цурења, оштећења-дотрајалости. Обрачун по комаду. DN 10 - Ø3/8" | ком. | 20,00 |  |  |  |  |
| 14.1.6 | Испирање хладном водом под притиском демонтираних грејних тела од наталожене нечистоће. Обрачун по комаду. | ком. | 171,00 |  |  |  |  |
|  | А1. ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ НА ИНСТАЛАЦИЈАМА ГРЕЈАЊА УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |
|  | А2. ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ НА ИНСТАЛАЦИЈАМА ВЕНТИЛАЦИЈЕ |  |  |  |  |  |  |
| 14.2.1 | Припремни радови: обилазак објекта, провера и усклађивањеса тех.документацијом, формирање градилишта и др. Обрачун је паушалан. | пауш. | 1,00 |  |  |  |  |
| 14.2.2 | Демонтажа неисправних елемената вентилационих система у RÖ и осталим просторијама, са одвајањем за рециклажу и одлагањем на место које одреди инвеститор, а која се састоји од: -система са клима комором за убацивање ваздуха, тип: FC5/213, карактеристика: 0,3 m3/h; 450 Ра; ел.мотор: 1,1 kW и каналског развода. Обрачун по комплету. -система са вентилаторима: #250; 300; 315 и 350 мм, за убацивање/извлачење ваздуха и каналског развода. Обрачун по комплету. | компл. компл. | 1,00 8,00 |  |  |  |  |
| 14.2.3 | Остали демонтажни радови на машинским инсталацијама и уређајима: демонтажа арматуре, опреме и др., која је/није везана за системе вентилације, ради лакше замене новом опремом. Обрачун је паушалан. | пауш. | 1,00 |  |  |  |  |
|  | ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ НА ИНСТАЛАЦ.ВЕНТИЛАЦИЈЕ УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |
|  | А3. ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ НА ИНСТАЛАЦИЈМА И ОПРЕМИ У КОМПРЕСОРСКОЈ СТАНИЦИ-КС |  |  |  |  |  |  |
| 14.3.1 | Демонтажа аксијалног вентилатора за општу вентилацију просторије ДЕА, производ: "ВЕНТИЛАТОР" Загреб, комплет са ел.инсталацијама и одвајањем за рециклажу. Обрачун по комаду. тип: нема плочицу, Ø 315 мм | ком | 1,00 |  |  |  |  |
| 14.3.2 | Демонтажа компресора са делом припадајуће опреме, производ "Трудбеник" Добој. Обрачун по комаду. тип: Е4NF 10/10 | ком | 1,00 |  |  |  |  |
|  | ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ НА ИНСТАЛАЦИЈИ И ОПРЕМИ У КС УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |
|  | ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |
|  | Б. МОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | Б1. МОНТАЖНИ РАДОВИ НА ИНСТАЛАЦИЈИ ГРЕЈАЊА |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.1 | Набавка и уградња нових термостатских радијаторских вентила са термоглавом, тип: CALEFFI или одговарајући. Обрачун по комаду. DN 20 - Ø3/4" DN 15 - Ø1/2" | ком ком | 5,00 166,00 |  |  |  |  |
| 14.1.2 | Набавка и уградња нових радијаторских навијака, тип: CALEFFI или одговарајући. Обрачун по комаду. DN 20 - Ø3/4" DN 15 - Ø1/2" DN 10 - Ø3/8" | ком ком ком | 5,00 149,00 17,00 |  |  |  |  |
| 14.1.3 | Набавка и уградња нових славина за пуњење и пражњење, комплет са капом и ланчићем. Обрачун по комаду. DN 15 - Ø1/2" | ком | 40,00 |  |  |  |  |
| 14.1.4 | Набавка и уградња нове ручне радијаторске славинице за испуштање ваздуха. Обрачун по комаду. DN 15 - Ø1/2" | ком | 30,00 |  |  |  |  |
| 14.1.5 | Набавка и уградња нове радијаторске челичне редукције. Обрачун по комаду. Ø5/4"- Ø1/2" | ком | 47,00 |  |  |  |  |
| 14.1.6 | Монтажа демонтираних грејних тела-радијатора након свих радова: испирања, фарбања и сл. Обрачун по комаду радијатора. | ком | 171,00 |  |  |  |  |
| 14.1.7 | Преправка веза на појединим местима због померања грејних тела и замене вентила, навијака или холендера. Обрачун по комаду. | ком | 120,00 |  |  |  |  |
| 14.1.8 | Чишћење-испирање система радијаторског грејања-цевне мреже и проба на притисак. Обрачун је паушалан. | пауш. | 1,00 |  |  |  |  |
| 14.1.9 | Чишћење спољних видљивих кородираних површина цевне мреже и грејних тела до металног сјаја, а потом минизирање у два пролаза. Обрачун по м2. | м2 | 20,00 |  |  |  |  |
| 14.1.10 | Чишћење спољних видљивих површина цевне мреже и грејних тела од разних видова нечистоће-припрема за фарбање завршном бојом. Обрачун по м2. | м2 | 750,00 |  |  |  |  |
| 14.1.11 | Фарбање спољних видљивих површина цевне мреже и грејних тела белом бојом у два слоја. Боја је отпорна на температуру до 1200С. Ценом је обухваћена и набавка потребног материјала. | м2 | 770,00 |  |  |  |  |
| 14.1.12 | Набавка и уградња осталог потрошног материјала: тефлон, конац за дихтовање, конзоле, шрафовска роба, гас, жица за варење и сл. Обрачун је паушалан. | пауш. | 1,00 |  |  |  |  |
|  | Б1. МОНТАЖНИ РАДОВИ НА ИНСТАЛАЦИЈИ ГРЕЈАЊА УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |
|  | Б2. МОНТАЖНИ РАДОВИ НА ИНСТАЛАЦИЈАМА ВЕНТИЛАЦИЈЕ |  |  |  |  |  |  |
| 14.2.1 | Набавка, испорука и монтажа клима коморе за припрему и убацивање свежег ваздуха у простор за RÖ, производ CIAT или сл. Тип: CLIMACIAT AIRTOP 25, садржаја: усисна секција са чеоним прикључком, жалузином и моторним погоном; филтеска секција F2, секција са грејачем на топлу воду радијаторског грејање 70/50 С према условима БЕ (најчешће на доводу нижа од 60 С) и вентилаторска секција Карактеристике: проток 100% свеж ваздух 0,3 м3/с, капацитет грејача: 15,8 kW за систем 70/50 С (најчешће на доводу је испод 60 С), екстерни пад притиска: 450 Ра, ел.мотор: двобрзински, снаге: 1,1 kW | ком | 1,00 |  |  |  |  |
| 14.2.2 | Набавка, испорука и уградња аксијалног вентилатора за општу вентилацију RÖ и осталих просторија, производ: S&P Шпанија или одговарајући. Обрачун по комаду. Тип: TCFB/4-355H, 3000 m3/čas, 200 W, 220 V Тип: TCFB/4-315H, 2000 m3/čas, 100 W, 220 V Тип: TCFB/4-250H, 1000 m3/čas, 60 W, 220 V Тип: HCBB/4-355H, 3000 m3/čas, 200 W, 220 V | ком ком ком ком | 1,00 2,00 1,00 4,00 |  |  |  |  |
| 14.2.3 | Набавка, испорука и монтажа вентилационих решетки, производ: "АЕРОКЛИМА" Србија или одговарајући. Обрачун по комаду. тип: ZH, 425x325 mm тип: H, 425x125 mm | ком ком | 3,00 3,00 |  |  |  |  |
| 14.2.4 | Монтажа демонтираних очишћених канала споља и изнутра и нових лимених канала за убацивање/извлачење ваздуха, комплет са решеткама. Обрачун по кг | кг | 200,00 |  |  |  |  |
| 14.2.5 | Остали потрошни материјал: челични профили, конзоле, шрафовска роба и сл. Обрачун је паушалан. | пауш | 1,00 |  |  |  |  |
| 14.2.6 | Остали машински радови, пуштање у пробни рад, чишћење и сл. | пауш | 1,00 |  |  |  |  |
|  | Б2. МОНТАЖНИ РАДОВИ НА ИНСТАЛАЦИЈАМА ВЕНТИЛАЦИЈЕ УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |
|  | Б3. МОНТАЖНИ РАДОВИ НА ИНСТАЛАЦИЈАМА И ОПРЕМИ У КС |  |  |  |  |  |  |
| 14.3.1 | Набавка, испорука и монтажа новог компресора-замена, производ: ТРУДБЕНИК Добој или сл. Обрачун по комаду. тип: E4NF 10/10, карактеристика: радног притиска до 10 bar, капацитета 20,8 l/s, запремине резервоара 850 l и снаге мотора 11 kW | ком | 1,00 |  |  |  |  |
| 14.3.2 | Набавка потребног материјала-делова и израда генералне клипног компресора са 4 клипа, производ: ТРУДБЕНИК Добој или сл. Обрачун по комаду. тип: E4NF 10/10, карактеристика: радног притиска до 10 bar, капацитета 20,8 l/s, запремине резервоара 850 l и снаге мотора 11 kW | ком | 1,00 |  |  |  |  |
| 14.3.3 | Набавка, испорука и монтажа новог аксијалног плочастог вентилатора за општу вентилацију компресорске станице, производ S&P Шпанија или одговарајућег. Обрачун по комаду. тип: HDB/4-355 IIBT5, до 3000 M3/čas; 60 Pa; 180 W; 230 V; 1,14 A | ком | 1,00 |  |  |  |  |
| 14.3.4 | Набавка, испорука и монтажа вентилационе решетке, производ: "АЕРОКЛИМА" Србија или одговарајућа. Обрачун по комаду. тип: ZH, 425x425 mm | ком | 1,00 |  |  |  |  |
| 14.3.5 | Набавка, испорука и монтажа собног подесивог термостата за управљање вентилатором за општу вентилацију компресорске станице. Карактеристике: опсега: 0-35 С, 16А | ком | 1,00 |  |  |  |  |
| 14.3.6 | Завршени радови: пуштање компресорске станице у рад, прибављање атестно-техничке документације, чишћење и сл. Обрачун паушалан. | пауш | 1,00 |  |  |  |  |
|  | МОНТАЖНИ РАДОВИ НА ИНСТАЛАЦИЈИ И ОПРЕМИ У КС УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |
|  | МОНТАЖНИ РАДОВИ УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |
|  | МАШИНСКИ РАДОВИ УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |
|  | XV ЕЛЕКТРО РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | I) ДЕМОНТАЖЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | НАПОМЕНА: Пре извођења позиција демонтаже са инвеститором договорити начин и место привременог одлагања демонтираних елемената, као и начин и место одвожења и предају инвеститору, што треба комплетно обухватити ценом позиције. |  |  |  |  |  |  |
| 15.1.1 | Демонтажа плафонских арматура расветних тела. Склонити на место где одреди инвеститор. Обрачун по комаду расветног тела. | ком | 714,00 |  |  |  |  |
| 15.1.2 | Демонтажа електрo утичница и прекидача. Обрачун по комаду. | ком | 550,00 |  |  |  |  |
| 15.1.3 | Демонтажа постојећих инсталација видно постављених са поновном монтажом под малтер где је то могуће, а остале у новим одговарајућим ПВЦ каналицама . По завршетку тих радова извршити испитивање, пуштање у рад и издавање писане потврде од овлашћеног лица. Обрачун по м2 површине објекта. | м2 | 3.000,00 |  |  |  |  |
| 15.1.4 | Демонтажа из постојећих разводних ормана РО- 1 до РО-8 постојећих топљивих осигурача са основама 25А и уложака од 10 до 25А | ком | 500,00 |  |  |  |  |
|  |  | ДЕМОНТАЖЕ УКУПНО |  |  |  |  |  |
|  | II) РАДОВИ НА ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈИ |  |  |  |  |  |  |
| 15.2.1 | Претходно испитивање електро инсталације, са дефинисањем струјних кругова, испорука материјала (инсталационих каблова, разводних кутија и кабловских каналица са свим потребним радовима). Обрачун по м2 површине објекта. | м2 | 3.000,00 |  |  |  |  |
| 15.2.2 | Претходно испитивање електро инсталације са дефинисањем струјних кругова пре демонтаже топљивих осигурача у сваком орману. Обрачун по орману. | ком | 8.00 |  |  |  |  |
| 15.2.3 | Замена тј. набавка и уградња нових аутоматских осигурача од 16 до 25А у постојећим разводним орманима уместо таквих топљивих осигурача до 52 комада по орману са израдом шинског развода, проводницима за шемирање, перфориране ПОК каналице, са свим помоћним прибором и материјалом, као и радном снагом | ком | 4.00 |  |  |  |  |
| 15.2.4 | Замена тј. набавка и уградња нових аутоматских осигурача од 16 до 25А у постојећим разводним орманима уместо таквих топљивих осигурача до 80 комада по орману са израдом шинског развода, проводницима за шемирање, перфориране ПОК каналице, са свим помоћним прибором и материјалом, као и радном снагом | ком | 4.00 |  |  |  |  |
| 15.2.5 | Замена тј. набавка и уградња инсталационих обичних прекидача за у зид, (10А, 250V) | ком | 160.00 |  |  |  |  |
| 15.2.6 | Замена тј. набавка и уградња инсталационих сери јских прекидача за у зид (10А, 250V) | ком | 35.00 |  |  |  |  |
| 15.2.7 | Замена тј. набавка и уградња инсталационих наизменичних прекидача за у зид (10А, 250V) | ком | 20.00 |  |  |  |  |
| 15.2.8 | Замена тј. набавка и уградња инсталационих прикључница 16А, 250V | ком | 270.00 |  |  |  |  |
| 15.2.9 | Замена тј. набавка и уградња инсталационих трофазних прикључница 16А, 3x230/400V | ком | 5.00 |  |  |  |  |
| 15.2.10 | Замена тј. набавка и уградња нових надградних светиљки ознаке A, сличне типу GMB-LEONEFT- N Flux Technology снаге 40W. Кућиште направљено од челичног лима пластифицираног у белу боју. ЛЕД светлосни извор са централним ЛЕД драјвером и струјном регулацијом. Светлосни извор ефикасности120 lm/W. ЛЕД драјвер PF 0,95. Топлота боје 4000K ± 100K. Опални дифузор. Степен заштите ИП44. Димензија 1200x300x75mm | ком | 312.00 |  |  |  |  |
| 15.2.11 | Замена тј. набавка и уградња нових надградних ЛЕД светиљки ознаке Б, сличне типу GMB-SQDL -200x200-FT Flux Technology snage 20W. Светлосни иѕвор ефикасности 120lm/W. Димензија 200x200x60mm. Боја осветљења 4500К. Степен заштите ИП44 | ком | 183.00 |  |  |  |  |
| 15.2.12 | Замена тј. набавка и уградња нових надградних ЛЕД светиљки ознаке Ц, сличне типу GMBLEONE- FT-N Flux Technology snage 36W. Кућиште направљено од челичног лима пластифицираног у белу боју. ЛЕД светлосни извор су четири ЛЕД цеви снаге 9W са централним ЛЕД драјвером и струјном регулацијом. Светлосни извор ефикасности 120 lm/W. ЛЕД драјвер PF 0,95. Топлота боје 4000K ± 100K. Опални дифузор. Степен заштите ИП44. Димензија 600x600x75mm | ком | 101.00 |  |  |  |  |
| 15.2.13 | Замена тј. набавка и уградња нових надградних светиљки ознаке Д, сличне типу GMB-LEONEFT- N Flux Technology снаге 72W. Кућиште направљено од челичног лима пластифицираног у белу боју. ЛЕД светлосни извор са централним ЛЕД драјвером и струјном регулацијом. Светлосни извор ефикасности120 lm/W. ЛЕД драјвер PF 0,95. Топлота боје 4000K ± 100K. Опални дифузор. Степен заштите ИП44. Димензија 1200x600x75mm | ком | 27.00 |  |  |  |  |
| 15.2.14 | Замена тј. набавка и уградња на фасади ЛЕД рефлектора 50W SMD ознаке Е, извор светла 100xSMD, радни напон 220-240V, 50-60Hz, 6500K, 90lm/W, сноп расипања 120 степени у комплету са ЛЕД напајањем у степену заштите ИП65 | ком | 4.00 |  |  |  |  |
| 15.2.15 | Замена тј. набавка и монтажа надградне противпа-ничне светиљке LED30 DL747 BB LINK, ознаке Х, 230V, 50Hz, са пуњивом батеријом NiCd 4V, 2,5Ah, снаге 2W (30 диода), димензија 340х76х76мм, ИП20 | ком | 95.00 |  |  |  |  |
| 15.2.16 | Оспособљавање постојећег ДЕА за аутоматско стрaтовање уградњом електронског панела | ком | 1.00 |  |  |  |  |
| 15.2.17 | Израда пројекта изведеног стања на електроинсталацијама и на једноплним шемама у разводним орманима. | ком | 1.00 |  |  |  |  |
|  | РАДОВИ НА ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈИ УКУПНО |  |  |  |  |  |  |
|  | ЕЛЕКТРО РАДОВИ УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |
|  | XVI ИНСТАЛАЦИЈЕ АУТОМАТСКЕ ДОЈАВЕ ПОЖАРА |  |  |  |  |  |  |
|  | I) ДЕМОНТАЖЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | НАПОМЕНА: Пре извођења позиција демонтаже са инвеститором договорити начин и место привременог одлагања демонтираних елемената, као и начин и место одвожења и предају инвеститору, што треба комплетно обухватити ценом позиције |  |  |  |  |  |  |
| 16.1.1 | Демонтажа постојећих елемената ручних јављача, алармних сирена и аутоматских јављача, њихово одлагање, руковање и превоз до Винче у складу са Законом о заштити од јонизујућег зрачења | компл. | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | ДЕМОНТАЖЕ УКУПНО |  |  |  |  |  |
|  | II) СТАБИЛНА ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА |  |  |  |  |  |  |
| 16.2.1 | Испорука и монтажа Integral IP CXF централе за дојаву пожара тип B6-X2A-C, производње Schrack-Seconet AG/Аустрија а садржи: - метални кабинет са интерним управљачким панелом; - B6A-MCU матичну плочу са главним процесором. матична плоча садржи конектор за прикључење интерног управљачког панела, MMIBUS конектор за прикључење до 15 екстерних управљачких и LED панела, слот за меморијску SD картицу, USB 2.0 интерфејс за прикључење PC, TCP/IP конектор - B9-PSU напојну јединицу, са пуњачем батерија напон 230Vac +15%/-20%, 47-63Hz - 2 адреса билне X-Line петље, за прикључење до 250 адресних елемената у петљи (укупно 500 елемената); Централа је проширива до 4 петље - 5 програмабилних излазних релеа 230V/3A; - 2 мониторисана излаза за главну сирену и даљинску дојаву аларма; - слободан слот за прикључење: B6-LXI2 модула са 2 додатне петље - простор за 2 аку батерије 12V/18Ah за рад без мрежног напајања 72h+0,5h. Капацитет централе у сопственом кућишту је до 4 адресабилне X-line петље. Централа се може умрежити са другим централама путем RS485, TCP/IP i fiber optic конекције. Централа има могућност слања email порука, повезивања са виртуелном управљачком конзолом инсталираном на PC/laptopu ili IOS/Andorid smartphone-u. Централа поседује часовник реалног времена, бројач аларма, програмабилну двозонску зависност, програмабилно двостепено време кашњења и интервенције, аутоматско препознавање запрљаности детектора, меморију аларма. Централа садржи интерни управљачки панел MAP, са LCD екраном са 6 редова/40 карактера у сваком реду, 2 програмабилна слободна тастера, 2 програмабилна слободна 3-бојна LED индикатора, конектор за EPI индикатор панел, системске поруке и опис тастера на српском језику приказ 5 статусних листа (аларми, грешке, искључења, активирања, остало), приказ искључења/укључења зона, излаза, улаза, петљи итд. Димензије централе 400x445x140(VxŠxD), челично кућиште црвене боје RAL 3000, IP заштита IP30, радна температура -5/+50°C, тежина 19Kg (са батеријама). Потрошња 91mA | ком | 1.00 |  |  |  |  |
| 16.2.2 | Испорука и монтажа Modula petlje са LAN прикључком, типа B6-LXI2 производње Schrack-Seconet AG/Аустрија. Модул за проширење централе B6-X2A са 2 X-Line петље за прикључење адресних елемената, до 250 адресних елемената у свакој петљи, до 3500m дужна сваке петље. Модул поседује и интегрисани интернет прикључак за умрежење централе преко LAN или повезивање са PC. Потрошња 31mA. VdS сертификат. | ком | 1.00 |  |  |  |  |
| 16.2.3 | Испорука и монтажа акумулаторске батерије ÇT 17-12 производење CTM/Немачка за резервно напајање система,72h+0,5h, напона 12V, капацитета 18Ah. Димензије 181,5x77x167,5mm (DxŠxV), tтежина 6.0Kg VdS sсертификат бр.G103051 | ком | 2.00 |  |  |  |  |
| 16.2.4 | Испорука и монтажа паралелног управљачког панела MAP, типа B8-MMI-CIP-SR производње Schrack-Seconet AG/Аустрија. Екстерни управљачки панел, у сопственом кућишту, потпуно управљање и контрола над системом. Повезује се на RS-485 MMI-BUS магистралу, максимално растојање од централе до 1200m. Редундатно повезивање са централама Integral IP MX/CX. LCD екран са 6 редова/40 карактера у сваком реду, 2 програмабилна слободна тастера, 2 програмабилна слободна 3-бојна LED индикатора, конектор за EPI indikator шанел, испис на српском језику, приказ 5 статусних листа (аларми, грешке, искључења, активирања, остало), интегрисана зујалица, управљање и приказ искључења/укључења зона, излаза, улаза, петљи, ресет централе. Напајање из централе, напон напајања 10-30V. Потрошња 20mA. Степен заштите IP30, димензије 92x361x41mm, радна температура - 5°/+50°C, метално кућиште црвене боје RAL3000. | ком | 1.00 |  |  |  |  |
| 16.2.5 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на кабловску инсталацију интерактивног комбинованог детектора, типа MTD 533X, производње Seconet AG/Аустрија може бити конфигурисан као оптички детектор, термички детектор или комбиновани оптичко-термички детектор у складу са EN 54-7 и EN 54-5 нормама, за рану детекцију тињајућих и отворених пожара са појавом дима или без дима. Оптички детектор ради на принципуipu CUBUS Plus efekta, са аутоматском адаптацијом на стање околине у којој је. Термички детектор се конфигурише за рад у класи A1, A2 i B, у условима нормално повишене температуре (indeks S) и нормално смањене температуре (indeks R). Детектор поседује могућност програмског подешавања прага аларма и перманентног само-надзора у циљу аутоматске интерактивне адаптације. Садржи интегрисани заштитни изолатор петље. Програмско додељивање адресе и аутоматско препознавање јединственог серијског броја детектора. Радна температура -25°/+60°C, дозвољена влажност 70% перманентно, 95% краткотрајно, радни напон 12-30V, напајање из петље, потрошња у мирном стању 120μA, у аларму 2,5mA. Степен заштите IP 44 (са базом), димензије са базом 118x67,5mm (DxV), тежина 125g, кућиште од ABS пластике, беле боје RAL 9016. VdS сертификат бр.G210115 | ком | 183.00 |  |  |  |  |
| 16.2.6 | Испорука и монтажа стандардне детекторске базе, типа USB502-6 производње Schrack-Seconet AG/Аустрија за прикључење аутоматских детектора на X-Line петљу. Садржи 6-полни конектор за стандардну конекцију и могућност додатног 4-полног конектора за додатне апликације Степен заштите IP44, димензије 118x28mm, тежина 70g, радна температура -25°/+70°C, дозвољена влажност 10%-95% од ABS пластике, беле боје RAL 9016. | ком | 183.00 |  |  |  |  |
| 16.2.7 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на кабловску инсталацију ручног јављача пожара, типа MCP 545X-1R производње Schrack-Seconet AG/Аустрија за рад у X-LINE адресној петљи, типа A у складу са EN54-11, активација ломом стакла. LED индикација аларма. Интегрисани заштитни изолатор петље. Напајање из петље, потрошња у мирном стању 120μA, у аларму 2,5mA, степен заштите IP24, радна температура -20°/+50°C црвене боје RAL 3001. Са заштитним поклопцем од случајне активације типа PS 200.VdS сертификат бр.G210092 | ком | 34.00 |  |  |  |  |
| 16.2.8 | Испорука и монтажа релејног модула, типа BX-REL4 производње Schrack-Seconet AG/Аустрија за рад у X-LINE адресној петљи, садржи 4 програмабилна безнапонска fail-safe релејна излаза прилагођени на излаз на алармне сирене. Интегрисани изолатор петље. Напајање из петље, радни напон 12-30V, потрошња 0,51mA, дозвољена влажност 5-95%, степен заштите IP66 са кутијом типа GEH MOD2, радна температура -20°/+60°C, димензије 100x67x20mm. У комплету са кутијом за монтажу GEH-MOD2. VdS сертификат бр.G210134 | ком | 1.00 |  |  |  |  |
| 16.2.9 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на кабловску инсталацију алармне сирене са бљескалицом, типа VBT-32 производње Seconet AG/Аустрија конвенционалног типа, за унутрашњу/спољну монтажу. Селектор 32 тона, напајање 18-35V, потрошња 41mA на 24V, гласност 78-98dB/m, црвене боје, радна температура -20°/+70°C, степен заштите IP65, димензије 93,6x106,9mm. | ком | 17.00 |  |  |  |  |
| 16.2.10 | Испорука и монтажа Integral Virtual MAP производње Schrack-Seconet AG/Аустрија Softverska апликација за виртуелни паралелни панел. Потпуна контрола и управљање системом детекције пожара. Dongle hardverski кључ за приступ апликацији. Повезивање путем LAN мреже са централом. Инсталација на постојећи PC са WindowsOS. | ком | 1.00 |  |  |  |  |
| 16.2.11 | Набавка, испорука и монтажа по зиду и плафону HALOGEN FREE каналице са поклопцем 25х16mm за полагање каблова за повезивање елемената система дојаве пожара (аутоматски и ручни јављачи) | m | 1,000.00 |  |  |  |  |
| 16.2.12 | Израда на зидовима од опеке у вертикалном разводу шлицева, полагања PVC ребрастих цеви Ø16/12mm са затварањем истих и довођењем у првобитно стање | m | 50.00 |  |  |  |  |
| 16.2.13 | Набавка, испорука и полагање HALOGEN FREE кабла JH(st)H 2x2x0,8mm кроз HALOGEN FREE каналице и PVC ребрасте цеви за аутоматске детекторе и ручне јављаче пожара | m | 1.750,00 |  |  |  |  |
| 16.2.14 | Набавка, испорука и полгање HALOGEN FREE кабла JH(st)H 5x2x0,8mm за везу између PPC централе и PP паралелног панела кроз HALOGEN FREE каналице | m | 15,00 |  |  |  |  |
| 16.2.15 | Набавка, испорука и полагање HALOGEN FREE кабла са одржањем функционалности у пожару JЕ H(st)H 2x2x0,8mm FE 180/E30 по зиду и плафону на металним одстојним ватроотпорним обујмицама 3 ком/м, типловима и шрафовима за причвршћивање најмање истих карактеристика у пожару као и кабл за напајање алармних сирена. | m | 400.00 |  |  |  |  |
| 16.2.16 | Испорука потребног материјала и полагање HALOGEN FREE кабла са одржањем функционалности у пожару NHXHX-J 3x1,5mm2 FE 180/E30 у зиду под малтер од разводног ормана RO-1 до PPC | m | 3.00 |  |  |  |  |
| 16.2.17 | Испорука и полагање кабла UTP Cat5e за везу између PPC централе и сервера кроз HALOGEN FREE каналице заједно са кабловима система за дојаву пожара | m | 35.00 |  |  |  |  |
| 16.2.18 | Подешавање уређаја и опреме, повезивање централних уређаја, тестирање и програмирање, пуштање у рад, провера функционалне исправности система, обука корисника и израда упутства за руковање | ком | 1.00 |  |  |  |  |
| 16.2.19 | Израда пројекта изведеног стања система дојаве пожара на начин и у обиму који се захтева по Закону о заштити од пожара ради исходовања сагласности надлежне Управе при МУП-у | ком | 1.00 |  |  |  |  |
|  | СТАБИЛНА ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |
|  | ИНСТАЛАЦИЈЕ АУТОМАТСКЕ ДОЈАВЕ ПОЖАРА: |  |  |  |  |  |  |
|  | XVII) ИНСТАЛАЦИЈЕ ПОЗИВНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ ИЗ ЛЕКАРСКЕ ОРДИНАЦИЈЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | I) ДЕМОНТАЖЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | НАПОМЕНА: Пре извођења позиција демонтаже са инвеститором договорити начин и место привременог одлагања демонтираних елемената, као и начин и место одвожења и предају инвеститору, што треба комплетно обухватити ценом позиције. |  |  |  |  |  |  |
| 17.1.1 | Демонтажа постојећих елемената позивне сигнали-зације и њихово одлагање | компл. | 1.00 |  |  |  |  |
|  |  | ДЕМОНТАЖЕ УКУПНО |  |  |  |  |  |
|  | II) ИНСТАЛАЦИЈА ПОЗИВНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ |  |  |  |  |  |  |
| 17.2.1 | Замена тј. набавка и уградња нове позивне сигнализације испред ординације која садржи напојну јединицу, микрофонско позивну јединицу, прикључни терминал, управљачки сет, собну сигналну лампу и звучни извор, са прилагођењем инсталација по упутству произвођача | ком | 24.00 |  |  |  |  |
| 17.2.2 | Испорука и монтажа по зиду и плафону HALOGEN FREE каналице 16х16мм за пролаз сигналних каблова за звучни извор и собну сигналну лампу | м | 160.00 |  |  |  |  |
| 17.2.3 | Испорука и полагање HALOGEN FREE кабла JH(st)H 2x2x0,6mm кроз HALOGEN FREE каналице за собну сигналну лампу, просечне дужине 8м | ком | 24.00 |  |  |  |  |
| 17.2.4 | Испорука и полагање HALOGEN FREE кабла LIHCH 2x0,75mm2 кроз HALOGEN FREE каналице за звучни извор, просечне дужине 8м | ком | 24.00 |  |  |  |  |
| 17.2.5 | Израда пројекта изведеног стања инсталације позивне сигнализације из лекарске ординације | ком | 1.00 |  |  |  |  |
|  | РАДОВИ НА ИНСТАЛАЦИЈИ ПОЗИВНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ УКУПНО |  |  |  |  |  |  |
|  | ИНСТАЛАЦИЈЕ ПОЗИВНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ ИЗ ЛЕКАРСКЕ ОРДИНАЦИЈЕ УКУПНО |  |  |  |  |  |  |
|  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА В) ОБЈЕКАТ 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | I) ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | II) КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | III) ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | IV) ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | V) РАДОВИ БЕТОНИРАЊА И МАЛТЕРИСАЊА |  |  |  |  |  |  |
|  | VI) ГИПСАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | VII) БРАВАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | VIII) РАДОВИ ГРАЂЕВИНСКЕ СТОЛАРИЈЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | IX) КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | X) МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ И ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | XI) ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | XII) РАДОВИ НА ИНСТАЛАЦИЈИ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | XIII) ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | XIV) РАДОВИ МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |
|  | XV) ЕЛЕКТРО РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | XVI) ИНСТАЛАЦИЈЕ АУТОМАТСКЕ ДОЈАВЕ ПОЖАРА |  |  |  |  |  |  |
|  | XVII) ИНСТАЛАЦИЈЕ ПОЗИВНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ ИЗ ЛЕКАРСКЕ ОРДИНАЦИЈЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО В) ОБЈЕКАТ 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Г) СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА |  |  |  |  |  |  |
|  | НАПОМЕНА: Предметни радови обухватају набавку, испоруку и уградњу опреме и материјала наведеног по позицијама, као и набавку, испоруку и уградњу потребног неспецифицираног инсталационог, монтажног, помоћног и потрошног материјала потребног за комплетну уградњу и израду позиција, испитивање, мерење, атестирање и пуштање у исправан рад. У свакој позицији урачунати набавку, транспорт и уградњу на објекту свег потребног материјала, помоћног монтажног материјала и опреме потребних за израду комплетних позиција. Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета и одговарати важећим стандардима. Радови морају бити изведени стручном радном снагом, а у потпуности према важећој техничкој регулативи и стандардима за исте врсте радова. У цену позиција урачунати транспортне и манипулативне трошкове, осигурање транспорта, трошкове царине и царинског надзора и остале зависне трошкове, осигурање опреме од дана преузимања опреме до дана уградње и унутрашњи транспорт. У укупну цену урачунати испитивање и пуштање у рад свих елемената инсталације наведене по позицијама. Укупна цена подразумева стручну радну снагу и остале калкулативне елементе цена. Уколико се у позицији наводи опрема еквивалентна одређеном типу тиме се подразумева еквивалентно по карактеристикама и квалитету. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Орман назидни 19“, висине 9HU, са стакленим вратима, бравицом и кључем. Уграђен расхладни панел са 4 вентилатора, панел за напајање са филтером и пренапонском заштитом, панел за 16 RJ45 конектора категорије 6А, уграђено 16 RJ45 конектора категорије 6А, хоризонтални и вертикални носачи каблова, као и други неопходни прибор. | ком. | 2 |  |  |  |  |
| 2. | Орман стојећи 19“, висине 27HU, са стакленим вратима, бравицом и кључем. Уграђен расхладни панел са 4 вентилатора, панел за напајање са филтером и пренапонском заштитом, 2 панела за по 16 RJ45 конектора категорије 6А, уграђено 2 пута по 16 RJ45 конектора категорије 6А, хоризонтални и вертикални носачи каблова, као и други неопходни прибор. | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Оптички кабл са са мономодним влакнима по ITU/T G.652.D стандарду или G.657.A у затвореном, са омотачем од LSZH материјала (Low Smoke Zero Halogen) | м | 350 |  |  |  |  |
| 4. | двоструки LC конектор за мономодна влакна | ком. | 8 |  |  |  |  |
| 5. | SFP модул (који по својим карактеристикама и квалитету одговара AXIS T8611 SFP Module LC.LX) | ком. | 8 |  |  |  |  |
| 6. | SFP модул (који по својим карактеристикама и квалитету одговара AXIS T8613 SFP Module 1000BASE-T) | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 7. | S/FTP каблови са омотачем од LSZH материјала категорије 6А | м | 2000 |  |  |  |  |
| 8. | S/FTP каблови за преспајање са конекторима RJ-45, са омотачем од LSZH материјала категорије 6А, дужине 1 метар | ком. | 46 |  |  |  |  |
| 9. | RJ-45 адаптер за S/F/UTP каблове категорије 6А (за уградњу на крај кабла који се прикључује у IP видео камеру) | ком. | 45 |  |  |  |  |
| 10. | Негорива ПВЦ каналица, димензија 20х10mm | м | 800 |  |  |  |  |
| 11. | Негорива ПВЦ каналица, димензија 80х40mm | м | 500 |  |  |  |  |
| 12. | IP видео камера (која по својим карактеристикама и квалитету одговара AXIS M2026LE), анти вандал кућиште, слика са 4МР / Quad HD 1440p максималном резолуцијом, широко 130о хоризонтално видно поље, уграђено IC LED осветљење, технологије WDR Forensic Capture, AXIS Corridor Format, AXIS ZipStream. Радна температуре од -30оС до +50оС. Интегрисан заштитник од сунца и кише, IP66, NEMA 4KX протокол, отпорна на невреме, прашину, песак, стварање леда и висок притисак воде. | ком. | 45 |  |  |  |  |
| 13. | Мрежни видео снимач (који по својим карактеристикама и квалитету одговара NETEYE P 800R-M). Преинсталиран Milestone XProtect систем, уграђен Intel® Xeon® процесор, 16 GB RAM, 8ТВ HDD, 2 x GbE мрежни прикључак, уградња у 19“ орман. | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 14. | РоЕ+ гигабитни мрежни уређај (који по својим карактеристикама и квалитету одговара AXIS T8516 PoE+ Network Switch). Уређај поседује 16 PoE портова RJ45 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (портови 1-16), као и комбиноване портове RJ45/SFP 100Base-TX/1000Base-T (портови 17-18). | ком. | 4 |  |  |  |  |
| 15. | Централни мрежни уређај са SFP портовима, еквивалентан по типу и карактеристикама Cisco SG300-10SFP, (Switch - 10 ports - L3 - managed, 10xSFP (mini-GBIC); 2x10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T - RJ-45; 1xconsole - 9 pin D-Sub (DB-9) – management) | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 16. | Уређај за непрекидно напајање снаге 1500VA/1050W, за уградњу у 19“ орман, висине 2U | ком. | 2 |  |  |  |  |
| 17. | Уређај за непрекидно напајање снаге 3000VA/2100W, за уградњу у 19“ орман, висине 2U | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 18. | N2XH 3 х 2.5мм2 кабл са омотачем од LSZH материјала (Low Smoke Zero Halogen) | м | 60 |  |  |  |  |
| 19. | Остали непоменути материјал који је неопходан за реализацију (уземљење, повезивање, ...) | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 20. | Чишћење објеката, одвођење отпада, довођење у претходно стање | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 21. | Атестирање система, подешавање система, обука корисника | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО Г) СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА : |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО (А+Б+В+Г): |  |  |  |  |  |  |

ЗБИРНА  РЕКАПИТУЛАЦИЈА :

| A. ОБЈЕКАТ 1 |  |
| --- | --- |
| Б. ОБЈЕКАТ 2 |  |
| B. ОБЈЕКАТ 3 |  |
| Г. СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА |  |

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а:   _____________________

ОБРАЧУНАТ ПДВ:  _____________________

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом: _____________________

НАПОМЕНА:

Изјављујем да сам понуду сачинио у сладу са техничким условима и техничком документацијом који су саставни део ове конкурсне документације.

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

- у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

## XIII. ОБРАЗАЦ О ПРОИЗВОЂАЧИМА МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ

| Редни број | Опис радова | Материјал/опрема и захтевани критеријуми | Произвођачи | Модел |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Об1-2.1 Об2-2.1 Об1-2.1 | Набавка и уградња ПВЦ мембране за хидроизолацију равног крова типа "SIKA","FATRA" или одговарајуће. Изолација се поставља преко минералне вуне на целој хоризонталној површини равног крова, као и на вертикалним површинама (назидци, димњаци, вентилационе главе) до 25цм висине, а позицијом је обухваћена набавка и уградња ПВЦ холкер-лајсни и обрада око сливника. Обрачун по м2 развијене хидроизоловане површине крова | - УВ отпорна, - Отпорна на микроорганизме - Може да се рециклира |  |  |
| Об1-4.1 Об2-4.1 | Набавка, транспорт и полагање табли од тврдо пресоване минералне вуне за термоизолацију равног крова укупне дебљине д=20 (15)цм (два слоја по 10 (7.5)цм сложених на преклоп). Јединичном ценом су обухваћени шрафови дужине 40цм (5ком/м2) са типловима за причвршћивање табли. Обрачун по м2. | - негоривост А1 - максимум проводљивост 0,034 w/м2 |  |  |
| Об1-8.1 | Израда, транспорт и уградња једнокрилних унутрашњих врата са штоковима од ПВЦ-а у белој боји, комплет опремљена оковом типа "ROTO" или одговарајући, за затварање и забрављивање, са испуном од ПВЦ равног панела према шеми браварије из пројекта, уз причвршћивање и заптивање полиуретанском пеном. Јединичном ценом је обухваћена и обрада шпалетни гипс-картонским плочама након уградње са уградњом металних угаоних лајсни на испупченим ивицама. Прецизне мере извадити на лицу места. Обрачун по комаду врата. | - Стандард ДИН 18104-2, противпровалност |  |  |
| Об3-8.2 | Израда, транспорт и уградња квалтетне алуминијумске грађевинске столарије, комплет опремљена оковом типа ,,РОТО,, или одговарајући за затварање и забрављивање према шеми бравариује из пројекта уз причвршћивање и заптивање. Ал термопрекидни профили са термопрекидом мин ширине 24 мм са термоиспуном између полиамида, боја алуминијума, оков квалитетан са оварањем према шеми браварије. Нове позиције монтирати у постојеће портале од Ал профила без термопрекида дубине 45 мм. Нове позиције морају имати первајз лајсне са унутрашње стране које належу на постојећи портал и које морају бити заптивене структуралним силиконом на споју са порталом. Стакло Clima Guard Solar 4+16Agrom+4Flot, укупан коефицијент топлотне проводљивости мора бити мањи од 1,5 W/m2K. | - Стандард ДИН 18104-2, противпровалност |  |  |
| ОБ1-9.1 ОБ2-9.1 ОБ3-9.1 | Набавка материјала и лепљење подних противклизајућих керамичких плочица I класе према избору корисника објекта, са фуговањем антибактеријском и антифунгицидном масом за фуговање типа "SIKA" или одговарајуће. Ширина фуге је 2мм, а прелазне лајсне су алуминијумске. Обрачун по м2 готове облоге. | - I класа - Противклизност Р9 или боље - ИСО 10545-3 |  |  |
| Об1-10.9 Об2-10.4 | Бојење термоизолационе фасаде парапетних зидова и стубова акрилном енергетски штедљивом фасадном бојом типа MIG - Energy Saving Paint или одговарајуће, високо отпорном на топлотно зрачење, према стандарду DIN EN ISO 11507 min 1000 сати, ph вредности min 8.0 и степеном рефлексије min 80%, са поправком оштећених делова постојеће фасаде, уз наношење одговарајуће подлоге по упутству произвођача боје. Тон светао по избору пројектанта. Бојење вршити у два премаза. За наведене карактеристике доставити атесте. Ценом позиције је обухваћена набавка материјала и монтажа скеле. Обрачун по m2 обојене површине фасаде | - Класа негоривости А2, - ph вредности min 8.0 |  |  |
| Об1-10.10 Об1-10.11 | Бојење зидова и плафона просторија у приземљу дисперзивним перивим бојама типа MIG - Energy Saving Paint или одговарајуће, у два премаза енергетски штедљивом акрилном бојом која рефлектује топлоту, класа емисије мин. А+, ph вредност мин. 8,0, класа ватроотпорности мин. А2. У ову позицију спадају све поправке пукотина и припрема површине за кречење. За потребне карактеристике доставити атесте. Отвори површине до 3м2 се не одбијају. Обрачун по m2. | - Класа негоривости А2, - ph вредности min 8.0 |  |  |
| Об1-11.1 Об2-11.1 Об3-11.1 | Набавка и постављање хетерогене ПВЦ подне облоге са полиуретанском заштитом типа Novoflor Extra - "FATRA" или одговарајуће, дебљине 2мм, са хабајућим слојем 0,8мм, површинске тежине од 3180г/м2, комерцијалне класификације 34, групе хабања Т, а противклизност ДС. Подна облога се поставља до 10цм висине уза зид са уградњом угаоног форматизера од ПВЦ-а ширине 44мм, за добијање правилног заобљења на прелазу између хоризонталне и вертикалне површине, а према детаљу из пројекта. Јединичном ценом је обухваћена и припрема подлоге (чишћење, равнање и др.), као и сав потребан материјал. Обрачун по м2 развијене површине | - минимум дебљина 2мм - хабање Т - противклизност ДС |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца о произвођачима материјала и опреме:

Понуђач треба да попуни образац о произвођачима материјала и опреме на следећи начин:

У колони 4. (Произвођачи) унети име произвођача материјала/опреме за коју је дата цена у обрасцу структуре цена.

У колони 5. (Модел) унети име модел/тип материјала/опреме за коју је дата цена у обрасцу структуре цена и за исти приложити технички лист у свему у складу са условима конкурсне документације. На техничком листу мора бити уписана веза са овим обрасцем односно редни број из прве колоне. Из садржаја техничког листа морају се на недвосмислен начин утврдити наведени критеријуми.

| Датум: | М.П. | Потпис овлашћеног лица: |
| --- | --- | --- |

## XIV.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ

У вези са чланом 76. став 2. Закона , _____________________________________, изјављујем да 								назив понуђача

располажем опремом за извођење предметних радова, чија је врста, количина, година производње, облик поседовања и садашња вредност, наведена у следећој табели:

| Редни број | Врста и тип | Количина | Година производње | Облик поседовања (својина, закуп, лизинг) | Напомен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |

| Датум: | М.П. | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- | --- |

## XV. ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ

У вези са чланом 76. став 2. Закона, ___________________________________, изјављујем да 								назив понуђача

сам у претходном периоду од 6 (шест) година, реализовао или учествовао у реализацији  уговора, чија листа је наведена у следећој табели:

| Редни бр. | Назив уговора (навести назив објекта, врсту радова, површина и намена објекта) | Година завршетка реализације уговора | Наручилац | Вредност (динара без ПДВ-а) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Збир вредности реализованих уговора: __________________ динара без ПДВ-а.

Напомена: Уз ову листу потребно је приложити уговоре, окончане ситуације и потврде чији је образац садржан у делу XVI. Потврда о реализацији раније закључених уговора.

| Датум: | М.П. | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- | --- |

## XVI. ИЗЈАВА О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ

У вези са чланом 77. став 2. Закона, ___________________________________, изјављујем да 								назив понуђача

су следећа лица одговорна за извршења уговора о јавној набавци, чија листа је наведена у следећој табели:

| Редни број: | Име и презиме извршиоца: | Број лиценце: | Назив понуђача / учесника у заједничкој понуди код кога је лице ангажовано |
| --- | --- | --- | --- |

Напомена: Уз ову листу потребно је приложити фотокопију лиценце и потврду о важењу лиценце, која мора бити оверена печатом и потписом имаоца лиценце.

Уколико у току извођења радова дође до потребе за променом кључног особља које ће бити одговорно за извршење уговора и квалитет изведних радова, Понуђач о томе обавештава Наручиоца и даје свој предлог на сагласност Наручиоцу. Oсобље мора бити квалификација истих или бољих од захтеваних, што понуђач документује доказима наведеним у тексту конкурсне документације.

| Датум: | М.П. | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- | --- |

## XVII. ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

Назив наручиоца изведених радова:

Седиште наручиоца:

Матични број:

ПИБ:

На основу члана 76.став 2. Закона о јавним набавкама наручилац издаје:

ПОТВРДУ

Да је понуђач____________________________________________________

(назив,седиште извођача радова/понуђача)

за потребе наручиоца  _________________________________________________,

квалитетно и у уговореном року извршио следеће  радове:

- _________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________

_________________________________________________________, (навести врсту радова), у вредности од _________________________________ динара без ПДВ-а,

(словима: ___________________________________________________ динара без ПДВ-а), а на основу уговора број ____________________од ___ . ___. _____. године.

Датум почетка радова:________________________

Датум завршетка радова:______________________

Навести у ком облику је изводио радове: ______________извођач, подизвођач, члан групе

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се не може употребити.

Контакт лице наручиоца: ____________________________, телефон: ________________.

| Датум: | М.П. | Потпис овлашћеног лица наручиоца изведених радова |
| --- | --- | --- |

Напомена: Свака злоупотреба и нетачни подаци у овој потврди  могу произвести материјалну и кривичну одговорност. Ова потврда се са Обрасцем референтне листе подноси уз понуду.

## XVIII. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ  ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

Понуђач _____________________________________________, даје

И З Ј А В У

О ДОСТАВЉАЊУ  ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

Изјављујем, да се понуђач______________________________________, обавезује да ће,  уколико у поступку јавне набавке радова  на санацији, адаптацији и инвестиционом одржавању објекта Дома здравља у Младеновцу  буде изабран као најповољнији и  уколико понуђач приступи закључењу уговора о извођењу радова, одмах по закључењу уговра, а најкасније у року од 5 (пет)  дана од дана закључења уговора, Наручиоцу доставити, оригинал или оверену копију  полисе осигурања за извођење радова који су предмет јавне набавке и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица,  са важношћу за цео период извођења радова тј. до предаје истих наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова.

| Датум: | М.П. | Понуђач |
| --- | --- | --- |

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује овлашћени представник групе понуђача.

## XIX.   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Понуђач ________________________________________, даје следећу

И З Ј А В У

О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Понуђач __________________________________________________, са седиштем у ____________________________, по пријави коју је поднео Наручиоцу и обавештењу Наручиоца, дана _________________. године, обишао је локацију где ће се изводити  радови који су предмет јавне набавке, детаљно је прегледао локацију и извршио увид у пројектно техничку докуметнацију и добио све неопходне информације потребне за припрему понуде. Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима градње и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени ни обиму радова.

| Датум: | М.П. | Потпис |
| --- | --- | --- |

За Наручиоца: _______________________      М.П.

(п о т п и с)

Напомена: Обилазак локације је додатни услов који морају да испуне понуђачи како би понуда била прихватљива. Образац потписује овлашћени тредставник понуђача односно овлашћени члан групе понуђача и предтставник Наручиоца.